Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «26» сентября 2012 года №0856300000212000069

(Приложение № 1 к муниципальному контракту

от « __ » ________ 2012 г. № _____)

Техническое задание
      на выполнение работ по текущему ремонту комплексов технических средств видеонаблюдения и

управления дорожным движением

1. Общие положения

1.1. Выполнение ремонтных работ производится с целью восстановления работоспособности комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (КТСВ и УДД).

1.2. Ремонтные работы включают в себя замену вышедших из строя индустриальных видеосерверов и одной купольной видеокамеры.

1.3. Места выполнения работ - пересечение:

- ул. Мира – ул. Советской Армии;

- ул. Мира – ул. Снайперов;

- ул. Мира – ул. Стахановская;

- ул. Стахановская – ул. Карпинского;

- Шоссе Космонавтов – ул. Столбовая;

- Шоссе Космонавтов – ул. Мильчакова;

- ул. Попова – ул. Пушкина;

- ул. Попова – ул. Монастырская (Орджоникидзе);

- ул. Газеты Звезда – ул. Ленина;

- бул. Гагарина – ул. Макаренко;

- ул. Уральская – ул. Крупской;

- ул. Ушинского - бул. Гагарина;

- ул. Плеханова - Шоссе Космонавтов (установка купольной видеокамеры и видеосервера).

- 2.  Характеристики заменяемого оборудования

| № | Наименование товара | Характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноканальный индустриальный видеосервер МОХА VPort 351-T ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ | Технология; Видео; один (BNC) вход и один (BNC) выход. Аудиовход; RCA - 1 микрофонный или 1 линейный. NTSC/PAL; Автоматический или ручной выбор. Сеть; Протоколы; TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, PPPoE (Pending), DDNS (Pending), SNMPv3 (Pending). Ethernet; 10BaseT или 100baseFX (SC соединитель) Ethernet. Видео; Компрессия; MPEG4 (ISO/IEC 14496-2), MJPEG. Видео- разрешение не хуже; PAL; 720X576. Требования; Операционная система; Microsoft Windows, Linux, Unix и Mac OS. Ввод - вывод (GPIO); 2 входа (max. 8 mA) "High": от +13V до +30V "Low": от -30V до +3V 2 релейный выхода (max. 24 VDC 1A). COM порты, не менее; один консольный RS-232 RJ-45. PAN/TILT/ZOOM; PTZ контроль камеры через RS-232 или RS-422/485 COM порт; терминальный блок, максимальная скорость 115.2Kbps. Безопасность; Пользовательская защита по паролю. Питание; Входное: 2 12/24 VDC или 24 VAC, резервируемое. Потребление, не более; 8 Ватт. Размеры (Ш x Д x В), не более; 52,98 x 135 x 105 мм. Вес, не более; 960 г. Рабочая температура; от -40 до +75 °C. Крепление; Опциональный набор для крепления на DIN-рельс или настенного крепления. | 13 |
| 2 | Цветная купольная поворотная высокоскоростная видеокамера в уличном исполнении Samsung SCP-2270HP ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ | ZOOM; Цифровой/оптический. Режим "день-ночь"; Механический. Тип камеры наблюдения; Уличная. Питание камеры наблюдения; AC 24B. Цветность; Цветная. Порог чувствительности, не более (ЛЮКС); день 0,2 ЛК/ночь 0,02 ЛК. Дополнительные функции, не менее; ZOOM 25х оптический, ZOOM 16х цифровой, детектор движения, скрытые зоны, DNR, XDR. Тип объектива; Трансфокатор. Габаритные размеры, не более ( мм); 228х256. Температура работы; От -50°С до +50°С. Компенсация задней засветки - BLC; Должно быть. Экранное меню - OSD; Должно быть. Автоматическая регулировка диафрагмы - АРД; Должно быть. Количество пикселей, не менее; 752х582. Соотношение сигнал/шум, не менее; 52 дБ. Электронный затвор, сек; 1/100 – 1/10,000. Синхронизация; Внутренняя. Потребление, не более; 47Вт. Вес, не более; 3 кг. Управление; RS-485/CCVC. Размер и тип ПЗС матрицы; 1/4 Super HAD CCD. Разрешение, не менее; 600 ТВЛ. Фокусное расстояние объектива , не менее (мм); 3,6 - 91. | 1 |

- 3. Требования к производству работ

3.1. Замена элементов КТСВ и УДД, включая работы по монтажу, настройке и подключению оборудования, установке кронштейнов, производится на основании технической документации изготовителя оборудования. Согласование производства работ  с  лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ, осуществляет Подрядчик.

3.2. Установка элементов систем КТСВ и УДД  должна производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.3. Элементы КТСВ и УДД  устанавливаются на существующих металлических опорах и в коммутационных ящиках взамен вышедших из строя элементов.

3.4. Подрядчик выполняет подключение замененного оборудования к существующим КТСВ и УДД.

3.5. Все дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении ремонта и подключению, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

- 3.6. Подрядчик выполняет подключение оборудования КТСВ и УДД  к сети энергоснабжения. Расходы, связанные с подключением к сети энергоснабжения, несет Подрядчик. Все работы по обеспечению энергоснабжения оборудования КТСВ и УДД осуществляются Подрядчиком по согласованию с организациями-владельцами точек подключения.

3.7. Подрядчик выполняет  настройку видеосерверов и АРМ операторов, установленных в центре обработки данных по адресу ул. Пермская, 164.