Приложение № 1

к Извещению от «03» октября 2012г.

№ 0356300120312000044

о проведении запроса котировок

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКу ТОВАРОВ

| № | № п/п | Наименование и краткие характеристики товара | Значение характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |
|  | 7 | Характеристики: |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |
|  | 27 | Формат 30х40 см | Наличие |
|  | 28 | Количество упаковок | 25 |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |
|  | 7 | Характеристики: |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | не менее 550 |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1700-1900 |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 3,4 |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее 2,8 |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,8 |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
|  | 21 | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  | 22 | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  | 23 | воды, литров | не более 0,9 |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 | Наличие |
|  | 26 | Формат 28 х 35 см | Наличие |
|  | 27 | Количество упаковок | 1 |

Главная мед. сестра                     Шаповалова В.И.

т.227-46-00