Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми с автоматизированной системой управления дорожным движением и без автоматизированной системы управления дорожным движением

- Общие требования

  - Подрядчик в период действия контракта выполняет работы по содержанию светофорных объектов, в том числе дорожных светофоров (далее - светофоров), табло обратного отсчета времени, светофорных опор и стоек, дорожных контроллеров, устройств звукового дублирования сигналов светофоров, кнопок вызова для пешеходов, электрооборудования, кабелей связи и электропитания светофорных объектов, шкафов дорожных контроллеров, кронштейнов, подвесов, других элементов крепления оборудования светофорных объектов в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 51648-2000, ГОСТ Р 50597-93 и требованиями раздела 2 настоящего технического задания.

  - Документом, определяющим количество, расположение и тип оборудования каждого светофорного объекта является паспорт светофорного объекта (далее паспорт).

  - Подрядчик в период выполнения работ обеспечивает энергоснабжение светофорных объектов: заключение договоров на период содержания с энергоснабжающими предприятиями на подключение и поставку электроэнергии по всем светофорным объектам, а также дорожным контроллерам светофорных объектов, купольным видеокамерам, коммуникационного оборудования, детекторы транспортных средств, подключение светофорных объектов к сети электропитания источников электроснабжения, ежемесячное снятие показаний с приборов учета потребленной электроэнергии с занесением показаний в паспорт светофорного объекта, оплату потребленной светофорными объектами электроэнергии за свой счет.

  - Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику документы, подтверждающие оплату потребленной светофорными объектами электроэнергии, с указанием информации по каждому светофорному объекту.

  - Подрядчик в период выполнения работ собственными силами обеспечивает круглосуточную работу диспетчерского центра приема по телефону заявок о техническом состоянии светофоров.

  - На каждом светофорном объекте должны быть размещены таблички желтого цвета размером не менее 400х200 мм с информацией об обслуживающей организации и телефоном диспетчерского центра. Высота цифр телефонного номера должна быть не менее 100 мм. Размещение табличек должно обеспечивать их видимость с каждого из направлений движения транспортных средств.

  - Подрядчик в период выполнения работ обеспечивает ежедневный мониторинг технического состояния светофорных объектов собственными силами.

  - Подрядчик выполняет все мероприятия, необходимые для приведения и поддержания в нормативном состоянии светофорных объектов, в том числе светофоров, табло обратного отсчета времени, светофорных стоек, дорожных контроллеров, устройств звукового дублирования сигналов светофоров, кнопок вызова для пешеходов, электрооборудования, кабелей связи и электропитания светофорных объектов, кронштейнов, подвесов, других элементов крепления оборудования светофорных объектов, включая восстановление (приобретение и монтаж, замену, ремонт, поверку, очистку, покраску, укрепление и др.) отсутствующего оборудования предусмотренного паспортом светофорного объекта, а также мероприятия, предусмотренные в паспорте, технических заданиях или замечаниях к проекту.

  - Подрядчик ведет журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по содержанию светофорных объектов. По каждому светофорному объекту в течение 5 рабочих дней в исполнительской документации в паспорт светофорного объекта вносятся все изменения количества, типа, месторасположения оборудования связанные с выполнением работ.

  - Подрядчик должен предоставлять журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по содержанию светофорных объектов и ежедневно до 12:00 предоставлять из него информацию в электронном виде в excel – файле по адресу yuakuharenko@pddd.perm.ru (форма журнала -  приложение № 6).

  - Подрядчик устраняет недостатки выполненных работ в течение 3-х суток с момента получения акта контрольных проверок Заказчика.

  - Подрядчик за свой счет выполняет указания Заказчика по изменению режима работы светофора согласно предоставленному Заказчиком плану координации работы светофорного объекта утвержденному департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и согласованному отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми в течение 1-х суток с момента получения плана координации.

  - Подрядчик обеспечивает безопасность дорожного движения при выполнения работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

  - В случае если для выполнения работ необходимо получение согласований владельцев подземных коммуникаций, Подрядчик осуществляет согласование самостоятельно и за свой счет.

  - Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдения правил техники безопасности труда, безопасность транспортных средств и пешеходов, защиту людей от поражения электрическим током, сохранность зеленых насаждений, объектов городской и частной собственности.

  - Выполненные работы не должны ухудшать технические характеристики оборудования светофорных объектов, опор, элементов крепления.

  - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми, соответствовать установленным государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты.

- Требования к качеству работ по содержанию

светофорных объектов

  - Количество, местоположение, тип светофоров должны соответствовать паспорту светофорного объекта и ГОСТ Р 52289-2004.

  - Оборудование светофорных объектов должно постоянно находиться в работоспособном состоянии. Фазы переключения светофоров должны соответствовать утвержденному департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и согласованному отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми плану координации работы светофорного объекта.

  - Изображения символов, используемых на рабочей поверхности сигнальных модулей (рассеивателей сигналов) светофоров, электротехнические, фото- и калориметрические характеристики светофоров должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004.

  - Стойки, кронштейны, все элементы крепления светофоров и табло обратного отсчета должны быть окрашены в серый цвет (за исключением оцинкованных поверхностей), корпус светофоров и табло обратного отсчета времени должны быть окрашены в серый или черный цвет, шкафы дорожных контроллеров должны быть окрашены в серый или предусмотренный изготовителем цвет, без признаков коррозии.

  - Рабочие поверхности сигнальных модулей (рассеивателей сигналов) светофоров и табло обратного отсчета времени, должны постоянно находиться в чистом состоянии (отсутствие пыли, грязи, снега, без посторонних надписей, краски, предметов, объявлений, рекламы, граффити).

  - Крепления, стойки, кронштейны, светофоров и табло обратного отсчета времени, шкафы дорожных контроллеров должны постоянно находиться в чистом состоянии, без посторонних надписей, краски, предметов, объявлений, рекламы, граффити.

  - Светофоры и табло обратного отсчета времени, стойки, кронштейны, и элементы крепления должны:

- находится в надлежащем конструктивном состоянии;

- быть надежно закрепленными в соответствующем паспорту вертикальном/горизонтальном положении;

- быть без нарушений целостности, деформаций и нарушений геометрии.

  - Положение светофоров и табло обратного отсчета времени на опоре, стойке, кронштейне должно соответствовать предусмотренному паспортом положению и ГОСТ Р 52289-2004, обеспечивать наилучшую видимость рабочих поверхностей сигнальных модулей (рассеивателей сигналов) для участников дорожного движения. В случаи если светофор  закрыт какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, посторонние предметы и т. п.) устранять указанные препятствия по согласованию с Заказчиком.

  - В полосе отвода дороги не должно быть дорожных знаков, ограждений, опор, кронштейнов, средств информационного обеспечения участников дорожного движения, рекламных или информационных табличек, плакатов, аншлагов, афиш, а также иных приспособлений, снижающих видимость или эффективность светофоров и табло обратного отсчета времени участниками дорожного движения. Демонтаж или изменение места размещения указанных элементов производится в течение трех дней после согласования с Заказчиком.

- Передача документов на светофорные объекты Заказчику

по окончании срока выполнения работ

  - По окончании срока выполнения работ по содержанию светофорных объектов Исполнитель передает Заказчику:

    - Паспорта всех переданных на обслуживание Исполнителю светофорных объектов с внесенными в исполнительскую документацию отметками об изменении количества, типа, месторасположения оборудования за период выполнения работ и ежемесячными показаниями приборов учета электроэнергии.

    - Копию журнала учета мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по содержанию светофорных объектов с отметками исполнения ответственных лиц.

    - Ключи от замков шкафов дорожных котроллеров с маркировкой о принадлежности к конкретному светофорному объекту.

    - Техническую документацию, сертификаты соответствия качества, гарантийные документы завода изготовителя на оборудование и материалы, использованные при выполнении работ по содержанию светофорных объектов.

    - Копии документов оплаты за потребленную в период выполнения работ электроэнергию по каждому светофорному объекту.

- Период выполнения работ.

  - Начало выполнения работ – с 01 декабря 2012 года;

  - Окончание выполнения работ – 30 ноября 2013 года.