Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№101 от 09 октября 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

Срок выполнения работ 15 календарных дней с момента заключения контракта.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Работы вести в границах Орджоникидзевского района города Перми.

Состав работ проведения текущего ремонта остановочных пунктов:

- Установка листов из поликарбоната – 17,82 м2

- Рытье ям для установки урн 9 шт. размером 0,25х0,25х0,4 м.

- Установка урн металлических с бетонированием ножек урн – 9 шт.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии заявкой (приложение №4 к техническому заданию), выдаваемой перед началом производства работ.

      - Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

Условия выполнения работ по текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми

- Подрядчик перед началом работ должен согласовать с Заказчиком цвет урн.

- Наименование работ по каждому объекту подлежащих текущему ремонту выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику перед началом производства работ.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных пунктов – не менее 12 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться подрядной организацией лично (без привлечения субподрядной организации).

- Размеры задней стенки на павильонах типа АЛ-7500/1700 1650х1900 мм, размеры боковой стенки 1250х1900 мм. Монтаж панелей (поликарбонат литой, прозрачный, толщиной не менее 4 мм) к стене павильона производится посредством крепления саморезами 5,5*51 кровельными с шайбой шагом 200 мм через прижимные планки шириной 70мм толщиной 2мм. Планка, для усиления фиксации поликарбоната к существующему остановочному павильону, изготовлена из стали А3. Прижимные планки должны быть окрашены краской ПФ-115 черного цвета.

- Урны металлические объемом 50 л.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных пунктов производятся согласно приложению № 1.

- Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по текущему ремонту определены техническим заданием, в том числе требованиями ГОСТ 8639-82, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 11047-90, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ТУ-2313-017-12288779-99, ТУ-2312-033-12288779-2002, ГОСТ 30826-2001, ГОСТ 9-402-80, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

- Ремонт остановочных павильонов должен осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.

.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ текущего ремонта остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стеновые панели заменены и закреплены, стены павильона зачищены, урна установлена без отклонений по вертикали, стойки урны забетонированы. | Удовлетворительно |
| 2 | Стеновые панели не заменены или не закреплены, стены павильона не зачищены, урна установлена имеет отклонения по вертикали, стойки урны не забетонированы. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 12 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 13 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |

Приложение №3

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Представитель Заказчика	Представитель Подрядчика

Приложение №4

к техническому заданию

Заявка на производство работ.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Направление | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |