Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по установке недостающих ограждений

по адресу: ул. Академика Свиязева, 21

Состав работ:

- Рытье ям для установки секций ограждения размерами 0.4 м х 0.4 м, глубиной  0.5 м.

- Установка заранее выкрашенного металлического ограждения               с бетонированием (окраска производится два раза, цвет серебристо-серый).

Объем работ и место выполнения работ:

ул. А. Свиязева, 21 – 46 п.м.

До начала производства работ подрядная организация обязана получить задание с указанием конкретного места выполнения работ.

Срок выполнения работ: в течение 14 дней с момента заключения контракта

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложенных нормативных документов.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Выбор марки ограждения и места его установки следует выполнять                            в соответствии со СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.05.03-84, ГОСТ Р 52289-2004.

Расположение секций – горизонтальное, уклон не допускается. Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны иметь отклонение от вертикали. Бетонирование стоек производится с устройством опалубки.

Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Материал ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП II-28-73.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Эскиз ограждения (размеры указаны в см.)

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 8 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 9 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 10 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 11 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 16 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 17 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 19 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 20 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 21 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 25 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 26 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 27 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 28 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 29 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 30 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 31 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 32 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 33 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 34 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 35 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 36 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 37 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 38 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 39 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 40 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 43 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 44 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 45 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 46 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 47 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 48 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 49 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |