Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «08» октября 2012 года  № 0856300000212000073

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке дорожных буферов

- Общие требования

  - Устанавливаемые дорожные буферы должны соответствовать требованиям настоящего технического задания и ГОСТ Р 52766-2007.

  - При транспортировке дорожных буферов необходимо использовать автомашины только с ровным кузовным покрытием, чтобы не повредить оборудование.

  - При выполнении работ по установке дорожных буферов Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84;

- обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда;

- разработать схему организации движения транспорта в месте установки дорожных буферов, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

  - При необходимости выполнить очистку площадки под установку дорожных буферов от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке дорожных буферов.

- Требования к конструкции и материалам дорожных буферов

  - Дорожный буфер представляет собой ёмкость с габаритами: высота - 1200мм, ширина - 1200мм, глубина - 800мм.

  - В задней части изделия предусмотрено увеличенное загрузочное отверстие для наполнения дорожного буфера демпфирующим материалом. В нижней части имеется сливное отверстие с пробкой.

  - Конструкция дорожного буфера позволяет стыковать его с разделительными дорожными блоками и предусматривает крепления для установки стоек с дорожными знаками.

  - Материал дорожных буферов – высокопрочный ярко-жёлтый (окрашенный в массе) полиэтилен, устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

  - Дорожный буфер устанавливается в комплекте со светоотражающей маской III типоразмера с указанием направления движения (объезда) 4.2.1 – 4.2.3 (по ГОСТ Р 52290-2004). Изображения знаков производятся из световозвращающих микропризматических материалов, с высокой интенсивностью световозвращения (тип «Б» по ГОСТ Р 52290-2004).

- Требования к установке дорожных буферов

  - Дорожные буферы устанавливаются в местах разделения потоков транспортных средств, при необходимости стыкуются с разделительными дорожными блоками и стойками с дорожными знаками.

  - Для повышения устойчивости дорожный буфер заполняется балластом - сухой строительный песок массой не менее 550 кг.

  - В случае удара автомобиля о буфер, как кософронтального, так и фронтального, буфер должен удержать и остановить транспортное средство.

  - При установке дорожного буфера на месте аналогичного буфера, находящегося в ненормативном состоянии, старый буфер должен быть демонтирован и утилизирован.

- Количество дорожных буферов и места их установки

  - Количество устанавливаемых дорожных буферов - 9 (Девять) штук.

  - Места установки дорожных буферов:

| № | Наименование участка для установки дорожных буферов | Маска дорожного знака (по ГОСТ Р 52290-2004) | Количество дорожных буферов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б. Гагарина – ул. П. Лумумбы | 4.2.1 | 1 |
|  | Б. Гагарина – ул. Ушинского | 4.2.1 | 2 |
|  | Б. Гагарина, 80 | 4.2.1 | 2 |
|  | Ул. Спешилова, 105 (разворот) | 4.2.3 | 1 |
|  | Ул. Революции (дамба) - замена | 4.2.1 | 1 |
|  | Примыкание ул. Уинская к ул. Старцева - замена | 4.2.1 | 1 |
|  | Шоссе космонавтов – ул. Промышленная (со стороны ул. Леонова) - замена | 4.2.1 | 1 |
| Итого: |  |  | 9 |

  - Дорожные буферы должны быть установлены в соответствии со схемами установки дорожных буферов (извлечения из проектов организации дорожного движения). Схемы установки дорожных буферов передаются в бумажном виде Заказчиком Подрядчику после подписания муниципального контракта.