Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонт помещений №1,74,75 (согласно технического паспорта) 1 этажа по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23

Место, условия и сроки выполнения работ.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: в течение 2-х календарных  дней с момента подписания муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (сведения об участнике размещения заказа).

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 2  (два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые  работы.

Подрядчик все материалы согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

В случае, если в Техническом задании содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,729 (14,2+12+12,1+34,6)/100 | ФЕР15-01-047-15 |
| 2 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 1 | ФССЦ-503-0460 |
| 3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,06 | ФЕРм08-03-594-16 |
| 4 | Светильник точечный марки BRUTTO(или эквивалент) 51 1 05, на жесткой металлической стойке | шт. | 6 | Прайс лист |
| 5 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,06 | ФЕРм08-02-390-01 |
| 6 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" (или эквивалент) 20x10 мм | м | 6 | ФССЦ-509-1830 |
| 7 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 (существующие провода) | 100 м одного провода | 0,06 | ФЕРм08-02-422-02 |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,95 | ФЕРм08-02-409-04 |
| 9 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 95 | ФССЦ-103-2403 |
| 10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,95 | ФЕРм08-02-412-01 |
| 11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0204 0,02*1,02 | ФССЦ-501-8442 |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0765 0,075*1,02 | ФССЦ-501-8443 |
| 13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,1 | ФЕРм08-03-594-11 |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 10 | ФССЦ-509-0768 |
| 15 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 4 | ФССЦ-509-0696 |
| 16 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 | ФЕРр67-9-1 |
| 17 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | -3 | ФССЦ-509-1201 |
| 18 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 | ФССЦ-509-1444 |
| 19 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,03 | ФЕРр67-9-2 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,849 | ФЕР15-04-006-03 |
| 21 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (или эквивалент) | кг | 11 | ФССЦ-101-2416 |
| 22 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,849 | ФЕР15-04-027-05 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,849 | ФЕР15-04-005-03 |
| 24 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 | ФЕРр62-16-2 |
| 25 | Разборка покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,002 | ФЕР11-01-015-01 |
| 26 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,002 | ФЕР11-01-015-01 |
| 27 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,002 | ФЕР11-01-027-05 |
| Коридор |  |  |  |  |
| 28 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" или эквивалент по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (короб для труб) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0165 | ФЕР10-05-009-01 |
| 29 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,827 0,22+0,301+0,306 | ФЕРр62-16-2 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (с наличниками с одной стороны и шириной коробки более 160мм - коэф. 2,4+0,2+0,2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4464 (((4*3,6)*(2,4+0,2+0,2))+(3,6*1,2))/100 | ФЕРр62-10-1 |