Приложение №2 к Извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Дозировка (Характеристики) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 мМЕ/мл, чуств. не более 0,25 мМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Срок годности набора не менее 12 месяцев, наличие РУ. | наб | 1 |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения лютеинизи́рующегогормо́на в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 мМЕ/мл, чуств. не более 0,25 мМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. Срок годности набора не менее 12 месяцев, наличие РУ. | наб | 1 |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 нмоль/л, чувств. не более 0,5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Срок годности набора не менее 12 месяцев, наличие РУ. | наб | 1 |
| 4 | Набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | 1. Микротитровальные лунки,(12 делимых стрипов по 8 лунок) (96 лунок). Лунки покрыты кроличьими поликлональными антителами к эстрадиолу 2. Ферментный конъюгат, 25 ml. Эстрадиол, конъюгированный с пероксидазой хрена 3 Набор референс стандартов по 1 ml каждый от 0 до; 2000 pg/ml. (переводной коэффициент -1 pg/ml=3.67 pmol/L) 4. Субстрат-раствор -HS- TMB, 14 ml. 5. Стоп-раствор, 0.5 M H2SO4, 14 ml 6. Промывающий раствор, 40X, 30 ml. 7. Инструкция по применению | наб | 1 |
| 5 | Набор для количественного определения ферритина латексным турбидиметрическим методом | Оптимизирован для работы автоматической системы HumaStar -600 90 тестов | наб | 1 |
| 6 | Калибратор ферритина | Оптимизирован для работы автоматической системы HumaStar -600 | наб | 1 |
| 7 | Набор для прямого фотометрического определения гликогемоглобина А1с%. | Оптимизирован для работы автоматической системы HumaStar -600 135 тестов | наб | 1 |
| 8 | Калибратор гликогемоглобина А1с%. | Оптимизирован для работы автоматической системы HumaStar -600 | наб | 1 |