Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «11» октября 2012 г. №0856300000212000078

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке оконных блоков из ПВХ на 2 этаже здания

муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения»

по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 2а

1. ЦЕЛЬ РАБОТ:

Установка пластиковых окон на 2 этаже здания муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 2а

Установку окон  выполнить соблюдая требования ГОСТ 30971-2002 (Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам), а также требования других  государственных нормативных документов на установку окон.

2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Оконные блоки из ПВХ профилей – материалы Заказчика.

2. Подоконные доски, материалы для облицовки откосов, оконные отливы, расходные материалы – материалы Исполнителя.

Для установки оконных блоков, облицовки откосов (внутренних и внешних), установки водоотливов должны использоваться современные материалы, прошедшие экологическую экспертизу и имеющие сертификат качества.

3. ВИДЫ  И СОСТАВ  РАБОТ:

1. Снятие металлических решеток -13 шт.;

2. Снятие старых оконных переплетов (остекленных) – 13 шт.;

3. Снятие старых подоконных досок- 13 шт.;

4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухкамерных - 13шт.

Изделие 1 (окно-одностворчатое) – 930х1550  – 9 шт.;

Изделие 2 (окно- одностворчатое) – 940х1230  – 1 шт.;

Изделие 3 (окно- одностворчатое) – 950х1250  – 1 шт.;

Изделие 4 (окно-одностворчатое)  – 1100х1340  – 2 шт.;

5. Облицовка оконных откосов (без нарушения отделки стен) пластиком или другим влагостойким и экологически чистым материалом  – 20,49 м2.;

Откосы из влагостойкого гипсокартона окрасить на 2 слоя. Углы обрамить перфорированным оцинкованным уголком.

6. Внутренние откосы дополнительно утеплить пеной монтажной или другим теплоизоляционным материалом;

7. Установка подоконников из ПВХ белых – 15,7 п.м.;

8. Установить оконный отлив оцинкованный с порошковым покрытием белого цвета, шириной 250 мм – 13,3 п.м;

8. В процессе работы Исполнитель обязан удалять строительный мусор в специально отведенные места на территории Заказчика,  а по завершению работ вывезти строительный мусор на свалку.

4. СРОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

Срок производства работ – 5 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

5. МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ:

Работы по установке оконных блоков, отделка откосов (внутренних и внешних), установка подоконников, установка отливов.