Приложение № 3 к запросу котировок

УТВЕРЖДАЮ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 20     г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКу ПРОЕКТНО-сметной  ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт в здании

_МБДОУ «ЦРР – ДС  №137», ул. Автозаводская, 29

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МБДОУ «ЦРР - ДС №137» ул.А.Невского,12, г.Пермь |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик |  |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить раздел АС в составе раздела предусмотреть: - Замену утеплителя чердачного перекрытия ; - Замену покрытия кровли; - Замену деревянных несущих элементов кровли; - Усиление стен в местах образования сквозных трещин; - Утепление стен; - Устройство водостока с крыши; - Ремонт и усиление цокольной части здания; - Замену отмостки по периметру здания; - Замену дверных и оконных элементов; - Устройство эвакуационных лестниц; - Выполнить разделы ПЗ (пояснительная записка), ООС (охрана окружающей среды), ПОС (проект организации строительства), СМ (сметная документация) При разработке проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Требования по обеспечению доступа всех групп инвалидов и маломобильных групп населения | Предусмотреть обеспечение доступа в соответствии СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Заключение по результатам обследования несущих строительных конструкций. |
| 8. Особые условия проектирования | Проектно-сметную документацию выдать в 4 экземплярах на бумажном и 1 на электронном носителях. Согласовать в - МКУ «Управление строительства г.Перми»; - КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». |