Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту

ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА Кировского района г. Перми от 18.10.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

1. Перечень объектов, объёмы работ:

Ул.Прудовая- 1 770 м2

2. Перечень,  состав, объёмы работ по видам :

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня , площадью 1 770 м2, толщиной слоя в уплотненном состоянии 8 см Состав работ: - срезка дерна и неровностей, планировка и укатка катком земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание основной фракции щебня; - уплотнение катком массой 10- 16 т. основной фракции щебня ( толщиной в плотном теле 6 см) с учетом коэффициента на уплотнение равным 1,26, с поливкой щебня водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм – 134 м3; - вода; - россыпь и разравнивание расклинивающей фракции щебня; - уплотнение катком массой 10- 16 т. верхнего слоя фракции щебня (толщиной в плотном теле 2см) с учетом коэффициента на уплотнение равным 1,26, с поливкой щебня водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм – 45 м3 ; -вода; - операции по уплотнению выполняются в сроки от 1 до 3 сут. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,416 |

3.  Сроки выполнения работ:    5 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

4.  Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы  24 месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5. Условия выполнения и предъявления выполненных работ:

5.1.Технология производства работ, качество применяемых материалов, ограждение мест производства работ и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, согласно  перечня, предусмотренного п.6 технического задания Заказчика.

5.2. Перед началом производства работ подрядная организация представляет Заказчику  сертификат соответствия, паспорт качества  на щебень.

5.3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема

текущего  ремонта  с предоставлением:

-  исполнительных схем производства работ, фотофиксации объектов на бумажном носителе в цветном виде с привязкой к местности;

-   сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы (сертификат соответствия, паспорт качества).

6.  Перечень  нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 11 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 12 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 13 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 14 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 15 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 16 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 17 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве , ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 18 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 19 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 21 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 22 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд. |
| 23 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |