Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли и помещений рентгенологического кабинета в здании МБУЗ «Городская поликлиника № 13»

по адресу: г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 9а

Подрядчик обязан:

1. Работы выполнять в полном соответствии с локальной сметой, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора.

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  законченного ремонтом объекта.

3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

10. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ и предоставляются акты скрытых ремонтных работ.

13. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты.

14. Срок выполнения работ 20 календарных дней

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком локальным сметным расчетом и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по гражданско-правовому договору. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по договору, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и локального сметного расчета, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров. Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления  и передается Подрядчиком Заказчику.

Ведомость объемов работ и затрат.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Используемый материал (марка, тип, производитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потолки |  |  |  |
| 1. | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,227 | Цементно-известковый раствор |
| 2. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 перетертой поверхности | 1,397 |  |
| 3. | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,753 | Масляная краска |
| 4. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,644 | ВЭ краска |
|  | Стены |  |  |  |
| 5. | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100м3 кладки | 0,0036 | Кирпич М100 |
| 6. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (дверные проемы) | 0,0297т металлоконструкций перемычек | 0,0297 | Стальной уголок |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 | Грунтовка ГФ-021 |
| 8. | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100м2 оштукатуренной поверхности | 0,0192 | Цементно-известковый раствор |
| 9. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированной поверхности | 1,31 | Цементно-известковый раствор |
| 10. | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,00 | Масляная краска |
| 11. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 | ВЭ краска |
| 12. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | Масляная краска |
| 13. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | Масляная краска |
|  | Проемы |  |  |  |
| 14. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,0564 |  |
| 15. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,0504 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |
| 16. | Блоки дверные рентгенозащитные 1200х2100 (ДМР.БМК.02) | шт. | 1 |  |
| 17. | Блоки дверные двупольные ДH 21-13АЩ, пл.2.66 м2 | м2 | 2,52 |  |
| 18. | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |  |
| 19. | Установка и крепление наличников | 100м коробок блоков | 0,108 |  |
| 20. | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1т конструкций | 0,2175 |  |
| 21. | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1т конструкций | 0,2175 |  |
| 22. | Решетки стальные |  |  |  |
| 23. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,1134 | Грунтовка ГФ-021 |
| 24. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,1134 | Эмаль ПФ-115 |
| 25. | Замок навесной | шт. | 3 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 26. | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100шт. | 0,2 |  |
| 27. | Прокладка короба пластмассового шириной до 40мм | 100м | 1 |  |
| 28. | Кабель-канал T.Plast 25*16 | м | 100 |  |
| 29. | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100м | 1 |  |
| 30. | Кабели силовые с медными жилами ВВГнг 3х2,5 | м | 100 | Кабель ВВГнг 3х2,5 |
| 31. | Разветвительная коробка | шт. | 4 |  |
| 32. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,06 |  |
| 33. | Legrand Розетка 2К+3 -85740 | шт. | 6 | Розетка 2К+3, Legrand |
| 34. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,04 |  |
| 35. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |  |
| 36. | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100шт. | 0,2 |  |
| 37. | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 20 | ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 |
|  | Ремонт кровли |  |  |  |
| 38. | Смена покрытия кровли из асбестоцементных листов | м2 | 257,95 | Асбестоцементный лист |
| 39. | Установка накладок на стропилах (66 шт.) | м3 | 2,95 | Доска 150*50 |
| 40. | Смена обрешетки из брусков с прозорами (28,5% обрешетки)) | м2 | 171,00 | Доска 150*25 |
| 41. | Смена сплошной обрешетки (100 % сплошной обрешетки на карнизе) | м2 | 110,14 | Доска 150*25 |
| 42. | Огнебиозащитная обработка деревянных элементов покрытия: |  |  |  |
| 42.1 | Обработка обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 171,00 | «Пирилакс-3000» |
| 42.2 | Обработка сплошной обрешетки | м2 | 110,14 | «Пирилакс-3000» |
| 42.3 | Обработка элементов стропильной системы | м3 | 2,95 | «Пирилакс-3000» |

Требования к применяемым строительным материалам

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.  Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек».

Заместитель главного врача

по административно-хозяйственным вопросам  _____________________/ Г.И. Муратова/