Приложение 3

к Извещению № 0356300246212000003  от 23.10.2012  г.

Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ № 47» г. Перми

________________ О.А. Казакова

«___» октября 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту (замене дверных блоков)

в здании МБОУ «СОШ № 47» г. Перми по ул. Восстания, 10

Основные технические требования:

- Объем работ:

  - предварительные замеры дверных проемов на объекте Заказчика.

  - составление и согласование с Заказчиком графика проведения работ.

  - доставка и размещение дверных блоков и сопутствующего оборудования (материалов) на объекте Заказчика.

  - демонтаж старых дверей и дверных блоков, их складирование в месте на территории школы (по согласованию с Заказчиком), уборка, вынос и вывоз мусора в мешках.

  - монтаж новых дверных блоков, навешивание и регулировка  дверей, установка дверной фурнитуры.

  - ремонт штукатурки стен и окрашивание в цвета стен Заказчика.

  - вывоз строительного мусора на полигон для отходов.

2.  Комплектность и характеристика дверного блока:

- блок дверной однопольный FINISH Doors (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) c  комплектующими в

составе: дверное полотно толщиной не менее 40 мм, каркас двери из сращенного массива

сосны, пустоты заполнены сотовым заполнителем, полотно гладкое, дверная коробка из

сращенной древесины, петли  универсальные, дверные наличники.

- замки дверные Abloy 2014 для внутренних дверей (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ);

- Общие требования к качественным характеристикам используемых материалов.

- Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

- Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

- Участник размещения заказа несет все риски, связанные с  выполнением работ, установкой дверных блоков до передачи работ Заказчику в соответствии с технологиями, установленными ГОСТами.

- Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

- Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

Техническое задание составил

заместитель директора школы по общим вопросам В.А. Ворохов

267-54-98/271-60-37