Приложение № 1

к Извещению от «23» октября 2012г.

№ 0356300120312000050

- о проведении запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Офтальмоскоп непрямой бинокулярный

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Указать |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Технические характеристики: |  |  |
| 8 | Бинокулярная версия для непрямой офтальмоскопии | Наличие |  |
| 9 | Синхронизация регулировки конвергенции и параллакса (одношаговый контроль) - патент | Наличие |  |
| 10 | Высококачественная просветленная оптика | Наличие |  |
| 11 | Стереоскопическое изображение | Наличие |  |
| 12 | Гарантия полного обзора даже при узком зрачке (1-8 мм) | Наличие |  |
| 13 | Ксеноново-галогеновая лампа, не менее В\Вт | 6В\5Вт |  |
| 14 | Яркий, белый свет | Наличие |  |
| 15 | Регулировка светового пучка, не более | ±4º |  |
| 16 | Мультипокрытие обзорного окна для устранения корнеального рефлекса | Наличие |  |
| 17 | Линза для офтальмоскопии A.R. 20 D 50 мм | Наличие |  |
| 18 | Пыленепроницаемый корпус оптики | Наличие |  |
| 19 | Алюминиевый прочный каркас | Наличие |  |
| 20 | Шарнирное соединение оптики | Наличие |  |
| 21 | Крепление на головной обруч-шлем с уменьшенным объемом | Наличие |  |
| 22 | Затылочная часть шлема на шарнирном соединении | Наличие |  |
| 23 | Регулировка шлема по высоте и ширине | Наличие |  |
| 24 | Встроенные в шлем кабели для устранения “кабельных петлей” | Наличие |  |
| 25 | Встроенная регулировка подъема и фиксации оптики с возможностью крепления слева и справа | Наличие |  |
| 26 | Реостат на головном обруче | Наличие |  |
| 27 | Межзрачковое расстояние, не менее мм | 46-74 мм |  |
| 28 | 3 апертуры (большая, средняя и малая) | Наличие |  |
| 29 | Комбинация всех апертур со встроенным свободным от красного фильтром (зеленым) | Наличие |  |
| 30 | Фильтры встроенные (желтый и голубой) | Наличие |  |
| 31 | Диффузор встроенный | Наличие |  |
| 32 | Обучающее зеркало | Наличие |  |
| 33 | Питание и работа от компактного переносного аккумулятора | Наличие |  |
| 34 | Абсолютная мобильность | Наличие |  |
| 35 | Тип аккумулятора Li-ion, с емкостью не менее мAh | 4000 мAh |  |
| 36 | Регулятор яркости | Наличие |  |
| 37 | Разъем с угловым адаптером | Наличие |  |
| 38 | Размеры, не менее мм | 70 x 73 x 19 мм |  |
| 39 | Вес, не более г | 185 г |  |
| 40 | Комплектация: |  |  |
|  | Офтальмоскоп - шлем | Не менее 1 шт. |  |
|  | Депрессоры склеральные (большой и малый) | Не менее 2 шт. |  |
|  | Линза для офтальмоскопии A.R. 20 D 50 мм | Не менее 1 шт. |  |
|  | Обучающее зеркало | Не менее 1 шт. |  |
|  | Карта для регистрации изменений глазного дна | Не менее 1 шт. |  |
|  | Реостат на головном обруче | Не менее 1 шт. |  |
|  | Блок зарядный mPack (аккумулятор) | Не менее 1 шт. |  |
|  | Трансформатор сетевой | Не менее 1 шт. |  |
|  | Кабель соединительный 2м. | Не менее 1 шт. |  |
|  | Лампа запасная | Не менее 1 шт. |  |
|  | Кейс жесткий | Не менее 1 шт. |  |
| 41 | Количество, комплектов | 1 |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2011 |  | Указать |  |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  | Указать |  |
| Постгарантийное обслуживание |  | Наличие |  |
| Применимые международные стандарты IEC 60601-1: 2005, UL 60601-1: 2003 |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  | Наличие |  |

Зам. главного врача по технике                                            Россихина Надежда Николаевна

Тел. 221-58-68