Приложение № 2

К Извещению о проведении запроса котировок

№ ___________________ от ___________________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт (смена пола в музыкальном зале)

в МБДОУ «Детский сад № 165» г. Перми (корпус 1)

- Общие требования к качественным характеристикам:

- На все используемые материалы предоставить Сертификаты качества, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и противопожарной безопасности.

- При выполнении работ соблюдать Правила пожарной безопасности, технику безопасности, охрану труда, с 12.00 до 15.00 вести бесшумные работы (в тихий час у детей).

- Выполнение гарантийных обязательств, возникших  в результате некачественно произведённых работ подрядчиком - в течении 36 месяцев с момента сдачи объекта.

- Срок выполнения работ  - не более 20 календарных дней с момента подписания договора.

- Покрытия дощатые -  толщиной не менее 36мм, огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» или эквивалентом: для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, подложка  - толщиной не менее 2мм, устройство оснований под покрытие пола - из древесно-стружечных плит, фанера марки ФК, сорт ВВС размер не менее 1525х1525х12мм; покрытие напольное ламинированное: класс износоустойчивости - не менее 33, толщина не менее 8,1мм, цвет- Орех Граппе с фаской, не скользкое.

- Восстановить в процессе выполнения работ испорченное имущество детского сада

- Вывоз мусора — ежедневно.

- Ведомость объемов работ и затрат

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных, 100 м2 | 0,42 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Разборка бетонных оснований, 1м3 Разборка покрытий полов паркетных, 100м2 Разборка оснований покрытий полов дощатых оснований щитового паркета, 100м2 основания Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100м2 основания Укладка лаг по плитам перекрытий, 100м2 пола Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100м2 изолируемой поверхности Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм, 100м2 покрытия Огнебиозащитное деревянных конструкций составом «Пирилакс СС-2 для древесины», 100м2 обрабатываемой поверхности Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20м2, 100м2 основания Устройство покрытий из досок ламинировынных замковым способом, 100м2 покрытия Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100м плинтуса | 0,5 0,95 0,95 0,95 0,32 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,42 |
|  | Локально-сметный расчет размещен отдельным файлом в электронном виде, в формате Excel. |  |
|  | В случае, если в локально-сметном расчете содержатся указания на торговые марки, товарные знаки, читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «… или эквивалент» в соответствии с ч. 3 ст. 34 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  |