Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «25» октября 2012 года  № 0356300051112000014

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом и осветителем)

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для проведения осмотра уретры, осмотра и промывания мочевого пузыря, катетеризации мочеточников, проведение хирургических манипуляций под контролем зрения | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Длина ствола | Не менее 230 |  |
|  | Сечение ствола | Не менее 6,9 × 5,2 мм |  |
|  | Угол поля зрения на расстоянии (25 ± 0,5 мм) | Не менее 90 ° |  |
|  | Освещенность на расстоянии (25 ± 0,5 мм) от дистального конца световода оптических трубок | Не менее 3000 лк |  |
|  | Совместимость с осветителями фирм «К. Шторц» (Германия), «Р. Вольф» (Германия), «Олимпас» (Япония) | Наличие |  |
|  | Масса цистоуретроскопа в футляре | Не более 5,0 кг |  |
|  | Диаметр световода | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина световода | Не менее 1800 мм |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Цистоуретроскоп операционный | 1 шт. |  |
|  | Световод волоконный | 1 шт. |  |
|  | Осветитель галогенный | 1 шт. |  |
|  | Трубка оптическая 75 ° | 1 шт. |  |
|  | Ствол № 18Ш | 1 шт. |  |
|  | Обтуратор к стволу № 18Ш | 1 шт. |  |
|  | Переходник диагностический | 1 шт. |  |
|  | Переходник к шприцу для гибкого соедин. | 1 шт. |  |
|  | Кран-насадка | 2 шт. |  |
|  | Трубка силиконовая 10 × 3 | 1 шт. |  |
|  | Щетка жесткая | 1 шт. |  |
|  | Втулка (к «Шторц» и «Олимпас») | 1 шт. |  |
|  | Втулка (к «Вольф») | 1 шт. |  |
|  | Колпачок с отверстием | 5 шт. |  |
|  | Колпачок без отверстия | 5 шт. |  |
|  | Футляр | 1 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию (пуско-наладочные работы) в течение 40 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 года | Указать |  |
|  | Количество, компл. | 1 |  |
|  | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | ИТОГО сумма, руб. | Указать |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»			                                                      Ю.Б. Власова