Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (видеогастроскоп) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеогастроскоп | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | Общие требования: Многоцелевой видеогастроскоп | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Угол поля зрения, градусов | не менее 140 |  |
|  | Глубина резкости в диапазоне, мм | не менее от 5 до 100 | Указать |
|  | Внешний диаметр вводимой трубки, мм | не более 9,8 |  |
|  | Внешний диаметр дистального конца, мм | не более 9,8 |  |
|  | Угол изгиба дистального конца: |  |  |
|  | Вверх, градусов | не менее 210 |  |
|  | Вниз, градусов | не менее 120 |  |
|  | Вправо, градусов | не менее 120 |  |
|  | Влево, градусов | не менее 120 |  |
|  | Рабочая длина, мм | не менее 1050 |  |
|  | Общая длина, мм | не более 1373 |  |
|  | Внутренний диаметр инструментального канала, мм | не менее 2,8 |  |
|  | Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор | Наличие |  |
|  | Видеопроцессор с интегрированным источником света и помпой | Наличие |  |
|  | Видеопроцессор, осветитель и помпа в одном корпусе | Наличие |  |
|  | Освещение: тип лампы | Ксеноновый |  |
|  | Мощность встроенного источника света, Ватт | не более 100 |  |
|  | Система контроля яркости: |  |  |
|  | Автоматическая | Средняя и пиковая |  |
|  | Ручная в диапазоне +/- 5, градаций | Наличие |  |
|  | Система цвета: |  |  |
|  | Баланс красного в диапазоне +/- 5, градаций | Наличие |  |
|  | Баланс синего в диапазоне +/- 5, градаций | Наличие |  |
|  | Обработка изображения | Цифровая |  |
|  | Баланс белого | автоматический |  |
|  | Резкость, уровней | не менее 3 |  |
|  | Видеовыходы: |  |  |
|  | RGBS-видеовыход | Наличие |  |
|  | Композитный видеовыход | Наличие |  |
|  | Y/C – видеовыход | Наличие |  |
|  | Внешний интерфейс: |  |  |
|  | Выход дистанционного управления периферийными устройствами (2 шт.) | Наличие |  |
|  | Встроенная помпа | Наличие |  |
|  | Система подачи воздуха: |  |  |
|  | Система насоса - электромагнитный вибрационный | Наличие |  |
|  | Давление: |  |  |
|  | «Высокое» в диапазоне, кПа | Не менее от 41 до 45 | Указать |
|  | «Низкое» в диапазоне, кПа | Не более от 21 до 23 | Указать |
|  | Система подачи воды: | Сжатие воды в бутылке под воздействием воздушного насоса |  |
|  | Объем бутылки, см3 | не менее 205 |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
|  | Видеогастроскоп | 1шт. |  |
|  | Чистящая щетка короткая | 1 шт. |  |
|  | Чистящая щетка длинная | 1 шт. |  |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала | 1 шт. |  |
|  | Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса | 10 шт. |  |
|  | Набор обратных клапанов (10 шт) для OF-B121 | 1 шт. |  |
|  | Набор О-образных колец для OF-B177 | 1 шт. |  |
|  | Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды | 1 шт. |  |
|  | Крышка газового клапана | 1 шт. |  |
|  | Силиконовое масло | 1 шт. |  |
|  | Крышка для замачивания | 1 шт. |  |
|  | Чемодан | 1 шт. |  |
|  | Инструкция пользователя | 1 шт. |  |
|  | Список стандартных принадлежностей | 1 шт. |  |
|  | Видеопроцессор со встроенным источником света | 1 шт. |  |
|  | Емкость для воды | 1 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |
|  | Количество комплектов | 1 |  |
| Прочие условия: |  |  |  |
| Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами. |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее |  | 2012 |  |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 12 месяцев |  |
| Объем гарантии, % |  | 100 |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  | Наличие |  |
| После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  | Наличие |  |