Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства

кладбищ «Северное» и «Окуловское»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1 | Основание для производства работ и нормативные требования | - Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; - Решение Пермской городской Думы от 26.06 2001 N 99 «Об отходах производства и потребления» - Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 N 322 «Об утверждении эксплуатационных категорий уровней содержания мест погребения на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы» - Решение Пермской городской Думы № 112 от 23.09.2003 «Об утверждении положения об организации похоронного дела и порядка деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»; - Постановление администрации города Перми от 09.12.2004 №3691 «О мерах по реализации решения Пермской городской Думы от 23.09.2003 № 112 «Об утверждении положения об организации похоронного дела и порядка деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»; - Постановлением администрации города Перми от 17.05.2011 № 213 «Методика расчета стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения». |
| 2 | Сроки начала и окончания работ | 21.12.2012 по 20.12.2013 Летний период - с 15 апреля по 14 октября, Зимний период - с 15 октября по 14 апреля. |
| 3 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» |
| 4 | Вид работ | Содержание и ремонт элементов благоустройства городского кладбищ «Северное» и «Окуловское» |
| 5 | Район, пункт объекта ремонта | Город Пермь, кладбище «Северное», кладбище «Окуловское» |
| 6 | Режим работы объекта | Круглогодичный |
| 7 | Условия работы объекта | Особые условия работы объекта: - Без ограничения доступа посетителей кладбища |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов и оборудования. | Оборудование, применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ОДН, ВСН, Правил и Положений, а так же другой действующей нормативной и методической документации, определяющей их качество и эксплуатационные характеристики. |
| 9 | Состав, объем работ, нормативы содержания и показатели состояния элементов благоустройства городских кладбищ | Технико–экономические показатели: Кладбище «Северное» Категория кладбища: 1; Стоимость содержания элементов благоустройства мест погребения: 8,93 руб./м2; Общая площадь содержания: 1 763 643,1 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 200 827,3 м2; Площадь обочины: 36 946,2 м2; Площадь тротуаров и пешеходных дорожек: 3581,0 м2; Протяженность дренажной системы: 16473,1 м.п.; Кол-во малых архитектурных форм: 172 шт.; Кол-во часов контрольно-пропускного режима работы кладбища: -зимний период – 4368 часов -летний период – 8784 часа Кладбище «Окуловское» Категория кладбища: 2; Стоимость содержания элементов благоустройства мест погребения: 2,74 руб./м2; Общая площадь содержания: 55951,0 м2; Площадь проезжей части (без обочин и тротуаров): 7839,2 м2; |
|  |  | Нормативы содержания и ремонта: 1.Общественные туалеты должны находиться в чистом и исправном состоянии. Урны на территории общественных туалетов должны быть очищены. 2. Не допускается наличие древесных насаждений, поваленных и в аварийном состоянии (аварийные древесные насаждения подлежат сносу в течение 1 суток с момента обнаружения). 3. Мусоронакопители и урны на территории кладбища должны быть очищены (мусор должен вывозиться по мере накопления, не реже 1 раза в 3 суток). 4. Могилы в кварталах невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена, должны быть очищены от грязи и мусора, оборудованы холмиком и надгробием. Высота травы в пределах участка захоронения не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10% от площади участка захоронения. 5. Обеспечение контрольно-пропускного режима работы кладбища. Особенности содержания мест погребения в зимний период 6. Центральные дороги кладбищ, межквартальные проезды, подъездные дороги, тротуары должны быть расширены и очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений; 7. Центральные дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны противогололедными материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу после снегопада. 8. Дренажная система, лотки осушительной системы до начала весеннего паводка должны быть очищены от снега и снежно-ледяных образований. 9. Запрещается: применение химреагентов на пешеходных зонах мест погребения, складирование счищаемого с дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники. 10. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: ликвидация зимней скользкости на проезжей части центральных и подъездных дорог, на тротуарах; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза (на подъездных дорогах). К операциям второй очереди относятся: вывоз снега с центральных и подъездных дорог; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований; иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание мест погребений. Особенности содержания мест погребения в летний период 11. Центральные дороги, межквартальные проезды, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и иные территории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений. 12. На центральных дорогах мест погребения I категории содержания в жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°С) производится поливка дорожных покрытий. 13. Мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности должны производиться своевременно. 14. При наличии на территории места погребения осушительной системы необходимо: - непрерывно производить обеззараживание дренажных стоков, расходная емкость должна быть заполнена раствором гипохлорита постоянно; - ежегодно до 15 сентября производить очистку участка, примыкающего к лоткам, от травы; - ежегодно до 15 октября производить очистку лотков от ила; - ежегодно весной до 1 мая и осенью до 1 ноября производить очистку колодцев осушительной системы. |
|  |  | Требования к содержанию Требования к содержанию элементов благоустройства мест погребения в зимний период Показатели состояния элементов благоустройства По «высокому» уровню; Категория объекта. I; II. 1; 2; 3. Ширина очистки от снега подъездных и центральных дорог, межквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; На всю ширину; На всю ширину. Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части подъездных и центральных дорог без наличия снежно-ледяных образований; Не допускается; Допускается не более 2 см. Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах без наличия снежно-ледяных образований; Допускается не более 6см; Допускается не более 8см. Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части подъездных и центральных дорог во время снегопада и до окончания снегоочистки; Не более 4 см; Допускается не более 5 см. Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах во время снегопада и до окончания снегоочистки; Не более 6 см; Не более 8 см. Проезжая часть центральных дорог при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными материалами; Не допускается; Не допускается. Срок ликвидации зимней скользкости (принимается с момента обнаружения); Не более 4 часов; Не более 6 часов. Срок окончания снегоочистки проезжей части дорог, тротуаров (с момента окончания снегопада); Не более 6 часов; Не более 8 часов. Наличие переполненных мусоронакопителей и урн; Не допускается; Не допускается. Требования к содержанию элементов благоустройства мест погребения в летний период. Показатели состояния элементов благоустройства по «высокому» уровню; Категория объекта. I; II. 1; 2; 3. Наличие мусора, грязи, листвы на центральной и подъездной дорогах, межквартальных проездах, тротуарах, площадках; Не допускается; Допускается наличие смета мусора не более, чем 5% от площади покрытия. Наличие аварийных, поваленных деревьев, поросли сорной древесно-кустарниковой растительности на территории кладбища; Допускается не более, чем 5 % от площади содержания; Допускается не более, чем 10% от площади содержания. Наличие переполненных урн; Не допускается; Не допускается. Отсутствие технической воды для хозяйственно-бытовых целей; Не допускается; Не допускается. Невыполнение мероприятий по обеззараживанию дренажных стоков; Не допускается; Не допускается. Невыполнение мойки проезжей части подъездных и центральных дорог; Не допускается; Не допускается. Не выполнение комплексной уборки территории кладбища в весенний период; Не допускается; Не допускается. Наличие мусора, грязи вокруг памятников истории и культуры; Не допускается; Не допускается. Отсутствие ухода за цветниками (при наличии): рыхление, прополка, полив, внесение удобрений; Не допускается; Не допускается. Требования к содержанию могил невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена Показатели состояния элементов благоустройства; Уровень содержания. Высокий. 1; 2. Наличие мусора, грязи, листвы на территории участка захоронения; Не допускается. Наличие сломанных веток, поваленных деревьев на территории участка захоронения; Не допускается. Высота травы на территории участка захоронения; Не более 10 см. Отсутствие могильного холма; Не допускается. Перечень работ по текущему ремонту: 1. Мелкий ремонт и покраска малых архитектурных форм - 172 шт.; (туалеты, емкости для воды, ворота, мусоросборники, урны, шлагбаумы, посадочные павильоны, вазоны, скамейки, контейнеры для мусора, цветочницы, указатели кварталов, столбы освещения, ограждающие конструкции, входные группы, квартальные таблички, указатели); 2. Ремонт дорожного покрытия картами (выбоины, просадки, промоины) общей площадью – 2129 кв.м.; 3. Засыпка обочин в местах размыва после весеннего снеготаянья, выпадения осадков и их планирование; 4. Побелка бортового камня – 1928 п.м.. Обеспечение контрольно-пропускного режима работы кладбища: - Круглосуточное обеспечение соблюдения режима работы кладбища; - Обеспечение пропускного режима в соответствии с решением Пермской городской Думы № 112 от 23.09.2003 «Об утверждении положения об организации похоронного дела и порядка деятельности муниципальных кладбищ на территории города Перми»; - Обеспечение общественного порядка всеми доступными законными способами; - Обеспечение учета проезда грузового и легкового транспорта, с обязательной фиксацией гос. номера, марки машины, даты, время и цель поездки. 5. Кладбища открыты для посещения ежедневно: с 1 мая по 15 сентября с 09:00 час. до 20:00 час. (в праздничные дни и дни массового посещения кладбищ в религиозные праздники до 20:30 час.), с 16 сентября по 30 апреля с 09:00 час. до 18:00 час. Строительно-монтажные, ремонтные работы (в том числе установка, реконструкция надмогильных сооружений) производятся в рабочие дни с 9:00 час. до 18:00 час. по согласованию с администрацией кладбища. |
| 11 | Требования к сроку предоставления гарантии качества | Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения ущерба, в том числе третьим лицам и их имуществу, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба вне зависимости от того, кто виновен в его причинении. |
| 12 | Требования к безопасности. | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. |
| 13 | Иные требования | Не допускается привлечение субподрядной организации. |