Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию деревьев по адресу:

г. Пермь, ул. Стахановская 11

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Стахановская, 11

Сроки выполнения работ: в течение 7 дней с даты заключения контракта.

Состав работ:

- Кронирование и санитарная обрезка деревьев

  - Кронирование дерева

  - Обрезка веток, очистка от сучьев

  - Закраска срезов, диаметром более 5 см, краской или садовым варом

  - Разделка на кряжи длиной до 2 м

  - Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м

  - Укладка в штабель или кучи

  - Погрузка древесных остатков

  - Транспортировка древесных остатков

  - Вывозка мусора на санкционированное место складирования отходов.

Объем работ:

Диаметр более 300 мм (14 шт.) – 15,23 м3

Диаметр менее 300 мм (1 шт.) – 0,5 м3

Вывозка древесных остатков – 8,8 т

Закраска срезов 75 шт.

Требования к производству работ:

- Должны отсутствовать сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся сучья.

- Должны отсутствовать задиры

- Срезы диаметром более 5 см должны закрашиваться краской или садовым варом

- Должны отсутствовать побеги по стволу, маточные почки и поросль у корневой шейки

- Должны отсутствовать пеньки в сопряжении со стволом

- Использовать автовышку, чтобы избежать повреждений ствола дерева

- Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей объем вывезенных порубочных остатков с городского полигона ТБО, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ; фотодокументов.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

- ГЭСНр-2001 Сборник 68 Благоустройство

- СНиП III-10-75 Благоустройство территории

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство

- ТР 97-99 Технические рекомендации по комплексному благоустройству территории жилых комплексов

- Приказ от 15.12.1999 №153. Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ

- ЕНиР Е-18 Зеленое строительство

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.