Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000094 от 30.10.2012г.

Техническое задание

на поставку паровых и воздушных индикаторов

| № | Наименование | Применение, характеристики |  | Ед. измер. | Кол-во ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые | Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 (стеритест) и ТУ 9398-007-11764404-2004 (стериконт) для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличие насыщенного водяного пара. Индикаторы соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Представляют собой полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки: обозначения метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. На поверхность индикатора нанесено защитное покрытие. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне, закрытым защитной бумагой в листах с перфорацией между индикаторами. Срок годности 24 месяца. Применяются в стерилизаторах с форвакуумным способом удаления воздуха из стерилизационной камеры. | Стериконт 132/20-01-1 или эквивалент | Шт. | 55000 |
|  |  |  | Стеритест 132/20-02 или эквивалент |  | 55000 |
|  | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые | Выпускаются в соответствии с ТУ 9443-006-11764404-98 (стериконт) и ТУ 9398-019-11764404-2003 (стеритест) для контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649. Стериконт соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Стеритест соответствует классу 5 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1 Представляют собой полоски из инертного бумажного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки: обозначения метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне, закрытым защитной бумагой в листах с перфорацией между индикаторами. Срок годности 24 месяца. | Стериконт 180/60 мин или эквивалент | Шт. | 55000 |
|  |  |  | Стеритест 180/60 мин или эквивалент |  | 55000 |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000094 от 30.10.2012г.

ПРОЕКТ

Договор на поставку товаров для муниципальных нужд №

г. Пермь                                                                                                                 «___» _________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующего  на  основании Устава,   с   одной   стороны, и ____________________, ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________, по результатам запроса котировок (протокол № _________________ от «____» ___________ 2012 года) заключили   настоящий   договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику, а Заказчик – оплатить этот товар.

1.2. Наименование товара, количество, свойства, применение, форма выпуска, единица измерения, цена за единицу измерения предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

- 2. Общие положения Договора

2.1. Требования к товару:

2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, международным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Товар должен быть поставлен соответствующего качества в наименовании, в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. являются копии сертификатов, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п. на русском языке.

2.1.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Спецификации (Приложение № 1).

2.1.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и потребовать замены товара в соответствии с п.2.2.1. настоящего Договора. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.1.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

2.2. Требования к условиям и способам поставки товара:

2.2.1. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара.

2.3. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.3.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на товар определяется в Техническом задании на поставку товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению Поставщиком в соответствии с требованиями, предусмотренным в Техническом задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика о недостатках товара.

- 3. Стоимость товара и порядок расчетов

3.1. Общая  стоимость  товара  по  Договору составляет   ________(______) рублей        коп.

3.2. Общая стоимость товара включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

3.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

3.4.1 «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счета, счет-фактуры, товарно-транспортных накладных, подписанный акт приемки-передачи товара, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке).

- 4. Срок поставки товара и порядок приемки-передачи товара

4.1. Товар поставляется в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

4.2. Приемка товара осуществляется Комиссией по приемке товаров (далее – Комиссия). Состав Комиссии не может быть менее трех человек. Состав комиссии:

1 – Представитель Заказчика (специалист), разрабатывающий требования к функциональным характеристикам

2 – Представитель Заказчика

3 – Представитель Поставщика

4.3. Приемка товара осуществляется по месту нахождения Заказчика: г. Пермь, ул. Студенческая, 32

4.4. Комиссия осуществляет приемку товара от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, проверяет товар на наличие дефектов непроизводственного характера.

4.5. Для участия в приемке товара Поставщик направляет специалиста, компетентного в вопросах определения количества, ассортимента, комплектности и качества товара.

4.6. Поставщик обязан не позднее, чем за два рабочих дня до определенного им дня поставки товаров телефонограммой или по факсимильной связи известить Заказчика о дате и точном времени поставки товара.

4.7. Приемка товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется в два этапа.

4.8.1. На первом этапе (начало приемки товара) Комиссия осуществляет приемку товара по количеству, ассортименту и комплектности на основании сопроводительных документов на товар.

4.8.1.1. Приемка товара по количеству, ассортименту и комплектности проводится в день приемки товара по месту нахождения Заказчика.

4.8.1.2. При обнаружении недостачи товара по количеству, ассортименту и комплектности Комиссия составляет акт рекламаций, в котором отражает обнаруженные недостатки.

Акт рекламаций передается Заказчиком представителю Поставщика в день начала приемки товара.

Товары, не соответствующие по ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным Техническим заданием, подлежат возврату Поставщику с актом рекламаций для замены товара. Срок удовлетворения рекламаций не может превышать двух рабочих дней со дня составления акта рекламаций.

4.8.1.3. По результатам приемки товара по количеству, ассортименту и комплектности Комиссией составляется заключение о приемке товара по количеству, ассортименту и комплектности.

4.8.2. На втором этапе Комиссия осуществляет сплошную проверку качества товара.

4.8.2.1. Комиссия проводит проверку наличия комплекта сопроводительных документов на товар, удостоверяющих качество товара, качества товара на соответствие требованиям договора и нормативно-технической документации на товар.

4.8.2.2. При установлении факта отсутствия сопроводительных документов на товар, удостоверяющих качество товара, Комиссия составляет акт рекламаций с указанием отсутствующих документов. Акт рекламаций составляется Комиссией и передается Заказчиком представителю Поставщика в день начала приемки товара по второму этапу.

Срок удовлетворения рекламаций путем предоставления недостающих сопроводительных документов на товар, удостоверяющих качество поставляемого товара, не может превышать двух рабочих дней со дня составления акта рекламаций. Отсутствие данных документов не приостанавливает приемку товара. Передача недостающих документов оформляется актом удовлетворения рекламаций.

4.8.2.3. При обнаружении в ходе проверки качества товара несоответствия качества, маркировки, тары и (или) упаковки поставляемого товара установленным требованиям, Комиссией составляется акт рекламаций, который в день составления передается Заказчиком Поставщику для устранения выявленных несоответствий или замены товара.

4.8.2.4. При получении акта рекламаций Поставщик обязан в установленный актом срок, не превышающих двух рабочих дней, передать Заказчику товар, соответствующий установленным требованиям.

При поставке товара Комиссия проводит повторную приемку товара.

4.9. По результатам приемки товара в день ее окончания Комиссия составляет заключение о приемке товара по качеству.

Поставляемые товары считаются прошедшими приемку в момент подписания заключения о приемке товара по качеству.

4.10. Акты и заключения, составленные в ходе приемки товара по качеству, подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

4.11. После завершения приемки товара по качеству Комиссией Заказчик составляет акт приемки-передачи товара.

4.12. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приемки-передачи товара по Договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приемки-передачи товара по Договору и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи товара по Договору Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

4.13. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

4.14. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт приемки-передачи товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

4.15. С момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара все риски случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Заказчику.

- 5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать замены товара в установленные Заказчиком сроки.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы качества товаров и представленных Поставщиком документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в приемке-передаче товара по количеству и качеству.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку товара от Поставщика.

- 6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом приемки-передачи товара по Договору.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае нарушения сроков поставки товара Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 10% от стоимости поставляемого по Договору.

7.3.2. В случае несоответствия товара количеству, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

7.3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества и не соответствующего требованиям Договора Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 10% от стоимости поставляемого по Договору.

7.3.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

7.3.5. Уплата Поставщиком неустойки, штрафа или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договор и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

7.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

7.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 3 (три) календарных дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.4.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

- 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договор между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

- 9. Срок действия Договора

9.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Приложение 1 –  Спецификация.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГСП № 2» 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 ИНН 5906005737 КПП 590601001 Департамент финансов г.Перми, МБУЗ ГСП № 2 л/с 06920003406 РКЦ Пермь, г.Пермь р/с 40701810300003000001 БИК 045744000 телефон/факс (342) 263-12-76 Главный врач ________________ Чупракова Е.В М.П. «_____»______________2012г. | ПОСТАВЩИК: М.П. «_____»______________2012г. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № ___________ от «_______» ________ 2012 г.

Спецификация

| № | Наименование | Применение, характеристики | Форма выпуска | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Студенческая 32, транспортом поставщика

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОСТАВЩИК:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач __________________Чупракова Е.В.                              _______________________________

МП.                                                                                                      МП.

«_____» ________________ 2012 г.                                                 «____» __________________ 2012г.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000094 от 30.10.2012г.

«Форма котировочной заявки»

Котировочная заявка на участие в запросе котировок,
извещение № 0356300000412000094 от 30.10.2012 г.

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | Соответствует/не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | Соответствует/не соответствует (указать) |

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ

______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000094 от 30.10.2012г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку паровых и воздушных индикаторов

Определение начальной (максимальной) цены договора на поставку товаров, отвечающих обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, производится на основе их рыночной стоимости путем анализа цен на товары разных поставщиков.

При определении начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров использовались цены производителей, специализирующихся на изготовление товаров, требующихся заказчику.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем сбора информации с сайтов сети Интернет.

Расчет начальной (максимальной) цены договора производился на основе средних арифметических цен за единицу измерения.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (уп) | Адрес в сети «Интернет» http://www.komus-med.ru (цена за ед.измер) | Адрес в сети «Интернет» http://vinar.ru (цена за ед.измер) | Средняя цена за уп. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые Стериконт 180/60 мин | уп (1000 шт) | 55 | 480 | 480 | 480 | 26400 |
| 2 | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые Стеритест 180/60 мин | уп (1000 шт) | 55 | 720 | 720 | 720 | 39600 |
| 3 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые Стериконт 132/20-01-1 | уп (1000 шт) | 55 | 540 | 540 | 540 | 29700 |
| 4 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые Стеритест 132/20-02 | уп (1000 шт) | 55 | 630 | 630 | 630 | 34650 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 130 350,00 |

Итого – 130 350,00 (Сто тридцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек)

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (6 стр.) |
| 3. Форма котировочной заявки (Приложение № 3) | 8 (1 стр.) |
| 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 4) | 9 (1 стр.) |