Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товару | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприц ОП медицинский 2мл. «Луер» с иглой 0,6*25 (100шт/2800шт) CHIRANA или эквивалент | 1.Шприц инъекционный однократного применения, стерильный. 2.Двухкомпонентный 3. Должен быть в индивидуальной упаковке. 4. Длина цилиндра такая, что должна обеспечивать вместимость шприца на 10 % больше номинальной величины. 5. Открытый конец цилиндра должен быть снабжен упорами для пальцев, которые обеспечивают шприцу устойчивость. 6.Должен быть комплектован иглой не менее 0,6х25,тройной заточки , изготовленной из коррозионностойкого металла, устойчивого к стерилизации. Трубка иглы должна быть упругая, ее конец острый , без заусенцев. 7. Присоединительный конус головки должен обеспечивать герметичное соединение ее с конусом шприца. Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочное и герметичное. 8.Срок годности не менее 70% на дату поставки от срока годности,установленного производителем 9.Шприцы расфасованы в коробки не более чем по 100 шт Указать производителя и № регистрационного удостоверения | Шт. | 12000 |
| 2. | Шприц одноразовый медицинский 5 мл. «Луер» с иглой 07,35 (100шт/1900шт) CHIRANA или эквивалент | 1.Шприц инъекционный однократного применения, стерильный. 2.Двухкомпонентный 3. Должен быть в индивидуальной упаковке. 4. Длина цилиндра такая, что должна обеспечивать вместимость шприца на 10 % больше номинальной величины. 5. Открытый конец цилиндра должен быть снабжен упорами для пальцев, которые обеспечивают шприцу устойчивость. 6.Должен быть комплектован иглой не менее 0,7х35 тройной заточки , изготовленной из коррозионностойкого металла, устойчивого к стерилизации. Трубка иглы должна быть упругая, ее конец острый , без заусенцев. 7. Присоединительный конус головки должен обеспечивать герметичное соединение ее с конусом шприца. Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочное и герметичное. 8.Срок годности не менее 70% на дату поставки от срока годности,установленного производителем 9.Шприцы расфасованы в коробки не более чем по 80 шт Указать производителя и № регистрационного удостоверения | Шт. | 4000 |
| 3. | Шприц ОП медицинский 10мл. «Луер» с иглой 08*40 (100шт/1200шт) CHIRANA или эквивалент | 1.Шприц инъекционный однократного применения, стерильный. 2.Двухкомпонентный 3. Должен быть в индивидуальной упаковке. 4. Длина цилиндра такая, что должна обеспечивать вместимость шприца на 10 % больше номинальной величины. 5. Открытый конец цилиндра должен быть снабжен упорами для пальцев, которые обеспечивают шприцу устойчивость. 6.Должен быть комплектован иглой не менее 0,8х40.,тройной заточки , изготовленной из коррозионностойкого металла, устойчивого к стерилизации. Трубка иглы должна быть упругая, ее конец острый , без заусенцев. 7. Присоединительный конус головки должен обеспечивать герметичное соединение ее с конусом шприца. Соединение трубки с головкой иглы должно быть прочное и герметичное. 8.Срок годности не менее 70% на дату поставки от срока годности, установленного производителем 9.Шприцы расфасованы в коробки не более чем по 90 шт Указать производителя и № регистрационного удостоверения | Шт. | 4000 |
| 4. | Шприц ОП 1 мл. туб. С иглой 0,33*12(100шт/2000шт) 3-х составной CHIRANA или эквивалент | .Шприц инсулиновый на 100 ед, трех детальный с иглой 0,33*12 Указать производителя и № регистрационного удостоверения | Шт. | # 6000 |
| 5. | Система для вливания светочувствительных инфузионных растворов (металл.игла) SFM Германия | Система для переливания инфузионных растворов светозащитная ( пропускает жидкость, чувствительную к свету) с пластиковым шипом в пробку, с двумя портами для дополнительных инъекций.Первый порт латексный расположен у основания внутривенной иглы, длиной 40-50 мм; второй Y-образный безлатексный порт расположен выше на 15 см используется для введения дополнительный инъекций, что обеспечивает возможность подключения дополнительных линий, систем. Материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид. Полужесткий прозрачный резервуар со встроенным дисковым фильтром для жидкости и воздушным клапаном. Длина трубки не менее 150 см., трубка эластичная, непрозрачная (оранжевого цвета). Игла 21G X11/2 (0,8X40мм), соединение иглы Луер-Лок адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, штрихкода, СЕ сертификата; блистерная упаковка, названия фирмы-производителя на русском языке. Срок годности не менее 5 лет Указать производителя и № регистрационного удостоверения. | шт | # 4000 |
| 6 | Игла инъекционная ОП стерильная 0,6*30 23G «Луер» уп.-100шт. CHIRANA или эквивалент | Игла (06*30) 23G | шт | # 6000 |
| 7 | Шпатель стерильный терапевтический детский, уп,100шт 1101-00-00 Apexmed | Шпатель стерильный терапевтический детский, уп,100шт 1101-00-00 Apexmed | шт. | # 6000 |

Остаточный срок годности продукции должен быть  не менее 70 % от срока, указанного производителем.

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Соловьева, 3, кабинет № 14, транспортом поставщика. С 09:00 -16:00 ч.

Срок поставки товара  - товар поставляется  по заявке Заказчика.