Приложение № 1

| № п/п | Требования к товару |
| --- | --- |
| 1 | Кровать-тележка для новорожденных с пластиковым кювезом |
| 2 | Общие требования: |
| 3 | Каркас изготовлен из стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. |
| 4 | Кювеза выполнена из прозрачного оргстекла, с кармашком для именной таблички |
| 5 | Угол наклона ложа в диапазоне не менее 0 – 25° |
| 6 | Колеса самоориентирующиеся из немаркой серой резины |
| 7 | Диаметр колеса не менее 100 мм |
| 8 | Два колеса с автономным тормозным устройством |
| 9 | Масса не более 20 кг |
| 10 | Габаритные размеры (Д × Ш × В) не менее 980 × 590 × 1040 мм |
| 11 | В комплект входит матрац, с чехлом из клеенки ПВХ |
| 12 | Количество, 15 шт. |
| 13 | Дополнительные условия: |
| 14 | Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2012г. |
| 15 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |
| 16 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |
| 17 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |
| 18 | Срок предоставления гарантии качества с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию товара, не менее 12 месяцев. |
| 19 | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта не более 20 дней |
| 20 | Наличие при поставке регистрационного удостоверения с приложениями и сертификатов соответствия с приложениями, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |