Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу локальной вычислительной сети (ЛВС) в зданиях МБУЗ «ГКП №5»

- Общие сведения

1.1. Производство работ по монтажу (ЛВС) по следующим адресам:

- г. Пермь, ул. Солдатова,42/1 (женская консультация №1) ЛВС на 13 рабочих мест;

-  г.Пермь, ул.Н.Островского,111 (женская консультация №2) ЛВС на 29 рабочих мест;

- г.Пермь, ул.Муромская,24 ЛВС на 9 рабочих мест.

1.2. Методические документы в соответствии, с которыми выполняется модернизация ЛВС:

- «Методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального уровня Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним, обязательные для создания в 2011-2012 годах в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения», опубликованные на официальном Интернет-сайте Минздравсоцразвития России (http://www.minzdravsoc.ru) 31 августа 2011 года – далее Рекомендации.

- ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»

- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» Международный стандарт ISO/IEC 11801:2002. «Телекоммуникационные кабельные системам в коммерческих зданиях»

- ГОСТ Р 53315—2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

- ГОСТ Р 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Заземление оборудования обработки информации»

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок».

2. Требования к системе

2.1 ЛВС должна обеспечить функционирование 51 рабочего места информационной системы.

2.2 ЛВС должна обеспечивать передачу данных по протоколам Ethernet, TCP/IP с производительностью не менее 100 Мбит/с (100 Base-T). Максимальная длина кабеля не должна превышать 90 м.

2.3 ЛВС должна включать: структурированную кабельную систему (далее СКС),  телекоммуникационное сетевое оборудование, оборудование для обеспечения бесперебойного электропитания активного сетевого оборудования.

3. Требования к СКС

3.1 СКС строится на базе медного неэкранированного кабеля «витая пара» (UTP) в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 и должна соответствовать категории не ниже 5e.

3.2 Топология СКС –  звезда с несколькими центрами коммутации.

3.3 СКС включает в себя: центры коммутации на этажах, кабельную разводку от центра коммутации до рабочих мест (вертикальная и горизонтальная кабельные системы), кабельную канализацию, оборудование рабочих мест, кроссовое оборудование.

3.3.1 Рабочее место оснащается одним портом (неэкранированной настенной розеткой) с разъемом RJ-45 категории не ниже 5e. Высота установки розеток определяется по согласованию с Заказчиком, рекомендуемая – 400 мм от пола. Порты информационной розетки и кроссовых блоков должны быть промаркированы. Маркировка должна производиться в соответствии с таблицей соединений. Маркировка портов информационной розетки должна включать обозначение типа абонентского оборудования, изначально подключаемого к соответствующему порту. Для подключения компьютерного оборудования для каждого рабочего места должен быть предусмотрен кроссовый кабель с разъемами RJ-45 категории не ниже 5e длиной 3м. Кабель должен быть заводского изготовления и иметь соответствующий сертификат. Информационные розетки должны быть оборудованы защитными шторками от попадания пыли и грязи, а также препятствующие неправильному подключению.

3.3.2 Кабельная система при обустройстве кабельных трасс СКС осуществляется в гофрированной трубе или металлических перфорированных или проволочных лотках – в случае прокладки трасс скрыто, за фальшпотолками, либо в пластиковых кабель-каналах – при прокладке трасс открыто по стенам и в рабочих кабинетах.  При прокладке кабельных трасс СКС должны в максимальной степени использоваться проектируемые и существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, фальшпотолки, закладные трубы и т.п.). При прокладке трасс СКС параллельно с трассами электрических проводок необходимо обеспечить расстояние между ними не менее 300 мм. Емкость сечения кабельных каналов должна предусматривать не менее 30% свободного пространства для дальнейшего расширения СКС.

3.3.3 Центр коммутации ЛВС должен быть оснащен стандартным 19-дюймовым телекоммуникационным настенным шкафом. В этом шкафу также устанавливается активное сетевое оборудование. Кабели СКС должны быть заведены в шкаф сверху, через штатные кабельные вводы. Разделка кабелей UTP производится на кроссовых панелях категории не ниже 5e.

3.3.4 Для обеспечения равномерной укладки коммутационных патч-кордов между соседними патч-панелями в шкафу  следует предусмотреть установку между патч-панелями не менее одного кабельного органайзера на каждую панель и коммутатор.

3.4 Для реализации ЛВС должно применяться кабельное и кроссовое оборудование единой фирмы производителя, активное сетевое оборудование должно обеспечивать совместимость с установленным оборудованием по стандартам работы и управления.

3.5 Монтажные работы выполняются в рабочее время, не затрагивая существующую ЛВС, без отключения электроэнергии и без прекращения лечебного процесса, осуществляемого персоналом Заказчика. Исполнитель обязан ознакомить и согласовать с Заказчика  планы проведения монтажных работ.

4. Требования к оборудованию ЛВС

4.1. Требования к активному сетевому оборудованию ЛВС

4.1.1 Оборудование должно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с рекомендациями производителя.

4.1.2 Число портов активного сетевого оборудования должно обеспечить функционирование 100% рабочих мест ЛВС и иметь дополнительный запас не менее 30%.

4.1.3 Оборудование должно быть предназначено для установки в стандартный 19-дюймовый монтажный шкаф.

4.1.4 Сетевое оборудование должно обеспечивать технологию коммутируемого Ethernet производительностью не менее 100Мбит/с.

4.1.5 Оборудование должно иметь локальное и удаленное управление по сети, SNMP-управление.

4.1.6 Требования к оборудованию определены в Приложении №1 к Техническому заданию.

## 5. Требования к безопасности

5.1 Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

5.2 Вертикальные и горизонтальные кабели ЛВС, а также кабельные каналы должны иметь российские сертификаты пожарной безопасности.

5.3. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

5.4 Вертикальные и горизонтальные кабели ЛВС должны быть защищены от случайного повреждения персоналом и техническими службами в процессе эксплуатации.

6. Требования к надежности

6.1 ЛВС должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном и кроссовом поле (кроссовых полях).

6.2 Постоянство физических параметров тракта  должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по техническим условиям (ТУ) производителя кабельной системы, но не менее 250 таких циклов.

6.3 Разрыв соединения по тракту ЛВС должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.

6.4 Используемые в ЛВС оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды за пределы, предусмотренные стандартами ЛВС, в течение всего срока эксплуатации кабельной системы при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

7. Требования к гарантийным обязательствам

## 7.1 Гарантия на ЛВС должна быть не менее 36 месяцев. Гарантия означает, что все работы были выполнены профессионально, в соответствии с требованиями ГОСТов, указанных в настоящем ТЗ, а также то, что в течение гарантийного срока все работы по устранению неисправностей и дефектов будут устранены за счет Исполнителя, в том случае, если проблема возникает не вследствие неправильной эксплуатации ЛВС Заказчиком.

7.2. Гарантийный срок  на поставляемое активное сетевое  оборудование - не менее 36 месяцев.

8. Пусконаладочные работы

8.1 По завершении полного комплекса строительно-монтажных работ должна быть проведена пуско-наладка ЛВС с проведением 100% тестирования кабельных систем, проверкой и настройкой оборудования.

8.2 Пуско-наладка сетевого оборудования должна обеспечить, первичную настройку оборудования, проверку работоспособности системы при выборочном подключении рабочих станций к ЛВС.

9. Требования к исполнительной документации

9.1 Окончательный пакет документации должен включать в себя:

пояснительную записку;

структурную схему СКС;

планы расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования, с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, розетках;

схемы размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах;

кабельный журнал;

копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающихся к оборудованию и материалам;

результаты тестирования кабельной системы.

9.2 Исполнительная документация на выполненные работы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика, Исполнителя.

9.3 Локальная смета выполненных Работ составляется в 3 экземплярах (два для Заказчика, и один для Исполнителя).

9.4 Акт сдачи-приемки оказанных услуг  составляется Исполнителем и предоставляется Заказчику вместе с  локальной сметой оказанных услуг и исполнительной документацией. Акт сдачи-приемки составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

Во всех пунктах технического задания и локального ресурсного сметного расчета, касающихся применяемых материалов, содержащих указания на товарные знаки, следует читать «или эквивалент»; в отношении материалов, содержащих указания на товарные знаки импортного производителя, следует читать "или эквивалент" (у Заказчика отсутствует информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом данного товара).

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические характеристики

| Настенный телекоммуникационный шкаф |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Сварной каркас | Наличие |
| Открывающаяся стеклянная дверь с замком. | Наличие |
| Кабельные вводы должны быть расположены в верхней и нижней панелях | Наличие |
| Высота | не менее 9U |
| Материал изготовления корпуса | Сталь |
| Передняя дверца с стеклянным окошком | Наличие |

| Коммутатор с интеллектуальным управлением |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Количество сетевых портов | не менее 24 портов 100Base-T |
| Монтаж в 19 дюймовую стойку | Наличие |
| Время задержки | 100 Мб Время ожидания: < 5 мс |
| Производительность маршрутизации/коммутации | 8,8 Гбит/с |
| Размер таблицы маршрутизации | 8000 адресов |
| Общие протоколы | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение Управление потоком IEEE 802.3x |
| Потребляемая мощность | 25,1 Вт (максимум) |
| Напряжение на входе | 100-240 В переменного тока |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Безопасность | CUL |
| Электромагнитная совместимость | FCC Class A CE Class A VCCI Class A C-Tick |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% без конденсации |

| Патч-панель категории 5е |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Кол-во портов | не менее 24 |
| Разъемы | RJ-45 |
| Установка в стойку 19 дюймов | Наличие |
| Стандартный размер 19" для монтажа в стойки и шкафы | 1U |
| Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG | Наличие |
| Цветовая кодировка проводников в соответствии с T568B и T568A | Наличие |
| Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели | Наличие |

| Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), серый или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2 Класс пожарной безопасности CM Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581 | Наличие |
| Одножильный | Наличие |
| Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: ПВХ | Наличие |
| Диаметр проводника (жилы): 0,51 | Наличие |
| Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм | Наличие |
| Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм | Наличие |
| Толщина внешней оболочки: 0,45 мм | Наличие |
| Растягивающее усилие: не более 130 Н | Наличие |
| Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля | Наличие |
| Рабочая температура: –20°C – +75°C | Наличие |
| Длина в бухте кабеля | Не менее 305м |

| Кабель канал |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Материал | Самозатухающий ПВХ |
| Монтаж при температуре окружающей среды | Не менее -40°C до +60°C |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) |
| Огнестойкость | По ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89) |
| Кол-во замков в коробе | Не менее 2 |

| Розетка RJ-45 одинарная |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Спецификация: |  |
| Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e | Наличие |
| Соответствует TIA/EIA TSB-40 | Наличие |
| Соответствует ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801 | Наличие |
| Соответствует CENELEC Generic Cabling Standard EN50173 | Наличие |

| Кроссовый кабель с разъемами RJ-45 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Требуемый параметр |
| Категория 5Е/ Класс D | Наличие |
| Тип проводников в кабеля | Многожильный |
| Кабельная оболочка PVC или LSZH | Наличие |
| Защитные хвостовики вилок RJ-45 | Наличие |
| Тип вилки | RJ-45 |
| Количество витых пар | Не менее 4 |