Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от «____» ноября 2012 г.

Техническое задание

На выполнение работ по строительству зимнего городка в микрорайоне «Разгуляй»; по созданию зимнего городка в микрорайоне «Камская долина» (в рамках реализации п.п. 17.6.1, 17.6.3 Перечня мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2012-2014 годы, утвержденного постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П (ред.от 08.10.2012г. № 593))

Сроки выполнения работ

С момента заключения муниципального контракта по 05.12.2012г.

Техническое описание элементов городков:

| Наименование | Кол-во | Вид изделия | Размеры | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горка «Мини» | 2 | Лестница: борта-поручни из фанеры толщиной не менее 23мм, ступени из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 23мм. Верхняя площадка: из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 23мм на высоте от земли не менее 1200мм. Защитные борта фанерные толщиной не менее 23мм высотой не менее 500 мм. Защитная перекладина из металла у начала ската. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500мм. В конце ската прямолинейный участок 700мм. Защитные борта по обеим сторонам горки фанерные толщиной не менее 23мм высотой не менее 200 мм При установке глубина вкапывания не менее 400 мм с последующим бетонированием. | Длина не менее 3000мм Ширина не менее 620мм Высота не менее 1910мм | Ламинированная фанера с антискользящим покрытием, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски, металл, порошковые краски, нержавеющая сталь. |
| Детский рукоход с брусьями | 1 | На шести стойках 100х100мм деревянных, из клееного бруса, устойчивого к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Рукоход: металлические перекладины длиной не менее 500мм. Имеется шведская стенка, спиралевидный спуск. Рукоход оснащён металлическими брусьями, установленными на высоте не менее 1000мм. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. При установке глубина вкапывания не менее 450 мм с последующим бетонированием. | Длина не менее 3900мм Ширина не менее 1000мм Высота не менее 2500мм | Влагостойкое дерево, металл, двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. Цинкование металла для закладных. |
| Качалка- балансир большая | 1 | Перекладина деревянная, длинной не менее 3000мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками из фанеры толщиной не менее 23мм – 2шт, металлическими поручнями – 2шт, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании – 2шт. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20мм. При установке глубина вкапывания не менее 300 мм с последующим бетонированием. | Длина не менее 3000мм Ширина не менее 421мм Высота не менее 800мм | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
| Качалка на пружине 2-х местная «Кораблик» | 1 | На двух металлических пружинах. Качалка в виде кораблика высотой не менее 890мм с двумя посадочными местами для детей 3-10 лет. Высота посадочного места не менее 330мм. Сидения – 2шт и борта – 2шт из фанеры толщиной не менее 23мм, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Декоративные накладные элементы из влагостойкой фанеры толщиной не менее 5мм в виде спасательного круга – 2шт, якоря – 2шт. Металлические поручни – 8шт. Подножки из фанеры толщиной не менее 23мм – 2шт. Основание: металлический каркас, При установке глубина вкапывания не менее 500 мм. с последующим бетонированием. | Длина не менее 1150мм Ширина не менее 870мм Высота не менее 890мм | Влагостойкая фанера , металл. Двухкомпонентные краски для фанерных элементов, порошковые краски по металлу. Цинкование металла для пружин. |
| Карусель | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3лет, в точке крепления к подвижной части к центральной опоре должен быть подшипник. Поручни: металлические, диаметром не менее 25 мм, 2 шт. Располагаются по обе стороны от входа. Посадочное место: из влагостойкой фанеры толщиной не менее 23мм – 1шт. Ограничитель от падения во внешнюю сторону металлический, диаметром не менее 30мм. Рассчитано минимум на 4 человек. Руль: металлический, диаметром не менее 25мм. Нижняя площадка: из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 23мм, диаметром не менее 1600мм, Основание: металлическая закладная в бетонном основании под опору, глубина вкапывания не менее 500 мм. | Диаметр не менее 1600мм Высота не менее 700мм | Ламинированная фанера с антискользящим покрытием, влагостойкая фанера, двухкомпонентные краски, металл, порошковые краски. |

Требования к оборудованию: наличие сертификатов соответствия ГОСТам:

ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования»;

ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качалок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

Требования к выполнению работ

Началом производства работ считается день заключения муниципального контракта. При заключении контракта победитель представляет сметный расчет, который должен включать работы, затраты, налоги, отчисления и другие обязательства, необходимые для исполнения контракта. Сметный расчет должен быть проверен сертифицированным специалистом.

Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности СНиП III-4-80 (2000) Техника безопасности в строительстве (разделы 1-7 отменены с вводом СНиП 12-03-99).

Все используемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядчика.

Требования к выполнению сопутствующих работ

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. По окончанию выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов. Оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

Требования к предоставлению документов на оплату

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов (не менее 10 фотоснимков), а также подрядчиком предоставляется финансовый отчет (акт сдачи-приемки оказанных услуг, чеки, счет-фактура, справки КС-2, КС-3) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания работ.

Требования по сроку гарантий качества работ

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет, не позднее 14 дней со дня обнаружения.