Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов,

сооружений на них и газового оборудования

| 1. Основание для проведения работ | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 3 Назначение, наименование, местоположение объекта | техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и средств электрохимзащиты (ЭХЗ). 1. г.Пермь, Мотовилихинский район, м-н Висим по ул. Володарского от ул.Свободы до ул. Партизанской, по ул. Пролетарская, Пигасова, Сельскохозяйственная. Протяженность -2839,84 м, Диаметр 57-160 мм, Материал –Сталь,п/э. 2. г.Пермь, Свердловский район, пос Голый мыс по ул. Больничная, Школьная, Рабочая, Молодежная, Ключевая. Протяженность -769,99 м, Диаметр 89-110 мм, Материал –Сталь,п/э. 3. г.Пермь, Мотовилихинский район, м-н Вышка-2 по ул. Целинная, ул. 1-я,2-я,3-я Новгородская, ул.Пороховая. Протяженность -1787,25 м, Диаметр 57-110 мм, Материал –Сталь,п/э. 4. г.Пермь,Мотовилихинский район, м-н Центральный (с/х «Мотовилихинский») по ул.Спортивная, Городецкая, В.Пановой. Протяженность -2428,28 м, Диаметр 57-160 мм, Материал –Сталь. 5. г.Пермь, Мотовилихинский район, м-н Вышка-1 по ул. Мостовая,Огородникова. Протяженность -1918,50 м, Диаметр 63-160 мм, Материал –Сталь. 6. г.Пермь,м-н Новые Броды. Протяженность -3100,0 м. |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. |
| 5. Перечень выполняемых работ | № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. Объект: газопровод Вышка -1. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100 м; 21; 1,26. 2; Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода; 100 м; 1897,5; 56,93. 3; Оформление результатов обхода трассы; 1 оформл.; 1; 6. 4; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 10; 10. 5; При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда К=3,39; Конт. трубка; 10; 20. 6; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром 51-100мм; задвижка (кран); 2; 2. 7; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.(зимний период); пункт; 1; 1. 8; В зимний период применять коэффициент 1,2; пункт; 1; 2. 9; Техническое обслуживание ГРП (в том числе ГРП и ШРУ) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; пункт; 1; 1. 10; Текущий ремонт оборудования ГРП (в том числе ШРП и ГРУ) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; пункт; 1; 1. 11; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 1. 12; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 1. 13; Транспортные расходы УАЗ 3962.3909; м/час; 1; 1. 14; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальными или медно-сульфатными электродом: «сооружение-земля»; Пункт.изм.; 6; 6. 15; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы; объект; 1; 1. Объект: газопровод Висим по ул.Пролетарская,... 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 2839,84; 85,1952. 2; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл.; 1; 3. 3; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 1; 3. 4; При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда К=3,39; Конт. трубка; 1; 3. 5; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром до 50 мм; Задвижка (кран); 4; 4. 6; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования; пункт; 1; 1. 7; В зимний период применять коэффициент 1,2; пункт; 1; 2. 8; Текущий ремонт оборудования ГРП (в том числе ШРП и ГРУ) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; пункт; 1; 1. 9; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 1. 10; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 1. 11; Замена пружинных манометров в ГРП; манометр; 1; 1. 12; Реставрация настенных знаков; Знак; 10; 10. 13; Транспортные расходы УАЗ 3962.3909; м/час; 1; 1. 14; Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных эл.сетях при измерении разности потенциалов до 4 пунктов; установка; 1; 1. 15; Аварийно-диспетчерское обслуживание; объект; 1; 1. Объект: Газопровод м-н Центральный. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 20,00; 1,20. 2; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 2408,28; 72,25. 3; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 2; 2. 4; При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда К=3,39; Конт. трубка; 2; 4. 5; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл; 1; 6. 6; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром до 50мм; Задвижка (кран); 2; 2. 7; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; пункт; 1; 1. 8; В зимний период применять коэффициент 1,2; пункт; 1; 2. 9; Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; пукт; 1; 1. 10; Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; пункт; 1; 1. 11; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 1. 12; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 1. 13; Очистка газового фильтра типа ФГ диаметром до 100 мм; фильтр; 1; 1. 14; Замена пружинных манометров в ГРП; манометр; 1; 1. 15; Транспортные расходы УАЗ 3962.3909; м/час; 1; 1. 16; Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных эл.схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов; установка; 1; 1. 17; Аварийно-диспетчерское обслуживание; объект; 1; 1. Объект: газопровод Голый мыс ул.Больничная, Школьная. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 600,00; 18,00. 2; Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 169,99; 5,10. 3; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл.; 1; 3. 4; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальными или медно-сульфатными электродом: «сооружение-земля»; Пункт.изм.; 5; 6. 5; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта; объект; 1; 1. Объект: газопровод Вышка-2 ул.Целинная,…. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода; 100 м; 576,00; 34.56. 2; Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода; 100 м; 1211,25; 36,34. 3; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл.; 1; 6. 4; Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 ми диаметра задвижки до 100 мм; задвижка; 3; 3. 5; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 12; 12. 6; При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда К=3,39; Конт. трубка; 12; 24. 7; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; пункт; 1; 1. 8; В зимний период применять коэффициент 1,2; пункт; 1; 2. 9; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования в зимний период; пункт; 1; 1. 10; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 1. 11; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 1. 12; Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных эл.Схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов; установка; 1; 1. 13; Технический осмотр протекторной защиты; Протекторная защита; 1; 1. 14; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальными или медно-сульфатными электродом: «сооружение-земля»; Пункт.изм.; 6; 6. 15; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта; объект; 1; 1. Объект: газопровод м-н Новые Броды. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 3100,00; 31,00. 2; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл.; 1; 1. 3; Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электрических схемах (в состав работ включено измерение разности потенциалов «сооружение-земля» в точке дренирования); станция; 1; 6. 4; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта; объект; 1; 1. |
| 6.Обязательные требования. | - Проведение технического и обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них (в т.ч. ШРП, ЭХЗ) газового оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9 (ПБ 12-529-03) и требованиям ОСТ-153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», утвержденного приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 № 259. Разработать график по техническому обслуживанию объектов (с учетом ревизии запорной арматуры). Обеспечение качественного оказания услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и иными актами собственными силами в сроки и в объемах, указанных в перечне выполняемых работ. Обеспечение круглосуточного режима аварийно-диспетчерского обслуживания газового хозяйства объекта. Внесение сведений об оказанных услугах в журналы и паспорта по эксплуатации газового оборудования. Согласование плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства. Своевременно выполнять и устранять замечания инспектирующих органов по состоянию объекта газового хозяйства. Ежеквартально сдавать работы по унифицированной форме №КС-2. |
| 7.Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до 31.12.2012 |