Приложение № 1

к Извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

НА  СВЕТИЛЬНИК  МАРКИ ECOLA  GX70   H5 FC70H5E CB

ХРОМ   С  ЛАМПОЙ  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ, И  НА СВЕТИЛЬНИК OWP/R 418 С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

| # Светильник Ecola GX70 H5 FC70H5ECB хром (c лампой энергосберегающей) или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Арматура:; хром. Тип лампы:; энергосб-я. Диаметр:; 151. Тип цоколя:; GX53. Наличие ламп:; присутстует. Количество ламп:; 1 в светильнике. Врезное отверстие:; 125. Высота встр. части:; 53. Производитель:; Ecola. Гарантия:; 12 месяцев. Светильник закрытого типа с рассеивателем встраиваемый для натяжных и подвесных потолков, отсутствие заднего света и теплового излучения. Описание - Ecola GX70 H5, Производитель Экола Модель GX70 H5 FC70H5ECB Основные характеристики Ecola GX70 H5 Тип светильник - Тип светильника встраиваемый без рефлектора Цвет корпуса сатин-хром - светлый металлический матовый Материал корпуса - металл Соединительная коробка есть Цоколь GX70 Технические характеристики Ecola GX70 H5 Высота 53 мм Диаметр 151 мм Диаметр отверстия для установки 125 мм Дополнительные характеристики Ecola GX70 H5 : Совместимые лампы все лампы-таблетки с цоколем GX70: - белая матовая на 13 Ватт Количество 28шт. светильников, 28шт.ламп энргосберегающих |  |
| - Светильник OWP/R-418 - c матовым рассеивателем ЭПРА или эквивалент |  |
| светильник OWP/R 418 - с матовым рассеивателем эпра, встраивае- |  |
| мый светильник специального назначения под люминисцентную |  |
| лампу, встраиваются в подвесные потолки. |  |
| Конструкция |  |
| Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый |  |
| белой порошковой краской. |  |
| В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. |  |
| По периметру закреплен силиконовый уплотнитель. |  |
| Основные параметры OWP/R 418 (4х18) Вт IP54 |  |
| Кол-во и мощность ламп : 4х18 Вт |  |
| Напряжение: 220В. (частота 50 Гц.) |  |
| Лампа: линейная люминисцентная d=26мм. |  |
| Патрон: под цоколь G 13 |  |
| ПРА: ЭПРА |  |
| КПД: 46% |  |
| 7. Степень защиты IP 54 |  |
| Размер А: 595 мм |  |
| Размер В: 595мм |  |
| Размер Н: 110 мм. |  |
| Масса : 8 кг. Количество-36шт |  |

Условия  поставки:

Доставка, выгрузка  ул.Г.Хасана,10 «А»

1.Срок поставки- в течении  15  рабочих дней с момента заключения договора.

2. Время поставки – с 08.00час  до  16.00 час.

3. Место поставки- г.Пермь, Свердловский район, ул.Г.Хасана,10 «а»

4. Гарантийный срок поставляемого товара: 12 месяцев с поставки товара.

5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

6. Предоставление сертификатов на весь товар.