Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№120 от 19 ноября 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в рамках мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа: кронирование, санитарная обрезка и снос деревьев на ул. Толбухина в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Срок  выполняемых работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта

- Виды выполняемых  работ:

- омоложение тополей на высоту не менее 7 м от уровня земли (работы с автовышки);

- обработка спилов деревьев (дезинфекция-покрывание замазкой или закрашивание, работы с автовышки);

- складирование обрези и порубочных остатков в безопасное место и удобное для прохожих и автотранспорта;

- погрузка ветвей и кряжей на автотранспорт;

- вывоз мусора и порубочных остатков на полигон ТБО.

- Технические  условия по обрезке зеленых насаждений на улицах  города:

1. Предоставить наряд – допуск от балансодержателей сетей электроснабжения (наряд-допуск - это задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ; выдается при наличии у рабочих соответствующего удостоверения).

2. Обеспечить безопасности рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

3. Работы на улицах согласовать с ГИБДД в установленном порядке.

4. Обеспечить видимость дорожных знаков.

5. Ветки складировать в кучи, своевременно вывезти на городскую свалку.

- Место выполняемых работ:

  - микрорайон Гайва;

Работы выполняются согласно перечню адресов в Приложении №1 к Техническому заданию на выполнение работ в рамках мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах Пермского городского округа: кронирование, санитарная обрезка и снос деревьев на ул. Толбухина в Орджоникидзевском районе города Перми

- Требования к качеству (результату) работ

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, и др. нормативной и технической документации, приложению №2, приложению №3 к техническому заданию.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень адресов.

Адреса объектов, объемы работ:

| Адрес | Порода | Диаметр, м | Кол-во, шт./м2 | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Толбухина, | Тополь | 0,56 | 4 | Кронирование |
|  | Тополь | 0,72 | 3 | Кронирование |
|  | Тополь | 0,64 | 1 | Кронирование |
|  | Тополь | 0,56 | 1 | Кронирование |
|  | Тополь | 0,60 | 4 | Кронирование |

Приложение № 2

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья обрезаны на одну высоту. Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Нет задиров у коры. Отсутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Стволовая и кустарниковая поросль срезана под их основание. Порубочные остатки вывезены в течение 24 часов с момента обрезки дерева. | Удовлетворительно |
| 2 | Деревья обрезаны не на одну высоту. Срез выполнен с нарушением технологии. Присутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Стволовая и кустарниковая поросль не срезана под их основание.Порубочные остатки не вывезены в течении 24 часов с момента обрезки дерева. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Приложение №3

к техническому заданию

Перечень нормативных документов:

| 1 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000. | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 4 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 5 | Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |
| 6 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |