Приложение № 1

к Извещению от «19» ноября 2012г.

№ 0356300120312000067

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лечебно-диагностического оборудования, предназначенного для работы в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара.

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или величина параметра в предложении |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Дефибриллятор с универсальным питанием. |  |  |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Рег. Удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Режим работы | асинхронная внешняя дефибрилляция |  |
| 2.2 | Уровни энергии | 50,100,160,250,360Дж |  |
| 2.3 | Количество дефибрилляций | 45 при максимальной мощности 360 Дж (10 сигналов в резерве после сигнала "аккумулятор разряжен") |  |
| 2.4 | Время зарядки | около 2 секунд до 100 Дж,. около 4,5 секунд до 360 Дж. |  |
| 2.5 | Электроды | внешние разрядные электроды, включая встроенные детские |  |
| 2.6 | Индикация состояния прибора | через светодиоды и акустические сигналы |  |
| 2.7 | Аккумулятор встроенный | Не менее 14,4 В / 1.4Ач |  |
| 2.8 | Зарядное устройство, встроенное в дефибриллятор | наличие |  |
| 2.9 | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |  |
| 2.10 | Внутренняя предохраняющая разрядка через 15сек. | наличие |  |
| 2.11 | Автоматическое тестирование после включения | наличие |  |
| 2.12 | Определение ошибок | наличие |  |
| 2.13 | Сетевое напряжение | 115 или 230 В. 50/60 Гц |  |
| 2.14 | Габариты | Не более 40 х 48 х 12 см |  |
| 2.15 | Вес | Не более 8,5 кг |  |
| 3. Система безопасности. |  |  |  |
| 3.1 | Класс защиты: | II, тип BF / Влаго-брызго защита |  |
| 4. Прочее. |  |  |  |
| 4.1 | Количество, комплектов | 1 |  |
| 4.2 | Место применения | в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара |  |
| 4.3 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
| 4.4 | Год выпуска не ранее 2011г. | Указать |  |
| 4.5 | Метрологическая поверка не ранее 3 квартала 2012 г. | Указать |  |
| 4.6 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 4.7 | Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 4.8 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 4.9 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4.10 | Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала | Наличие |  |