Приложение № 1

к Извещению от «19» ноября 2012г.

№ 0356300120312000068

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или величина параметра в предложении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Функциональное назначение | Перевязочный стол |  |
| 2.2 | Материал основания стола | Из стального профиля квадратного сечения, покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  |
| 2.3 | Съемные опоры для рук | Не менее 2-х |  |
| 2.4 | Обивка секций, упоров и опор | Полумягкая, из винилискожи |  |
| 2.5 | Колеса | Самоориентирующиеся, диаметром не менее 125 мм, из серой резины, все колеса – с автономным тормозным устройством |  |
| 2.6 | Механизм регулировки высоты | Электропривод |  |
| 2.7 | Регулировка высоты | Наличие |  |
| 2.8 | Диапазон регулировки высоты | От 45 см до 85 см |  |
| 2.9 | Тренделенбург/анти-Тренделенбург | Нет |  |
| 2.10 | Боковой (латеральный) наклон | Нет |  |
| 2.11 | Регулировка наклона головной секции | от 0° до 45° |  |
| 2.12 | Регулировка наклона спинной секции | от 0° до 15° |  |
| 2.13 | Регулировка наклона ножной секции | Нет |  |
| 2.14 | Угол разведения разделенной ножной секции, | Нет |  |
| 2.15 | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 110 кг |  |
| 2.16 | Ширина панели стола, | Не менее 65 см |  |
| 2.17 | Длина панели стола, | Не менее 200 см |  |
| 2.18 | Вес в упаковке, кг | Не более 52 кг |  |
| 3. Прочее. |  |  |  |
| 3.1 | Количество, комплектов | 1 |  |
| 3.2 | Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
| 3.3 | Год выпуска не ранее 2011г. | Указать |  |
| 3.4 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 3.5 | Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 3.6 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 3.7 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 3.8 | Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала | Наличие |  |