Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «13» ноября 2012 г. №0856300000212000097

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2012 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Подрядчик производит работы по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети:

- дорожных буферов согласно требованиям настоящего технического задания и ГОСТ Р 52766-2007;

- дорожных знаков и металлических опор для дорожных знаков (ГОСТ Р 52290-2004);

- делиниаторов в соответствии с данным техническим заданием.

1.2. Устанавливаемые технические средства организации дорожного движения приобретаются Подрядчиком, в рамках настоящего контракта, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

1.3. Установка технических средств организации дорожного движения выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием, заявками, проектами и схемами организациями дорожного движения, предоставляемыми Заказчиком.

1.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

1.5. При транспортировке дорожных буферов необходимо использовать автомашины только с ровным кузовным покрытием, чтобы не повредить оборудование.

1.6. При выполнении работ по установке технических средств организации дорожного движения  Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84;

- обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда;

- разработать схему организации движения транспорта в местах установки технических средств организации дорожного движения, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

1.7. При необходимости выполнить очистку площадки под установку технических средств организации дорожного движения от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке дорожных буферов.

1.8. Количество устанавливаемых технических средств организации дорожного движения:

| п/п | Наименование технического средства | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожные буферы | 8 шт. |
| 2. | Делиниаторы | 64 шт. |
| 3. | Дорожные знаки 5.19.2 | 8 шт. |
| 4. | Опоры | 8 шт. |

- Требования к конструкции и материалам дорожных буферов

  - Дорожный буфер представляет собой ёмкость с габаритами: высота - 1200мм, ширина - 1200мм, глубина - 800мм.

  - В задней части изделия предусмотрено увеличенное загрузочное отверстие для наполнения дорожного буфера демпфирующим материалом. В нижней части имеется сливное отверстие с пробкой.

  - Материал дорожных буферов – высокопрочный ярко-жёлтый (окрашенный в массе) полиэтилен, устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

  - Дорожный буфер устанавливается в комплекте со светоотражающей маской III типоразмера с указанием направления движения (объезда) 4.2.1 (по ГОСТ Р 52290-2004). Изображения знаков производятся из световозвращающих микропризматических материалов, с высокой интенсивностью световозвращения (тип «Б» по ГОСТ Р 52290-2004).

- Требования к установке дорожных буферов

  - Дорожные буферы устанавливаются в местах разделения потоков транспортных средств.

  - Для повышения устойчивости дорожный буфер заполняется балластом - сухой строительный песок массой не менее 500 кг.

  - В случае удара автомобиля о буфер, как кософронтального, так и фронтального, буфер должен удержать и остановить транспортное средство.

4.	Требования к конструкции и материалам делиниаторов

4.1.	 Делиниатор изготавливается из прочной резины черного цвета, по бокам изделия наклеиваются полосы желтого цвета из разметочной ленты «Stamark» фирмы 3М (или эквивалент) с коэффициентом световозвращения  не менее 700 мкд*лк-1*м-2для улучшения видимости в темное время суток.

4.2.	Поверхность делиниатора должна быть оклеена световозвращающей пленкой. Характеристики световозвращающей пленки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970-2011.

4.3.	Размеры делиниатора должны соответствовать нормам, приведенным на рис. 1:

Рис. 1. Конструкция и размеры делиниатора (размеры указаны в мм)

4.4.	Внешний вид делиниатора приведен на рис. 2:

Рис. 2. Делиниатор

4.5.	Материалы, из которых изготавливаются делиниаторы, должны быть устойчивы к перепадам температур от -45°С до +70°С и воздействию ультрафиолетовых лучей.

5. Требования к выполнению работ по установке делиниаторов

5.1.	К асфальтобетонному покрытию делиниаторы крепятся с помощью анкерных болтов в соответствии с приведенной на рис. 3 схемой.

5.2.	Для монтажа делиниатора необходимо произвести следующие действия:

- убедиться, что место установки делиниатора имеет достаточно ровную поверхность, при необходимости предпринять меры для ее выравнивания;

- при необходимости выполнить очистку площадок под установку делиниаторов, а также устранить другие условия, препятствующие установке;

- разложить секции делиниатора в соответствии с проектом организации дорожного движения, плотно соединив их между собой;

- наметить отверстия под анкерные болты;

- отложить секции делиниатора и просверлить в поверхности автодороги отверстия диаметром 12 мм;

- вставить в отверстия анкеры;

- вставить в отверстия делиниатора болты;

- установить делиниатор на место и произвести затяжку болтов.

Рис. 3. Схема монтажа делиниатора (размеры указаны в мм)

6. Требования, предъявляемые к дорожным знакам

6.1.	В соответствии с представленным Заказчиком проектом организации движения производится установка знаков особых предписаний 5.19.2 (8 шт.), 2-го типоразмера, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

6.2.	Лицевая поверхность дорожных знаков должна быть изготовлена из  световозвращающей пленки типа А инженерного класса.

6.3.	Крепеж дорожных знаков должен осуществляться строго при помощи H-кронштейнов из стального уголка и крепиться к знаку с помощью шпилек приваренных к тыльной стороне и гаек М6. Дорожный знак к опоре крепится с помощью бандажной ленты и зажима для крепления.

7. Требования, предъявляемые к выполнению работ по установке опор для дорожных знаков, объем работ

7.1.	Изготовление и установка металлических опор для дорожных знаков в соответствии с конструкцией приведенной на рисунке 4.

7.2. Основание и нижняя часть опоры устанавливается внутрь дорожного буфера, перед засыпкой в него строительного песка. Основание опоры соединяется с опорой внутри буфера разъёмным или не разъёмным соединением.

7.3.	Форма и основные размеры опор должны соответствовать параметрам, установленным на рис. 4. Размеры даны в миллиметрах.

Основание дорожного буфера

Рис. 4. Опора для дорожных знаков

7.4.	Высота опор выбирается согласно дислокации дорожных знаков с соблюдением требований ГОСТ Р 52289 2004 и составляет 2,5 м от верхней кромки опоры знака до поверхности дорожного покрытия.

7.5.	Опоры окрашиваются в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289 2004 и ГОСТ 9.401-91.