Приложение № 1

к Извещению от «20» ноября 2012г.

№ 0356300120312000071

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА МОНТАЖ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Предмет договора – Монтаж локально-вычислительной сети по следующим адресам: ул.Советской Армии,10; ул.Чердынская, 38а; ул.Стахановская,51; ул.Архитектора Свиязева, 46/1 с использованием комплекта сертифицированного аппаратно-программного комплекса шифрования в составе:

- Аппаратно-программный комплекс шифрования с центром управления сетью  - 1 шт.;

- Аппаратно-программный комплекс шифрования                                                 - 2 шт.;

- Программный VPN клиент                                                                                     - 1 шт.

Начальная (максимальная) цена договора – 443 600,00 руб.

Сроки выполнения работ - в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения договора

Условия оплаты: в рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов на оплату в соответствии с условиями заключенного договора.

Требования Заказчика к участникам размещения заказа:

1. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Требования к  функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам поставляемого товара:

1. Поставщик (победитель в запросе котировок) должен осуществить монтаж, поставку и настройку аппаратно-программного комплекса шифрования в виде одного комплекта, составные части которого должны быть представлены полностью по наименованиям и их количеству, в полном соответствии с нижеперечисленными требованиями Заказчика к их техническим, функциональным и качественным характеристикам:

| № п/п | Наименование составных частей комплекта | Характеристики составных частей поставляемого комплекта | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратно-программный комплекс шифрования с центром управления сетью | Аппаратно-программный комплекс шифрования (далее – АПКШ) с центром управления сетью должен быть выполнен в виде законченного аппаратно программного комплекса с предварительно установленным ПО, и встроенной операционной системой FreeBSD. - ЦУС АПКШ должен осуществлять: - аутентификацию криптошлюзов комплекса; - централизованное управление сетью криптошлюзов; - мониторинг и протоколирование состояния сети КШ; - получение и временное хранение журналов регистрации КШ; - регистрацию событий, связанных с управлением КШ; - хранение конфигураций КШ; - рассылку конфигурационной информации; - централизованное управление криптографическими ключами; - формирование симметричного ключа (ГОСТ 28147–89) для аутентификации администратора и запись ключевой информации на дискету; - аутентификацию администратора при установлении защищенного соединения с программой управления; - взаимодействие с программой управления Сервером Доступа; - хранение информации, необходимой для работы программного комплекса; - аутентификацию удаленных пользователей посредством технологии сертификатов открытых ключей; - загрузку в фильтр IP-пакетов криптографического шлюза правил фильтрации в соответствии с правами подключившегося пользователя; - контроль состояния установленных защищенных соединений абонентских пунктов с криптографическим шлюзом и выгрузку сессионной информации при разрыве соединения; - регистрацию событий, связанных с использованием программы управления сервером доступа и подключением удаленных пользователей; - шифрование и имитозащиту данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами сети VPN; - восстановление информации о состоянии комплекса из резервной копии; - оповещение программы управления о событиях, требующих оперативного вмешательства администратора комплекса в режиме реального времени. - Требования к аппаратной части ЦУС АПКШ: - исполнение: для установки в монтажную стойку, высота не более 1U; - наличие крепежного комплекта для установки в монтажный шкаф 19''; - не менее одного процессора: Intel Core 2 Duo E7400, с частотой не ниже 2.8 ГГц, шина 1066 МГц FSB, 3 Мб кэш L2; - не менее 1Гб оперативной памяти, DIMM SDRAM DDR3 1333 МГц; - не менее 6 (шести) сетевых интерфейсов – 6x 1000BASE-T Gigabit Ethernet, с разъемами RJ45 UTP; - не менее 2 (двух) оптических порта 1000BASE-X Gigabit Ethernet, с разъемом SFP под установку трансивера; - не менее 1 (одного) дискового накопителя SATA DOM модуля, объемом не менее 4 Гб; - не менее 2 (двух) портов USB 2.0; - не менее 1 (одного) видео порта VGA; - не менее 1 (одного) последовательного порта RS-232 для подключения модема; - не менее 1 (одного) считывателя Touch Memory; - носитель информации типа USB Flash Drive емкостью не менее 512 Мбайт; - не менее 2 (двух) персональных идентификатора Touch Memory iButton DS1992L с объемом встроенной памяти 1 Кбит - потребляемая мощность не более 270 Вт; - шнур питания европейского стандарта длиной не менее 1 метра; - наличие встроенного сертифицированного ФСБ России аппаратно-программного модуля доверенной загрузки, содержащего интегрированный аппаратный модуль ДСЧ (ФДСЧ); - Платформа криптошлюза должна обеспечивать среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 40 000 часов - Требования к функциональности ЦУС АПКШ: - прием и передача IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - возможность приоритезации IP-трафика; - возможность маршрутизации IP-трафика; - аутентификация подключаемых компьютеров; - фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации на основе: - IP-адресов отправителя и получателя; - сетевых интерфейсов; - протоколов; - номеров портов UDP/TCP; - флагов TCP/IP-пакетов; - времени; - фильтрация пакетов с контролем состояния соединений (SPI); - фильтрация прикладных протоколов с использованием регулярных выражений; - криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - имитозащита IP-пакетов, циркулирующих в VPN в соответствии ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - шифрование информации на сетевом уровне; - трансляцию сетевых адресов в соответствии с заданными правилами трансляции (NAT); - сокрытие внутренней структуры защищаемого сегмента сети; - сжатие передаваемых IP-пакетов; - увеличение размера пакета с учетом дополнительного IP-заголовка не должно превышать 48 байт; - пропускная способность в режиме шифрование-имитозащита-тунелирование должна быть 250 Мбит/с; - пропускная способность в режиме межсетевого экранирования должна составлять не менее 400 Мбит/с; - возможность мониторинга состояния комплекса шифрования (далее – КШ) из защищенных сетей с помощью средств управления объектами сети по протоколу SNMP; - обеспечивать возможность защищенного управления пограничными маршрутизаторами; - поддержка виртуальных локальных сетей VLAN (IEEE802.1Q), с возможностью создания не менее 254 VLAN интерфейсов на один физический порт; - возможность работы с протоколами динамической маршрутизации: OSPF, BGP, RIP; - поддержка групповой передачи данных - multicast routing (сетевой пакет одновременно направляется определенной группе адресатов) для VPN соединений; - поддержка технологии QoS, с реализацией следующих механизмов: классификация трафика, маркировка IP-пакетов, управление перегрузками с помощью очередей, предупреждение перегрузок; - классификации трафика, должна быть предусмотрена возможность определения не менее 32х профилей трафика; - маркировки IP пакетов, должна предусматривать автоматическую обработку поля ToS в заголовке IP-пакета со следующими возможностями: сохранение имеющегося значения, заполнение классификатором DSCP, заполнение классификатором IPP; - управление перегрузками с должно реализовываться с помощью очередей двух типов: очередью на обработку IP-пакетов блоком криптографической защиты, очередью на отправку IP-пакетов сетевым интерфейсом; - механизм управления очередями должен предусматривать поддержку следующих методов: PRIQ, CBQ, HFSC; - предупреждение перегрузок с поддержкой следующих механизмов: RED, RIO, ECN; - возможность создания до 32-х независимых VPN каналов с управлением приоритезацией; - возможность резервирования выделенной полосы пропускания для определенных профилей трафика; - возможность работы в конфигурации Multi-WAN при одновременном подключении к нескольким внешним сетям, поддержка работы не менее чем с двумя провайдерами, со следующими режимами: передача трафика в соответствии с таблицей маршрутизации, обеспечение отказоустойчивости канала связи, балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ; - обеспечение отказоустойчивости канала связи с автоматическим переключением на резервный канал и возможностью мониторинга доступности канала следующими методами: проверка доступности контрольной точки с помощью команды ping, проверка доступности контрольной точки по протоколу TCP; - мониторинг состояния каналов WAN и VPN; - балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ, распределение шифрованного трафика в соответствии с классом трафика, распределение открытого трафика в режиме Round Robin (распределение трафика между каналами в соответствии с их весами) - возможность работы КШ за маршрутизатором с технологией NAT; - возможность интеграции с системами IPS/IDS; - возможность мониторинга состояния источника бесперебойного питания и корректного выключения ЦУС в случае длительного сбоя питания; - оповещение центра управления сетью о своей активности и о событиях, требующих оперативного вмешательства в режиме реального времени; - регистрация событий, связанных с работой криптошлюза; - регистрация следующих событий, связанных с управлением криптошлюзом: - загрузка и инициализация системы и ее остановки; - вход (выход) администратора в систему (из системы); - результат фильтрации входящих/исходящих пакетов; - попытки несанкционированного доступа; - любые нештатные ситуации, происходящие при работе криптошлюза; - - при регистрации события должны фиксироваться: - дата и время регистрируемого события; - адрес источника и адрес получателя (при фильтрации), включая порты протоколов IP,TCP, UDP; - результат попытки осуществления регистрируемого события – успешная или неуспешная (или результат фильтрации); - идентификация и аутентификация администратора при запуске ЦУС; - аутентификацию удаленных пользователей посредством технологии сертификатов открытых ключей стандарта x509v3; - загрузку в фильтр IP-пакетов криптографического шлюза правил фильтрации в соответствии с правами подключившегося пользователя; - контроль состояния установленных защищенных соединений абонентских пунктов с криптографическим шлюзом и выгрузку сессионной информации при разрыве соединения; - регистрацию событий, связанных с работой сервера доступа, использованием программы управления и подключением удаленных пользователей; - контроль целостности программного обеспечения ЦУС; - должна быть обеспечена отказоустойчивая работа при непрерывном круглосуточном функционировании системы; - возможность «холодного» резервирования аппаратной платформы; - среднее время восстановления системы не должно превышать: - 5 минут при аварийном отключении питания с момента его возобновления; - 5 минут при отказе физического канала связи с момента восстановления канала связи; - 20 минут при компрометации комплекта ключевой информации (без учета времени доставки ключевой информации); - 15 минут при отказе аппаратной составляющей компоненты системы защиты данных при использовании методов «холодного» резервирования; - 30 минут при стирании (разрушении) штатного программного обеспечения компоненты системы защиты данных и данных аутентификации; - ПО ЦУС должно представлять собой функционально замкнутую среду, не допускающую внедрения вредоносного ПО; - ПО ЦУС не должно требовать установки дополнительных средств антивирусной безопасности; - режим работы ЦУС – круглосуточный необслуживаемый, по схеме 24х7х365. - В комплект поставки ЦУС должна входить Программное обеспечение, представляющее собой графическую консоль управления, предназначенная для осуществления централизованного управление сетью КШ, управления объектами базы данных сервера доступа и оперативного контроля его состояния. Программное обеспечение должно обеспечивать следующие возможности: - предоставлять графический интерфейс управления комплексом; - осуществлять аутентификацию администраторов комплекса при предъявлении идентификатора; - выполнять контроль состояния всех КШ комплекса в оперативном режиме; - управление учетными записями пользователей-администраторов; - управление параметрами КШ комплекса; - управление правилами фильтрации IP-пакетов; - установление защищенного соединения с ЦУС; - управление расписаниями действия правила фильтрации; - управление правилами трансляции сетевых адресов; - управление правилами трансляции сетевых адресов; - осуществлять ролевое управление комплексом; - выполнять резервное копирование и восстановление базы данных ЦУС; - управление горячим резервированием КШ; - установление защищенного соединения и обмен данными с сервером доступа; - мониторинг состояния сервера доступа и оперативное управление сервером; - получение от сервера доступа и отображение информации о состоянии базы данных сервера; - добавление, удаление и модификацию объектов базы данных сервера доступа; - резервное копирование и восстановление базы данных сервера доступа; - управление сертификатами открытых ключей; - получение от сервера доступа журнала событий, его отображение и управление записями журнала - Требования по сертификации: - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа (далее – НСД) к информации. Показатели защищенности от НСД к информации» по классу не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Защита от НСД к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) до класса К1; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к стойкости средств криптографической защиты информации по уровню КС3; - должно подтверждаться соответствующим действующими сертификатами ФСТЭК и ФСБ России. - Наличие сертификата РОСТЕСТ для аппаратной платформы | 1 шт. |
| 2. | Аппаратно-программный комплекс шифрования | Аппаратно-программный комплекс шифрования должен быть выполнен в виде законченного аппаратно программного комплекса с предварительно установленным ПО, и встроенной операционной системой FreeBSD. - Криптошлюз АПКШ «Континент» IPC-100 или эквивалент должен осуществлять: - шифрование и имитозащиту данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами сети VPN; - прием и передачу IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - фильтрацию IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации; - аутентификацию подключаемых компьютеров; - защиту внутренних сегментов сети от несанкционированного доступа извне; - скрытие внутренней структуры защищаемых сегментов сети; - централизованное управление защитой сети. - Требования к аппаратной части криптошлюза АПКШ «Континент» IPC-100 или эквивалента: - исполнение: для установки в монтажную стойку, высота не более 1U; - наличие крепежного комплекта для установки в монтажный шкаф 19''; - не менее одного процессора: Intel Core 2 Duo E7400, с частотой не ниже 2.8 ГГц, шина 1066 МГц FSB, 3 Мб кэш L2; - не менее 1Гб оперативной памяти, DIMM SDRAM DDR3 1333 МГц; - не менее 6 (шести) сетевых интерфейсов – 6x 1000BASE-T Gigabit Ethernet, с разъемами RJ45 UTP; - не менее 2 (двух) оптических порта 1000BASE-X Gigabit Ethernet, с разъемом SFP под установку трансивера; - не менее 1 (одного) дискового накопителя SATA DOM модуля, объемом не менее 4 Гб; - не менее 2 (двух) портов USB 2.0; - не менее 1 (одного) видео порта VGA; - не менее 1 (одного) последовательного порта RS-232 для подключения модема; - не менее 1 (одного) считывателя Touch Memory; - носитель информации типа USB Flash Drive емкостью не менее 512 Мбайт; - не менее 2 (двух) персональных идентификатора Touch Memory iButton DS1992L с объемом встроенной памяти 1 Кбит - потребляемая мощность не более 270 Вт; - шнур питания европейского стандарта длиной не менее 1 метра; - наличие встроенного сертифицированного ФСБ России аппаратно-программного модуля доверенной загрузки, содержащего интегрированный аппаратный модуль ДСЧ (ФДСЧ); - Платформа криптошлюза должна обеспечивать среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 40 000 часов - Требования к функциональности криптошлюза АПКШ «Континент» IPC-100 или эквивалента: - информации, передаваемой с использованием магистральных каналов Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети; - прием и передача IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - возможность приоритезации IP-трафика; - возможность маршрутизации IP-трафика; - аутентификация подключаемых компьютеров; - фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации на основе: - IP-адресов отправителя и получателя; - сетевых интерфейсов; - протоколов; - номеров портов UDP/TCP; - флагов TCP/IP-пакетов; - времени; - фильтрация пакетов с контролем состояния соединений (SPI); - фильтрация прикладных протоколов с использованием регулярных выражений; - криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - имитозащита IP-пакетов, циркулирующих в VPN в соответствии ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - шифрование информации на сетевом уровне; - трансляцию сетевых адресов в соответствии с заданными правилами трансляции (NAT); - поддержка возможности создания правил трансляции, типа NAT 1-to-1; - сокрытие внутренней структуры защищаемого сегмента сети; - сжатие передаваемых IP-пакетов; - увеличение размера пакета с учетом дополнительного IP-заголовка не должно превышать 48 байт; - пропускная способность в режиме шифрование-имитозащита-тунелирование должна быть не менее 250 Мбит/с; - пропускная способность в режиме межсетевого экранирования должна составлять не менее 400 Мбит/с; - возможность мониторинга состояния комплекса шифрования (далее – КШ) из защищенных сетей с помощью средств управления объектами сети по протоколу SNMP; - обеспечивать возможность защищенного управления пограничными маршрутизаторами; - поддержка виртуальных локальных сетей VLAN (IEEE802.1Q), с возможностью создания не менее 254 VLAN интерфейсов на один физический порт; - возможность работы с протоколами динамической маршрутизации: OSPF, BGP, RIP; - поддержка групповой передачи данных - multicast routing (сетевой пакет одновременно направляется определенной группе адресатов) для VPN соединений; - поддержка технологии QoS, с реализацией следующих механизмов: классификация трафика, маркировка IP-пакетов, управление перегрузками с помощью очередей, предупреждение перегрузок; - классификации трафика, должна быть предусмотрена возможность определения не менее 32х профилей трафика; - маркировки IP пакетов, должна предусматривать автоматическую обработку поля ToS в заголовке IP-пакета со следующими возможностями: сохранение имеющегося значения, заполнение классификатором DSCP, заполнение классификатором IPP; - управление перегрузками с должно реализовываться с помощью очередей двух типов: очередью на обработку IP-пакетов блоком криптографической защиты, очередью на отправку IP-пакетов сетевым интерфейсом; - механизм управления очередями должен предусматривать поддержку следующих методов: PRIQ, CBQ, HFSC; - предупреждение перегрузок с поддержкой следующих механизмов: RED, RIO, ECN; - возможность создания до 32-х независимых VPN каналов с управлением приоритезацией; - возможность резервирования выделенной полосы пропускания для определенных профилей трафика; - возможность работы в конфигурации Multi-WAN при одновременном подключении к нескольким внешним сетям, поддержка работы не менее чес с двумя провайдерами, со следующими режимами: передача трафика в соответствии с таблицей маршрутизации, обеспечение отказоустойчивости канала связи, балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ; - обеспечение отказоустойчивости канала связи с автоматическим переключением на резервный канал и возможностью мониторинга доступности канала следующими методами: проверка доступности контрольной точки с помощью команды ping, проверка доступности контрольной точки по протоколу TCP; - мониторинг состояния каналов WAN и VPN; - балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ, распределение шифрованного трафика в соответствии с классом трафика, распределение открытого трафика в режиме Round Robin (распределение трафика между каналами в соответствии с их весами) - возможность работы КШ за маршрутизатором с технологией NAT; - возможность интеграции с системами IPS/IDS; - возможность мониторинга состояния источника бесперебойного питания и корректного выключения КШ в случае длительного сбоя питания; - возможность удаленного централизованного обновления программного обеспечения криптошлюза; - возможность полноценного централизованного управления криптошлюзом из центра управления сетью (далее – ЦУС) с применением групповых правил; - возможность работы с VoIP трафиком; - возможность «горячего» резервирования, в режиме отказоустойчивого активно-пассивного кластера; - возможность ограничения числа соединений с одного IP-адреса; - возможность задания MAC-адреса внешнего маршрутизатора; - поддержка протокола PPPoE для использования в коммутируемых каналах связи; - возможность динамического назначения IP адреса на внешнем интерфейсе криптошлюза; - оповещение центра управления сетью о своей активности и о событиях, требующих оперативного вмешательства в режиме реального времени; - регистрация событий, связанных с работой криптошлюза; - регистрация следующих событий, связанных с управлением криптошлюзом: - загрузка и инициализация системы и ее остановки; - вход (выход) администратора в систему (из системы); - результат фильтрации входящих/исходящих пакетов; - попытки несанкционированного доступа; - любые нештатные ситуации, происходящие при работе криптошлюза; - при регистрации события должны фиксироваться: - дата и время регистрируемого события; - адрес источника и адрес получателя (при фильтрации), включая порты протоколов IP,TCP, UDP; - результат попытки осуществления регистрируемого события – успешная или неуспешная (или результат фильтрации); - идентификация и аутентификация администратора при запуске криптошлюза до загрузки ОС криптошлюза; - автоматический контроль целостности программного обеспечения криптошлюза; - должна быть обеспечена отказоустойчивая работа при непрерывном круглосуточном функционировании системы; - возможность «холодного» резервирования аппаратной платформы; - возможность аппаратного резервирования КШ, создание кластера высокого доступа, для обеспечения бесперебойной работы комплекса в случае выхода из строя какого-либо из криптографических шлюзов (элементов кластера); - возможность назначения не менее двух интерфейсов резервирования для автоматической синхронизации конфигурации элементов кластера; - среднее время восстановления системы не должно превышать: - 5 минут при аварийном отключении питания с момента его возобновления; - 5 минут при отказе физического канала связи с момента восстановления канала связи; - 20 минут при компрометации комплекта ключевой информации (без учета времени доставки ключевой информации); - 15 минут при отказе аппаратной составляющей компоненты системы защиты данных при использовании методов «холодного» резервирования; - 30 секунд при отказе аппаратной составляющей компоненты системы защиты данных при использовании методов «горячего» резервирования; - 30 минут при стирании (разрушении) штатного программного обеспечения компоненты системы защиты данных и данных аутентификации. - ПО криптошлюза должно представлять собой функционально замкнутую среду, не допускающую возможности внедрения вредоносного ПО; - ПО криптошлюза не должно требовать установки дополнительных средств антивирусной безопасности; - режим работы криптошлюза – круглосуточный необслуживаемый, по схеме 24х7х365. - Требования по сертификации: - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа (далее – НСД) к информации. Показатели защищенности от НСД к информации» по классу не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Защита от НСД к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) до класса К1; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к стойкости средств криптографической защиты информации по уровню КС3; - должно подтверждаться соответствующим действующими сертификатами ФСТЭК и ФСБ России. - Наличие сертификата РОСТЕСТ для аппаратной платформы | 2 шт. |
| 3. | Программный VPN клиент | Программный VPN клиент (Абонентский Пункт) должен обеспечивать возможность установки защищенного соединения с Программным обеспечением ЦУС АПКШ. - Абонентский Пункт СКЗИ должен функционировать на рабочих станциях с характеристиками не ниже: - Процессор Pentium IV 600 МГц; - Оперативная память не менее 128 Мбайт; - Не менее 512 Мбайт свободного дискового пространства; - Видеоадаптер VGA/SVGA; - Должны быть установлены компоненты операционной системы, обеспечивающие работу с сетевыми протоколами TCP/IP; - MS Internet Explorer версии 6.0 или выше. - Абонентский Пункт должен обеспечивать поддержку следующих операционных систем: - Windows XP Professional SP3 x86 - Windows 2003 Server SP2 x86/x64 - Windows 2003 Server R2 SP2 x64 - Windows Vista SP2 x86/x64 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition) - Windows 2008 Server SP2 x86/x64 - Windows 2008 Server R2 SP1 x64 - Windows 7 SP1 x86/x64 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition) - Требования к функциональности Абонентского Пункта - Установление защищенного соединения с ПО ЦУС АПКШ и обмен данными с защищаемой сетью; - Аутентификацию пользователей программного VPN клиента посредством технологии сертификатов открытых ключей, стандарта X.509v3; - Фильтрацию IP-пакетов во время установленного защищенного соединения с сервер доступа; - Криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов в соответствии с требованиями ГОСТ 28147-89; - Протоколирование подключений к серверу доступа в журнале соединений; - Должна обеспечиваться возможность автоматического централизованного обновления версии ПО программного VPN клиента - В составе абонентского пункта должна поставляться лицензия на использование СКЗИ КриптоПро CSP 3.6; - Требования по сертификации Абонентского Пункта: - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа (далее – НСД) к информации. Показатели защищенности от НСД к информации» по классу не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Защита от НСД к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 3-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) до класса К1; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСБ России к стойкости средств криптографической защиты информации по уровню КС1/КС2/КС3; - должно подтверждаться соответствующим действующими сертификатами ФСТЭК и ФСБ России. | 1 шт. |

2. При поставке комплекта аппаратно-программного комплекса шифрования по каждой составной части  комплекта Заказчику должны быть представлены:

-  заверенные организацией-лицензиатом ФСТЭК России копии сертификатов соответствия.