Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000112 от 21.11.2012г.

- Техническое задание

- На поставку противогазов  ГП-7 или эквивалент

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противогаз ГП-7 или эквивалент | 1. Масса противогаза в комплекте, г, не более – 900 без ДПГ-1(ДПГ-3) и 1350 с ДПГ-1(ДПГ-3). 2. Масса ФПК ГП-7,г, не более – 250. 3. Масса ДПГ-1(ДПГ-3),г,не более – 500(350). 4. Масса лицевой части МГП (МГП-В),г, не более – 600(610). 5. Сопротивление противогаза дыханию на входе при скорости постоянного потока воздуха, мм вод.ст., не более: - 30 л/мин.-16 без ДПГ-1(ДПГ-3)-26 с ДПГ-1(ДПГ-3) - 250 л\мин.-200 без ДПГ-1(ДПГ-3) – 350 с ДПГ-1(ДПГ-3) 6. Сопротивление лицевой части дыханию при скорости постоянного потока воздуха (30) л/мин.: - на входе не более – 2 мм.вод.ст.; - на выходе не более – 8 мм.вод.ст. 7. Лицевая часть маски МГП (МГП-В) изготавливается в 3-х ростах: 1 – 50 шт., 2 – 50 шт., 3 – 40 шт. 8. Время защитного действия по сильнодействующим ядовитым веществам противогаза ГП-7 без дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-3, а также в комплекте с ними при объеме легочной вентиляции 30 л/мин. представлено в табл.1. 9. Год выпуска не ранее 2011 г. 10. Составляющие противогаза ГП-7 должны соответствовать существующим ТУ –Г-10-1103-82. | Шт. | 140 |

Таблица 1.

| АХОВ и АХОВИД | Концентрация мг/л | Время защитного действия, мин. не менее: |
| --- | --- | --- |
| 1. Аммиак | 5,0 | Защита отсутствует |
| 2. Хлор | 5,0 | 40 |
| 3. Сероводород | 10,0 | 25 |
| 4. Соляная кислота | 5,0 | 20 |
| 5. Тетраэтилсвинец | 2,0 | 50 |
| 6. Этилмеркаптан | 5,0 | 40 |
| 7. Окись этилена | 1,0 | Защита отсутствует |
| 8. Метил хлористый | 0,5 | Защита отсутствует |
| 9. Окись углерода | 3,0 | Защита отсутствует |
| 10. Ниробензол | 5,0 | 40 |
| 11. Фенол | 0,2 | 200 |
| 12. Фурфурол | 1,5 | 300 |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000112 от 21.11.2012г

Проект Договор № ______

на поставку противогазов  для муниципальных нужд

г. Пермь 	 				                  	« ____ » ______________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _________, действующего на основании _________  с другой стороны, по результатам запроса котировок (протокол № _________________ от «_____» ____________ 2012 г. ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.2. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Заказчику Товар, указанный в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договору), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик – оплатить этот товар.

1.4. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенного по адресу  г. Пермь, Студенческая, 32, каб 23.

1.5. Срок поставки Товара – в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

Поставка Товара осуществляется в рабочее время Заказчика (пн.-пт. с 09-00 до 17-00), по предварительному (не менее чем за 2 рабочих дня) уведомлению Заказчика.

2. Общие положения договора

2.1. Требования к Товару:

2.1.1. Товар должен  отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

2.1.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объёме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.3. Товар передаётся Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми могут быть копии сертификата, формуляр на русском языке, регистрационные удостоверения и т.п.

2.1.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от их повреждений или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем Товара предусмотрена упаковка, отличная от указанной в настоящем Договоре, то Товар может поставляться в упаковке производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от  повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в  упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты.

2.1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до приемки товара Заказчиком лежит на Поставщике.

2.1.7. Поставщик несёт расходы по оплате транспортировки, доставки, погрузки, разгрузки Товара на склад Заказчика, монтажа, произведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала по работе с поставляемым Товаром, налогов, пошлин и сборов и других платежей до передачи Товара Заказчику.

2.1.8. Год выпуска Товара – не ранее 2011 год. Вся поставляемая продукция должна быть новой, то есть не бывшей в эксплуатации, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов.

2.1.9. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору).

2.2. Гарантийные обязательства:

2.2.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется  не нарушать имущественные права Заказчика и других лиц.

2.2.2. Поставщик гарантирует, что Товар передаётся свободным от прав третьих лиц и  не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.2.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.

2.2.4. Если в процессе эксплуатации Товара обнаружатся его недостатки, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика в течение гарантийного срока хранения. Поставщик также обязуется в течение гарантийного срока за свой счет осуществлять доставку Товара из места его нахождения в г. Пермь к месту его ремонта и обратно.

2.2.5. Гарантийный срок хранения 12 лет. Началом гарантийного срока на товар является дата подписания Сторонами товарной накладной.

Предоставляемая гарантия на Товар должна распространяться на все составляющие части (в т.ч. комплектующие) Товара, за исключением входящих в комплект Товара товаров одноразового применения и/или расходных материалов и/или расходных принадлежностей и иных аналогичных расходов, связанных с нормальной эксплуатацией.

2.2.6. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного Товара и иным основаниям в течение гарантийного срока на поставленный Товар при условии соблюдения правил хранения и использования Товара.

2.2.7. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. Претензия направляется Поставщику в письменной форме. Срок рассмотрения претензии Поставщиком 3 (три) календарных дня.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора  составляет _______ руб. ( ___________ рублей _____ копеек), в том числе НДС ___% / НДС не предусмотрен.

3.2. Цена настоящего договора включает в себя все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе, транспортные расходы, погрузку, разгрузку Товара на склад Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

3.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету, платежными поручениями,  путем  перечисления  Заказчиком  денежных  средств  на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Оплата договора производится Заказчиком по факту поставки, в течение 20 (двадцать) банковских дней  после принятия товара Заказчиком.

3.7. Днем оплаты считается  день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объёмам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

4.1.2. Требовать от Поставщика передачи Товарно-сопроводительных документов.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках  Товаров, обнаруженных в ходе их поставки, приёмки и эксплуатации.

4.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Обеспечивать приёмку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам в соответствии с положениями настоящего договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара при условии поступления бюджетных средств на счет Заказчика.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.4.2. В целях сохранности поставляемых Товаров и создания условий для  своевременной и правильной их приемки по количеству и качеству обеспечить:

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирование отдельных мест;

б) точное определение количества отгруженных Товаров;

в) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве Товаров фактически отгружаемому количеству, своевременную передачу этих документов Заказчику в установленном порядке;

г) четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара (формуляр, сертификат, удостоверение и т.п.);

д) сдачу Товаров, соответствующих по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями;

4.4.3. Предоставить Заказчику Товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные,  и т.п.);

4.4.4. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества, в течение гарантийного срока по выбору Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о недостатках поставленных Товаров;

4.4.5. В случае недопоставки Товаров восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления  Заказчика о недопоставленном Товаре.

4.4.6. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

5. Сроки, порядок поставки, передачи и приемки Товара

5.1. Поставка Товара Поставщиком осуществляется в соответствии со сроками, определенными пунктом 1.5. настоящего договора.

5.2. Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара по согласованию с Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес Заказчика сопроводительную, техническую документацию (паспорт, сертификаты и т.п.).

5.4. Передача (приемка-сдача Товара) осуществляется по месту нахождения Заказчика, указанном в пункте 1.4. настоящего договора;

5.5. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, спецификации  и (или) иным документам, регламентирующим его качество.

5.6. По вопросам, касающимся приемки Товара, не урегулированным настоящим Договором, применяются «Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического назначения  и Товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением  Госарбитража при  Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7) (с изм. и доп. от 14.11.1974 № 98).

5.7. Моментом поставки Товара Заказчику считается момент подписания Заказчиком товарной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик в случае полного неисполнения настоящего договора обязан  уплатить Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За  несвоевременное исполнение обязательства по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере  1 (одного) % от стоимости Товаров за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства, до полного исполнения обязательства.

6.4. В случае частичного неисполнения обязательства по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от цены договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 3.6. Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока  исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения
 обязательств, принятых на себя по договору.

6.7. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Уплата неустойки не освобождает нарушившую условия договора Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания договора.

7.2. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются в установленном Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами порядке.

7.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов,  а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в письменном виде.

7.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, решаются путем проведения переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Пермского края.

7.6. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ.

7.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Спецификация (Приложение 1).

8. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

| Заказчик: МБУЗ «ГСП № 2» Адрес: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 ИНН 5906005737 КПП 590601001 ОГРН 1025901378887 ОКП 01939587 ОКОГУ 49007 ОКАТО 57401375000 ОКВЭД 85.14 ОКОПФ 72 Департамент финансов г.Перми, МБУЗ ГСП № 2 л/с 06920003406 л/с 07920003406 л/с 11920003406 Банк РКЦ Пермь, г.Пермь р/с 40701810300003000001 БИК 045744000 к/с - нет Тел. (342) 263-12-76 E-mail: sp2@perm.ru | Поставщик: |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: _________________ «__» ______________________ 2012г. | ПОСТАВЩИК: _________________ «__» ______________________ 2012г. |

МП								 МП

Приложение № 1 к договору №           от «____» ________ 2012 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во (ед.изм.) | Цена за ед. изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Студенческая 32, каб. 23, транспортом поставщика

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОСТАВЩИК:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач __________________Чупракова Е.В.                              _______________________________

МП.                                                                                                      МП.

«_____» ________________ 2012 г.                                                 «____» __________________ 2012г.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000112 от 21.11.2012г.

«Форма котировочной заявки»

Котировочная заявка на участие в запросе котировок,
извещение № 0356300000412000112 от 21.11.2012 г.

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ

______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000112 от 21.11.2012г

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Определение начальной (максимальной) цены договора на поставку товаров, отвечающих обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, производится на основе их рыночной стоимости путем анализа цен на товары разных поставщиков.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем сбора коммерческих предложений Поставщиков.

Данные коммерческие предложения являются коммерческой тайной Поставщиков и хранятся с документацией у Заказчика.

Расчет начальной (максимальной) цены договора производился на основе средних арифметических цен за единицу измерения.

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена Поставщика № 1, руб. | Цена Поставщика № 2, руб. | Средняя цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Противогаз ГП-7 | шт | 140 | 2596 | 2495,7 | 2 545,85 | 356 419 |

ИТОГО – 356 419,00 (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста девятнадцать рублей 00 коп.)

- Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (6 стр.) |
| 3. Форма котировочной заявки (Приложение № 3) | 7 (1 стр.) |
| 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 4) | 8 (1 стр.) |