Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26»  ноября   2012г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 10*20 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1 800 г/м2 в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 15×20 см; 5 шт. | шт. | 300 |
| 2 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 8*8 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1 800 г/м2 в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 8×8 см; | шт. | 1 000 |
| 3 | Адгезивная самоклеящаяся повязка 11*11 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1 800 г/м2 в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 11×11 см; 3 шт. | шт. | 1 000 |
| 4 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 10*6 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстр, клеевая основа: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованной технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий экссудат и перемещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность: 4050 + г/м2. Срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 10×6 см. Количество штук в упаковке 25. | шт. | 1 250 |
| 5 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 15*6 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстр, клеевая основа: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованной технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий экссудат и перемещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность: 4050 + г/м2. Срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 15×6 см. Количество штук в упаковке 25. | шт. | 1 250 |
| 6 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 15*8 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстр, клеевая основа: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованной технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий экссудат и перемещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность: 4050 + г/м2. Срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 15×8 см. Количество штук в упаковке 25. | шт. | 1 250 |