Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

от «___»______________2012 № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кондиционеров

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Народовольческая, 42 (2 этаж: 216, 217, 218,219, 226

3 этаж: 301, 303, 304, 305, 306, 307а, 308, 316, 319, 307, 309)

Срок выполнения подрядных работ: 15 календарных дней c даты заключения муниципального контракта. Поставщик имеет право выполнить работы досрочно.

Условия выполнения работ.

Поставщик должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.

Объем работ.

Перечень и объемы работ:

| №п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | Номер помещений для установки | Площадь помещений (м2) | Высота (м.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настенный кондиционер GREE Bee GWH 07 NA-K3 NNB3A охлаждение / обогрев 2,2 / 2,3 кВт или эквивалент | 12шт. | 216, 217, 218, 219, 301, 303, 304, 305, 306, 307а, 316, 319 | 9м2 | 2.4 |
| 2 | Настенный кондиционер GREE Bee GWH 12 NA-K3 NNB3A охлаждение / обогрев 3,2 / 3,4 кВт или эквивалент | 4шт. | 226, 307, 308, 309 | 20м2 | 2,4 |
| 3 | Монтаж кондиционеров и пусконаладочные работы | 16шт. | 216, 217, 218, 219, 301, 303, 304, 305, 306, 307а, 316, 319, 226, 307, 308, 309 | - | - |
| 4 | Расходные и крепежные материалы (длина межблочной трассы до 5м) | 16шт. | 216, 217, 218, 219, 301, 303, 304, 305, 306, 307а, 316, 319, 226, 307, 308, 309 | - | - |

1. Требования к качеству Товара:

Поставляемый Товар  должен быть новым (заводской сборки), т. е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно поставляться в РФ, иметь внутреннее опломбирование комплектующих (в местах их соединений или креплений) для возможности организации последующего технического обслуживания, изготовленным не ранее 2012 года.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировальном ярлыке поставленного товара.

2. Требования к упаковке:

-  поставляемый	 Товар должен быть в заводской упаковке, без видимых признаков повреждения упаковки;

- упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, хранении и выгрузке;

- если производителем (производителями) Товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара, его комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

3. Требования к маркировке Товара:

Маркировка Товара должна содержать:

- товарный знак и (или) другие реквизиты предприятия-изготовителя;

- условное обозначение средств и проектируемых систем;

- серийный номер (при его наличии);

- знак сертификата соответствия (при его наличии).

4.  Требования по стандартизации:

- поставляемый Товар должен соответствовать современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение санитарных норм.

Требования  к  качеству  выполняемых  работ и сроку  гарантии качества.

- Работы должны производиться постоянным квалифицированным и обученным (штатным) персоналом исполнителя.

- Исполнитель выполняет работы, используя собственное исправное оборудование, оснастку, которое имеет соответствующие государственные сертификаты, либо разрешенные для применения на территории Российской Федерации.

- Товар должен иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с Товаром документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

- Кондиционеры должны создавать и сохранять оптимально комфортную атмосферу в помещении (охлаждение, нагревание  воздуха, устранение  лишней влаги, ионизируют и удаляют частички пыли и аллергенов в воздухе, экономичный режим, экономия электроэнергии, бесшумная работа, защита от перепадов напряжения).

- Работы по установке, подключению электропитания и наладке кондиционеров выполняются материалами и техническими средствами исполнителя.

- При установке кондиционеров исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций.

- Внутренний блок сплит-систем должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока сплит-системы производится в удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты.

- При прохождении трассы дренажной системы под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.

- Не допускаются заломы и порывы дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене.

- Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу через стены.

- После запуска кондиционеры тестируются во всех режимах. При необходимости производится наладка, зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированные кондиционеры инженерной службе Заказчика.

- Все работы, являющиеся предметом муниципального контракта должны выполняться в соответствии со СНиП, ГОСТ с использованием материалов, изделий и конструкций, прошедших сертификацию, иметь сертификаты соответствия пожарной, санитарно-гигиенической, экологической безопасности  в случаях, определённых законодательством РФ и проверяться до начала работ.

- Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества подрядных работ.

- Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

- Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её техническому надзору при сдаче приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки работ, испытания и опробования систем и устройств, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

- Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

- Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные техническим надзором при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению исполнителем без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- Порядок устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика в период выполнения работ и гарантийный срок, изложены в проекте муниципального контракта.

- Гарантийный срок на монтажные работы и металлопластиковые конструкции – 3 года, на элементы фурнитуры – 1 год с момента подписания акта приемки-сдачи работ, подписанного полномочными представителями сторон.