Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на текущий ремонт помещений МКУ УС

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Народовольческая, 42.

Срок выполнения подрядных работ: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Сроки выполнения и завершения работ определяются графиком производства подрядных работ.

Условия выполнения работ.

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.

Объем работ.

Перечень и объемы работ указаны в приложении № 3 к извещению (сметная  документация).

Технические характеристики.

- Цвет и качество линолеума согласовывать с Заказчиком;

- Цвет и качество обоев при отделке стен согласовывать с Заказчиком;

- Отделка внутренних дверных откосов  декоративным ПВХ уголком под цвет обоев.

Материалы и оборудование, применяемые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.

Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и в соответствии со сметной документацией, разработанной в соответствии с техническим заданием самостоятельно и утвержденной Муниципальным заказчиком.

Муниципальный заказчик не предоставляет подрядчику никаких помещений для хранения материалов, инструментов и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений Подрядчика возлагается исключительно на него самого.

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются:

- Культура и порядок при производстве работ;

- Санитарно-гигиенические условия при производстве работ, своевременная уборка рабочего места и вывоз мусора;

- Правила техники безопасности и охраны труда, противопожарная безопасность при производстве работ;

- Сохранность имущества объекта от гибели и порчи при производстве работ.

- Обеспечение комплектной поставки материальных ресурсов в сроки, предусмотренные графиком производства работ;

- Обеспечение выполнения подрядных работ с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного совмещения отдельных видов работ;

До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ осуществляется в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями, изложенными в муниципальном контракте.

Требования  к  качеству  выполняемых  работ и сроку  гарантии качества.

Работы на выполнение подрядных общестроительных работ  выполнять в соответствии с техническими регламентами, законодательством Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Все работы, являющиеся предметом муниципального контракта должны выполняться в соответствии со СНиП, ГОСТ с использованием материалов, изделий и конструкций, прошедших сертификацию, иметь сертификаты соответствия пожарной, санитарно-гигиенической, экологической безопасности  в случаях, определённых законодательством РФ и проверяться до начала работ.

Материалы, которые в соответствии с техническими условиями изготавливаются в заводских условиях, в других условиях изготавливать не допускается. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества подрядных работ.

Подрядчик своевременно предъявляет техническому надзору для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её техническому надзору при сдаче приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки работ, испытания и опробования систем и устройств, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией и актами скрытых работ, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные техническим надзором при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению исполнителем без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.	Порядок устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика в период выполнения работ и гарантийный срок, изложены в проекте муниципального контракта.

Гарантийный срок на общестроительные работы – 5 лет с момента подписания акта приемки- сдачи работ, подписанного полномочными представителями сторон.