«Утверждаю»

И.о.Главного врача МБУЗ  ГСП  №  3

____________И.В.Багаутдинова

“___”___________2012г.

# Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании МБУЗ ГСП №3 по адресу: г. Пермь, ул. Крисанова, 10

1. Перечень выполняемых работ:

| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по текущему ремонту кабинета №2 в здании МБУЗ ГСП №3 по адресу: г. Пермь, ул. Крисанова, 10 |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Кабинет |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,371 |  |  |
| 2 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,371 |  |  |
| 3 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,371 |  |  |
| 4 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,2258 |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж металлических дверей | 1 м2 проема | 1,8 |  |  |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0196 |  |  |
| 7 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  |  |
| 8 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |  |  |
| 9 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0196 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,371 |  |  |
| 12 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,371 |  |  |
| 13 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -38,21 |  |  |
| 14 | Панели потолочные алюминиевые с комплектующими | м2 | 38,21 |  |  |
| 15 | Установка диффузоров | 1 решетка | 2 |  |  |
| 16 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Прокладка воздуховодов гибких гофрированных | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,008 |  |  |
| 18 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 | 0,8 |  |  |
| Моечная |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж: моек | 100 приборов | 0,02 |  |  |
| 20 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0396 |  |  |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0576 |  |  |
| 22 | Устройство коробов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,037 |  |  |
| 23 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -3,959 |  |  |
| 24 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 3,959 |  |  |
| 25 | Установка моек: на два отделения | 10 компл. | 0,2 |  |  |
| 26 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,4 |  |  |
| 27 | Демонтаж стальной стойки (перегородки) | 100 м2 | 0,056 |  |  |
| 28 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,056 |  |  |
| 29 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -11,76 |  |  |
| 30 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 11,76 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж облицовки стен из МДФ панелей с каркасом | 100 м2 облицовки | 0,6585 |  |  |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |  |
| 33 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,05 |  |  |
| 34 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,2263 |  |  |
| 35 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6585 |  |  |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,6585 |  |  |
| 37 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7705 |  |  |
| 38 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0,1 |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 39 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,84 |  |  |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 0,84 |  |  |

2. Условия выполнения работ:

1.  В условиях действующего предприятия. Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее  8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение  продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком.

2. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий государственного контракта.

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации заказчика.  Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты.

3. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию.

1. При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ.

2.  Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или государственным контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть  предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

3. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если  в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий  контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов   работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.  При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;   Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;  ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

В соответствии с договором. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику:

-  акты приема-сдачи выполненных работ;

-  сертификаты на используемые строительные материалы;

-  документы, подтверждающие вывоз строительного мусора – талоны;

-  документы на применяемые машины и механизмы, в случае аренды – договор аренды;

-  накладные и счета-фактуры на материалы.

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):

Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

7. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий:

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия государственного контракта.  Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 2 года, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на оборудование и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей  в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку.

Начальник хозяйственного отдела                                                                                                                                    А.В.Пестриков