Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку персональных компьютеров

Общие требования:

1. Поставляемая компьютерная техника должна быть промышленной сборки, осуществляемой в соответствии с Техническими условиями, зарегистрированными в установленном порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

2. Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания устройств подключаемых к сети  ( 220 V +10% /- 15%, 50 Hz +/- 3 Hz);

- температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;

- относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C;

- ПЭВМ должны иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

3. Срок службы системных блоков персональных компьютеров должен составлять не менее 6 лет, что должно быть отражено в Технических Условиях.

4. Cистемные блоки на этапе производства должны пройти обязательное 24-х часовое тестирование на работоспособность при температуре 40 (+/-1)°C.

5. Все места подключения  интерфейсов MOLEX, IDE и SATA II должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

6. Гарантия на системные блоки и мониторы не менее 36 месяцев

7. Производитель должен располагать не менее одним авторизованным сервисным центром на территории г.Пермь

8. Поставляемые системные блоки персональных компьютеров и мониторы должны быть новыми, неиспользованными. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

| Системный блок для персонального компьютера в количестве 6 (шесть) штук |  |
| --- | --- |
| Корпус | Форм-фактор – АТХ; |
|  | Блок питания мощностью не менее 450W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы; |
|  | Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройств; |
|  | Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства; |
|  | Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 5шт.; |
|  | Отсеки, не менее чем для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств; |
|  | Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке; |
|  | Наличие отверстия для Kensington Lock; |
|  | Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса; |
|  | Разъемы передней панели – USB, аудио; |
|  | Шасси – сталь 0,7 мм; |
|  | Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; |
|  | На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов пользователей (типа Touch Memory). В случае установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не должны использоваться. |
|  | Цвет – черно-серебристый. |
| Материнская плата | Форм – фактор mATX (Standard); |
|  | Поддержка оперативной памяти до 32Gb DDR II SDRAM, официальная поддержка оперативной памяти DDRIII 1600/1333/1066MHz; |
|  | Четыре слота для установки оперативной памяти; |
|  | Спецификация SATA, не менее – 5*Serial-ATA II 300Mb/s; 1*Serial-ATA III 600Mb/s; |
|  | Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 1*PCI Express 2.0 x4, 2*PCI; |
|  | Поддержка шины PCI средствами чипсета (без дополнительного контроллера на материнской плате); |
|  | Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов; |
|  | Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; |
|  | Внутренние коннекторы USB2.0: 2 коннектора (поддержка 4*USB 2.0 ports); |
|  | Внутренние коннекторы USB3.0: 1 коннектор (поддержка 2*USB 2.0 ports); |
|  | Возможность вывода COM и LPT портов с внутреннего коннектора материнской платы; |
|  | Порты на задней панели материнской платы: |
|  | 2 x PS/2 |
|  | 1 x D-Sub |
|  | 1 x DVI |
|  | 1 x HDMI |
|  | 1 x LAN (RJ45) port |
|  | 4 x USB 2.0 |
|  | 2 x USB 3.0 |
|  | Audio I/O port |
|  | Дополнительно: Технология объединения мощности интегрированной графики и дискретного видеоадаптера |
|  | встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения; |
|  | автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени; |
|  | технология интеллектуального регулирования частоты оборотов кулера корпуса и процессора в зависимости от температуры системы, обеспечивая бесшумную работу системы |
|  | русифицированная базовая система ввода-вывода; |
|  | возможность выборочного отключения USB портов; |
|  | поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов; |
|  | защита от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM; |
| Процессор | Тип разъёма – Socket LGA1155; |
|  | Тактовая частота – не ниже 3.2 GHz; |
|  | Кэш 3-го уровня – не менее 6 Mb; |
|  | DMI– не менее 5 GT/sec |
|  | Количество ядер - не менее 4; |
|  | Рассеиваемая мощность (TDP) - не более 77W. |
| Оперативная память | Тип DDR III SDRAM PC3-10600; |
|  | Минимальный объем – 2 модуля по 2048Mb; |
| Жесткий диск (HDD) | Внешний интерфейс – SATA II; |
|  | Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.; |
|  | Минимальная емкость – 500 Gb; |
|  | Количество - 1 шт. |
|  | Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 16Mb; |
| Привод DVD+/-RW | Тип – внутренний; |
|  | Интерфейс – SATA; |
|  | Скорость чтения, не ниже – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 12x, CD-R: 40x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x, DVD-RAM: 12x; |
|  | Скорость записи, не ниже – DVD±R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (dual layer): 16х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x; |
|  | Среднее время доступа, не более – DVD 130 мс / CD 110 мс; |
|  | Метод загрузки диска – выдвижной лоток; |
|  | Поддерживаемые форматы – DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (Dual), DVD-R (Dual), DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Multisession CD; |
|  | Цвет – черный. |
| Мышь | Тип – оптическая, 800dpi; |
|  | Цвет – черный; |
|  | Интерфейс – USB; |
|  | Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; |
|  | В комплекте должен идти коврик для мышки. |
| Клавиатура | Цвет – черный или черно-серебристый; |
|  | Количество клавиш – 104; |
|  | Интерфейс – USB; |
|  | Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки; |
| Системное программное обеспечение | Предустановленная лицензионная операционная система Windows 7 Pro 64-bit (русский), дистрибутив Windows 7 Pro (русский) на DVD. |
| Дополнительное ПО | В комплекте с ПЭВМ должно быть поставлено (а так же предустановлено и настроено) ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции: |
|  | возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; |
|  | размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; |
|  | возможность установить пароль на операции восстановления из базового и дифференциального архива; |
|  | однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПЭВМ ; |
|  | возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; |
|  | отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПЭВМ ; |
|  | возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; |
|  | обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела; |
| Системный блок для персонального компьютера в количестве 10 (десять) штук |  |
| Корпус | Форм-фактор – АТХ; |
|  | Блок питания мощностью не менее 450W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы; |
|  | Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройств; |
|  | Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства; |
|  | Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 5шт.; |
|  | Отсеки, не менее чем для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств; |
|  | Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке; |
|  | Наличие отверстия для Kensington Lock; |
|  | Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса; |
|  | Разъемы передней панели – USB, аудио; |
|  | Шасси – сталь 0,7 мм; |
|  | Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; |
|  | На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов пользователей (типа Touch Memory). В случае установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не должны использоваться. |
|  | Цвет – черно-серебристый. |
| Материнская плата | Форм – фактор mATX (Standard); |
|  | Поддержка оперативной памяти до 32Gb DDR II SDRAM, официальная поддержка оперативной памяти DDRIII 1600/1333/1066MHz; |
|  | Четыре слота для установки оперативной памяти; |
|  | Спецификация SATA, не менее – 5*Serial-ATA II 300Mb/s; 1*Serial-ATA III 600Mb/s; |
|  | Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 1*PCI Express 2.0 x4, 2*PCI; |
|  | Поддержка шины PCI средствами чипсета (без дополнительного контроллера на материской плате); |
|  | Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов; |
|  | Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; |
|  | Внутренние коннекторы USB2.0: 2 коннектора (поддержка 4*USB 2.0 ports); |
|  | Внутренние коннекторы USB3.0: 1 коннектор (поддержка 2*USB 2.0 ports); |
|  | Возможность вывода COM и LPT портов с внутреннего коннектора материнской платы; |
|  | Порты на задней панели материнской платы: |
|  | 2 x PS/2 |
|  | 1 x D-Sub |
|  | 1 x DVI |
|  | 1 x HDMI |
|  | 1 x LAN (RJ45) port |
|  | 4 x USB 2.0 |
|  | 2 x USB 3.0 |
|  | Audio I/O port |
|  | Дополнительно: Технология объединения мощности интегрированной графики и дискретного видеоадаптера |
|  | встроенная защита электронных компонентов платы от скачков напряжения; |
|  | автоматическое определение загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в режиме реального времени; |
|  | технология интеллектуального регулирования частоты оборотов кулера корпуса и процессора в зависимости от температуры системы, обеспечивая бесшумную работу системы |
|  | русифицированная базовая система ввода-вывода; |
|  | возможность выборочного отключения USB портов; |
|  | поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов; |
|  | защита от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM; |
| Процессор | Должен быть установлен процессор аналогичный установленному в системе с производительностью не ниже 127 единиц по тесту SYSmark 2012 Rating. Информация о данной системе должна быть размещена на сайте www.bapco.com. |
|  | Кэш – не менее 3 Mb; |
|  | Количество ядер - не менее 2; |
| Оперативная память | Тип DDR III SDRAM PC3-10600; |
|  | Минимальный объем – 2 модуля по 2048Mb; |
| Жесткий диск (HDD) | Внешний интерфейс – SATA II; |
|  | Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.; |
|  | Минимальная емкость – 500 Gb; |
|  | Количество - 1 шт. |
|  | Минимальный объем внутреннего кэша – не менее 16Mb; |
| Привод DVD+/-RW | Тип – внутренний; |
|  | Интерфейс – SATA; |
|  | Скорость чтения, не ниже – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 12x, CD-R: 40x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x, DVD-RAM: 12x; |
|  | Скорость записи, не ниже – DVD±R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL (dual layer): 16х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x; |
|  | Среднее время доступа, не более – DVD 130 мс / CD 110 мс; |
|  | Метод загрузки диска – выдвижной лоток; |
|  | Поддерживаемые форматы – DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (Dual), DVD-R (Dual), DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Multisession CD; |
|  | Цвет – черный. |
| Мышь | Тип – оптическая, 800dpi; |
|  | Цвет – черный; |
|  | Интерфейс – USB; |
|  | Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; |
|  | В комплекте должен идти коврик для мышки. |
| Клавиатура | Цвет – черный или черно-серебристый; |
|  | Количество клавиш – 104; |
|  | Интерфейс – USB; |
|  | Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки; |
| Системное программное обеспечение | Предустановленная лицензионная операционная система Windows 7 Pro 32-bit (русский), дистрибутив Windows 7 Pro (русский) на DVD. |
| Дополнительное ПО | В комплекте с ПЭВМ должно быть поставлено (а так же предустановлено и настроено) ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции: |
|  | возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; |
|  | размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; |
|  | возможность установить пароль на операции восстановления из базового и дифференциального архива; |
|  | однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПЭВМ ; |
|  | возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; |
|  | отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПЭВМ ; |
|  | возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; |
|  | обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела; |
| Монитор ACER G236HLBbd или эквивалент с техническими характеристиками не ниже указанных в таблице в количестве 3 (три) штуки |  |
| Диагональ экрана, дюймов (см) | 23" (58,4) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Покрытие экрана | Матовое (Антибликовое) |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Динамическая контрастность | 100М:1 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Интерфейсы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
| Экологические стандарты | MPR-II |
| Вес, кг | не более 6.500 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания монитора | Встроенный |