Приложение №1

Техническое задание

- на приобретение системы видеонаблюдения в общественные центры

- Мотовилихинского района города Перми

- Назначение системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения (далее система) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о происшествиях на территории общественных центров, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Уинская, 36, ул. 4-ая Запрудская, 31. Хранение записи до 25 суток. Возможность в ночное время и при условии плохой видимости (снегопад, дождь) увидеть совершение  правонарушений.

Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

• Температура воздуха: -40…+60С;
         • Влажность воздуха: 0…80%

Срок поставки: в течение пяти календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

- Основные функции системы.

2.1. Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2. Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

2.3. Работа с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 25 суток;

2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

2.4. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать территорию.

2.5. Характеристики камеры:

Чувствительный элемент 1/2.5" 5 Мп CMOS, Количество эффективных пикселей 2592x1920, Объектив 12-40 мм Варифокальный, F1.8, Чувствительность 0.1 Лк @ F1.2,  Скорость затвора 1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000, Режим день/ночь, Н.264: 10fps@5 Мп, 20fps@3 Мп, 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA, MJPEG: 10fps@5 Мп, 20fps@3 Мп, 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA, MPEG4: 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA, Потоковое видео: До 8 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR, Обеспечивать скорость передачи: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит,  Видео выход: SDTV - композитный видеосигнал, Возможность настройки изображения:  Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны  ,Обеспечивать  безопасность: Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей, Фиксация событий: Обнаружение движения; Загрузка файла через FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS, Встроенное устройство записи: Слот под SD-карту, Процессор и Память: ARM9 Base SoC, 256Мб RAM, 128Мб Flash, ИК-подсветка:  дальность до 40 м; угол 25/45°; Длина ИК волны 850 нм, Рабочая температура: От -40°С до +60° С, Питание: 90-240В AC или 24В AC;

Видеосервер:

Должен обеспечивать обработку и запись видео от 16 IP-камер при 5Мегапикселях и 25кадр/сек в Н.264, или MJPEG с использование детектора движения камер. Неограниченное количество рабочих мест. Возможность подключения монитора, отображения видео от всех камер и управление системой. ОС на SSD носителе, без HDD. Возможность установки до 3 HDD суммарной емкости до 9Тб.

Монитор:

Диагональ экрана 21.5", Максимальное разрешение1920x1080, наличие LED подсветки, Тип ЖК-матрицы TFT TN, Широкоформатный, Яркость минимум 250 кд/м2, Динамическая контрастность 12М:1, Время отклика максимум 5 мс, Область обзора по горизонтали170°, Область обзора по вертикали 160°, Максимальное количество цветов минимум 16.7 млн, Шаг точки по горизонтали 0.248 мм, Шаг точки по вертикали 0.248 мм, Минимальная частота горизонтальной развертки30 кГц, Максимальная частота горизонтальной развертки 80 кГц, Минимальная частота вертикальной развертки 55 Гц, Максимальная частота вертикальной развертки75 Гц, Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), Блок питания внешний, Потребляемая мощность при работе 21 Вт,  Ширина509 мм, Высота371 мм, Глубина166 мм, Вес2.90 кг. Гарантийный ремонт не менее 12 месяцев.

- Оборудование для системы видеонаблюдения в общественный центр, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, 36

| № | Товар | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеосервер | шт | 1 |
| 2 | Видеокамера внутреннего наблюдения | шт | 1 |
| 3 | Видеокамера наружного наблюдения | шт | 2 |
| 4 | Жесткий диск | шт | 1 |
| 5 | Бесперебойный блок питания в комплекте с кабелем UTP/FTP 4x2x0,52 внешняя cat 5e (длина 200 м) | шт | 1 |
| 6 | Коробка соединительная | шт | 3 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | шт | 1 |
| 8 | Монитор | шт | 1 |

Оборудование для системы видеонаблюдения в общественный центр, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. 4-ая Запрудская, 31

| № | Товар | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеосервер | шт | 1 |
| 2 | Видеокамера наружного наблюдения | шт | 2 |
| 3 | Видеокамера внутреннего наблюдения | шт | 1 |
| 4 | Жесткий диск | шт | 1 |
| 5 | Бесперебойный блок питания в комплекте с кабелем UTP/FTP 4x2x0,52 внешняя cat 5e (длина 200 м) | шт | 1 |
| 6 | Коробка соединительная | шт | 3 |
| 7 | Аккумуляторная батарея | шт | 1 |
| 8 | Монитор | шт | 1 |

Для установки оборудования потребуется два монтажных комплекта, в т.ч. стяжки, клипсы, кабель канал, разъемы BNC. Стоимость монтажных комплектов должна входить в стоимость оборудования.

4. Документация.

Покупателю должна быть предоставлена следующая документация:

1) спецификация оборудования и работ;

2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;

3) инструкция по эксплуатации;

4) акт монтажа и ввода системы в эксплуатацию.

5. Приемосдаточные испытания.

5.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Покупателя подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с требованиями.

5.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

Примечание: В случае, когда жесткий диск полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последний месяц и определения наиболее старой из них.

5.3. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор  находился в режиме записи.

5.4. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

5.5. После принятия монтажных и пусконаладочных работ стороны подписывают акт монтажа и  ввода системы в эксплуатацию.

6. Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

7. Дополнительные условия.

7.1. Поставка включает в себя  сборку, установку и монтаж системы на месте эксплуатации.

7.2. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

7.3. Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

• удобство технического обслуживания и эксплуатации;

• ремонтопригодность;

• защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

По каждой позиции товаров может быть предложен эквивалент, соответствующий указанным характеристикам или превышающий их.