Приложение № 2 к Извещению

о проведении запроса котировок

от  «4» декабря 2012 года № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- по обследованию рекламных конструкций

1. Характеристика работ:

Обследование рекламных конструкций на предмет соответствия ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования и средствам наружной рекламы. Правила размещения» (далее – ГОСТ Р).

2. Содержание работ:

Обследование рекламных конструкций на предмет:

- размещения на опорах, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами (абзац 2 пункта 6.1 ГОСТ Р);

- размещения на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 м (абзац 3 пункта 6.1 ГОСТ);

- размещения над проезжей частью и обочинами дорог, на разделительных полосах (абзац 6 пункта 6.1 ГОСТ Р);

- размещения на дорожных ограждениях и направляющих устройствах (абзац 7 пункта 6.1 ГОСТ Р);

- определения расстояния от рекламных конструкций до остановок маршрутных транспортных средств (абзац 10 пункта 6.1 ГОСТ Р);

- определения расстояния от ближайшего края рекламной конструкции до бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) (абзац 12 пункта 6.1 ГОСТ Р);

- определения высоты нижнего края рекламного щита (крепящих его конструкций) (пункт 6.2 ГОСТ Р);

- определения расстояния от рекламной конструкции до линии электропередач осветительной сети (пункт 6.4 ГОСТ Р);

- определения расстояния от рекламной конструкции до дорожных знаков и светофоров (пункт 6.6 ГОСТ Р);

- определения расстояний между рекламными конструкциями (пункт 6.7 ГОСТ Р).

3. Объект обследования:

1767 объектов, согласно приложению № 2 к Контракту.

4. Срок выполнения работ:

начало: с момента подписания контракта,

завершение: «25» декабря 2012.

5. Требования к результату работ:

Результат работ представляет собой отчет о выполненных работах, который включает в себя:

фотоматериалы (в электронном и бумажном виде) по каждому объекту обследования,

схема определения расстояний (абзацы 7-12 пункта 2 технического задания) по каждому объекту обследования (в электронном и бумажном виде),

итоговая таблица по установленной форме с описанием результатов обследования по всем объектам (в электронном и бумажном виде), согласно таблице:

Требования к формату итоговой таблицы

| № | Адрес | Вид рекламной конструкции | Описание условий размещения объекта (результаты обследования на предмет соответствия ГОСТ Р 52044-2003) |
| --- | --- | --- | --- |