Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)                                                                (подпись)                                                                                           (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к Извещению о проведении запроса котировок |  |  |
| Техническое задание на поставку медицинской рентгеновской пленки для нужд МБУЗ «Городская поликлиника № 12» |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции | № п/п | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |  |
| 1 | Пленка рентгенографическая медицинская |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование |  | Указать |  |  |  |
|  | 2 | Страна происхождения, изготовитель |  | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования |  | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм |  | от 330 до 470 |  |  |  |
|  | 8 | Толщина основы пленки, мкм |  | не более 175 |  |  |  |
|  | 9 | Структура эмульсии пленки |  | плоские кристаллы (не зернистая) |  |  |  |
|  | 10 | Форма плоских кристаллов эмульсии |  | полигональная (многоугольная) |  |  |  |
|  | 11 | Чувствительность пленки Р-1 |  | не менее 1600 |  |  |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) |  | не менее 185 |  |  |  |
|  | 13 | Максимальная оптическая плотность пленки D max |  | не менее 4,0 |  |  |  |
|  | 14 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min |  | не более 0,2 |  |  |  |
|  | 15 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке |  | не менее 2,68 |  |  |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке |  | не менее 3,3 |  |  |  |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. |  | не менее 7,5 |  |  |  |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. |  | не менее 4,9 |  |  |  |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. |  | не менее 120 |  |  |  |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |  |  |  |
|  | 21 | проявителя, литров |  | не более 0,5 |  |  |  |
|  | 22 | фиксажа, литров |  | не более 0,75 |  |  |  |
|  | 23 | воды, литров |  | не более 0,9 |  |  |  |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам |  | Наличие |  |  |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. |  | Наличие |  |  |  |
|  | 26 | Количество листов пленки в одной коробке |  | не менее 100 |  |  |  |
|  | 27 | Формат 13х18 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 28 | Количество упаковок |  | 10 |  |  |  |
|  | 29 | Формат 18х24 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 30 | Количество упаковок |  | 20 |  |  |  |
|  | 31 | Формат 24х30 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 32 | Количество упаковок |  | 25 |  |  |  |
|  | 33 | Формат 30х40 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 34 | Количество упаковок |  | 15 |  |  |  |
|  | 35 | Формат 35х35 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 36 | Количество упаковок |  | 5 |  |  |  |
|  | 37 | Формат 35х43 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 38 | Количество упаковок |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Пленка радиографическая стоматологическая медицинская |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Полное торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Страна происхождения, изготовитель |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |
|  | 4 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Чувствительность стоматологической плёнки, класса |  | не менее класса Е |  |  |
|  | 8 |  | Пленка должна иметь чувствительность, Р-1 |  | не менее 28-56 |  |  |
|  | 9 |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min |  | не более 0,2-0,3 |  |  |
|  | 10 |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) |  | не менее 3,1 |  |  |
|  | 11 |  | Содержание серебра в пленке должно быть, г/кв. м. |  | не менее 20,0 |  |  |
|  | 12 |  | Срок хранения плёнки со дня выпуска, месяцев |  | не менее 18 |  |  |
|  | 13 |  | Пленка должна иметь в упаковке, листов |  | не менее 100 |  |  |
|  | 14 |  | Длительная стойкость при хранении снимка - надёжное архивирование сроком, лет |  | не менее 30 |  |  |
|  | 15 |  | Пленка должна быть адаптирована к отечественным и импортным химреактивам G150 и G354 без потери качества изображения |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  | Время проявления при ручной обработке пленки должно быть при 20 градусах С |  | не менее 2 минуты |  |  |
|  | 17 |  | Формат 3 х 4 см |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  | Количество упаковок |  | 5 |  |  |
| 3 | Пленка для термографического принтера для прямой термопечати |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Полное торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Страна происхождения, изготовитель |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах серии Drystar 5000 |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  | Основа пленки (подложка) |  | полиэстер |  |  |
|  | 8 |  | Прокрас основы пленки (подложки) |  | голубой |  |  |
|  | 9 |  | Толщина основы пленки, мкм |  | не более 168 |  |  |
|  | 10 |  | Поверхность пленки имеет защитный слой |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  | Максимальная оптическая плотность D max |  | не менее 3,4 |  |  |
|  | 14 |  | Углы пленки скругленные |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  | Печать пленки не требует использования химических реактивов |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев |  | не менее 18 |  |  |
|  | 20 |  | Срок хранения изображения, лет |  | не менее 20 |  |  |
|  | 21 |  | Количество листов пленки в одной коробке |  | не менее 100 |  |  |
|  | 22 |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке |  | Наличие |  |  |
|  | 23 |  | Назначение радиочипа: |  |  |  |  |
|  | 24 |  | - передача информации о типе пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 25 |  | - передача информации о формате пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 26 |  | - передача информации о количестве пленки в лотке принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 27 |  | - передача информации об окончании срока годности пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 28 |  | Формат 20,3х25,4 |  | Наличие |  |  |
|  | 29 |  | Количество упаковок |  | 10 |  |  |
|  | 30 |  | Формат 35х43 |  | Наличие |  |  |
|  | 31 |  | Количество упаковок |  | 13 |  |  |
| 4 | Пленка для термографического принтера для прямой термопечати |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Модель |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 4 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах для печати маммографических снимков |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  | Основа (подложка) пленки - полиэстер |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  | Голубой прокрас основы (подложки) пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  | Толщина основы пленки, микрон |  | не более 168 |  |  |
|  | 11 |  | Поверхность пленки имеет защитный слой |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  | Минимальная оптическая плотность D min |  | не более 0,23 |  |  |
|  | 15 |  | Максимальная оптическая плотность D max |  | не менее 4,0 |  |  |
|  | 16 |  | Углы пленки скругленные |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  | Печать системной информации в правом верхнем углу каждой пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  | Печать пленки не требует использования химических реактивов |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа |  | Наличие |  |  |
|  | 21 |  | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты |  | Наличие |  |  |
|  | 22 |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев |  | не менее 18 |  |  |
|  | 23 |  | Срок хранения изображения, лет |  | не менее 25 |  |  |
|  | 24 |  | Количество листов пленки в одной коробке |  | не более 100 |  |  |
|  | 25 |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером |  | Наличие |  |  |
|  | 26 |  | Размер информационного радиочипа, мм |  | не менее 55х55 |  |  |
|  | 27 |  | Назначение радиочипа: |  | Наличие |  |  |
|  | 28 |  | -передача информации о типе пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 29 |  | -передача информации о формате пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 30 |  | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 31 |  | -передача информации об окончании срока годности пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 32 |  | Пленка совместима с принтерами AGFA DRYSTAR 5-тысячной серии |  | Наличие |  |  |
|  | 33 |  | Формат 20,3х25,4 |  | Наличие |  |  |
|  | 34 |  | Количество упаковок |  | 10 |  |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: поставка всей партии товара в течение 2-х дней после подписания гражданско-правового договора |  |  |  |  |  |  |  |