Приложение    №   1    к документации об

открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы на объектах нежилого муниципального фонда г. Перми: зашивка проёмов досками и металлическим листом, установка металлических решёток дверей, замена остекления, укрепление решеток, установка замков навесных на решётки.

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зашивка проемов досками необрезными | м2 | 1000 |
| 2 | Установка металлических решеток | т/м2 | 4,085/215 |
| 3 | Установка металлических дверей | т/шт | 1,2/15 |
| 4 | Замена остекления | м2 | 40 |
| 5 | Укрепление решеток | т | 0,05 |
| 6 | Зашивка проемов металлическим листом | т/м2 | 0,628/40 |
| 7 | Установка замков навесных на решетки с комплектом ключей – 3 шт. | шт | 6 |

Требования к работам:

- Зашивка проемов доской (древесина III сорта) без прозоров.

- Металлические решетки выполнить из арматуры диам. 10мм класса АIII ГОСТ 2590-2006 с шагом 100мм по уголку из равнополочной горячекатаной стали L40х40х4мм ГОСТ 8509-93 со свариванием в местах пересечения горизонтальных и вертикальных стержней.

- Установить стальные входные двери с замкнутой коробкой (рамой) из стальной прямоугольной трубы сечением 40х40мм ГОСТ 2591-2006. Двери одностворчатые с открыванием наружу. Полотно входной двери должно быть выполнено из стального горячекатаного листа по ГОСТ 19903 толщ. 3мм на каркасе из уголка L40х40х4мм ГОСТ 8509-93.

- При замене остекления использовать стекло толщиной не менее 3мм.

- Зашивку проемов выполнить из листовой стали толщ. 2мм ГОСТ 19903.

- Установку замков выполнить в соответствии с ГОСТ 538-2001 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия».

Характеристика:

замок навесной

- Класс – 2

- Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска)

- Количество ключей - 3

Начальник технического отдела 					       С.Г. Филиппов