Приложение  № 1  к  извещению

о проведении запроса котировок

№0356300030512000062

от 14.12.2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на смену замков на объектах нежилого муниципального фонда г.Перми

по заявкам Заказчика

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена замка врезного в деревянной двери (без снятия двери) | шт | 4 |
| 2 | Смена замка приварного в металлической двери (без снятия полотна) | шт | 15 |
| 3 | Смена замка приварного в металлической двери (со снятием полотна) | шт | 43 |
| 4 | Смена навесного замка | шт | 57 |
| 5 | Смена замка врезного в деревянной двери (со снятием полотна) | шт | 23 |
| 6 | Смена замка в металлопластиковой двери (со снятием полотна) | шт | 2 |

Требования к работам:

- Работы выполнить из материалов подрядчика.

- Демонтаж дверей должен быть произведен без нарушения целостности дверного полотна и коробки.

- Вскрытые двери должны быть установлены в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности.

Требования к материалам:

На наружной и внутренней поверхностях замка не должно быть трещин, волосовин, плен, раковин и расслоений. Вырубка, заварка и заделка дефектных мест не допускаются.

Поверхности упорного уступа ниппеля и упорного торца муфты должны быть гладкими, без заусенцев, рванин, забоин и других дефектов. Маркировка на этих поверхностях не допускается. Отклонения от перпендикулярности упорных торцов ниппеля и муфты к оси замковой резьбы не должны быть более 0,1мм, а отклонения от плоскостности на ширине этих поверхностей – не более 0,07мм.

Установку замков выполнить в соответствии с ГОСТ 5089-2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», ГОСТ 538-2001 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия».

Характеристики:

замок врезной сувальдный

- Замок имеет одно направление запирания

- 6 сувальд расположенных с двух сторон ригельной планки

- Класс – 2

- Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска)

- Количество ключей – 3

- Лицевая планка – сталь (покрытие – никель)

- Ригели – сталь (покрытие – никель)

замок навесной

- Класс – 2

- Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска)

- Количество ключей - 3

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

_____________/_______________                                           ____________/_____________

МП                                                                                            МП