Дефектная ведомость

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лыжная комната |  |  |  |
| 1 | Промывка поверхности, стен от побелки | 100 м2 | 0,3777 |
| 2 | Промывка поверхности, потолков от побелки | 100 м2 | 0,1098 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,1098 |
| 4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1098 |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,152 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,06 |
| 7 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,1098 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,1454 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,2322 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,1098 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,0245 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,024 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0232 |
| 14 | Изготовление решетки | 1 т | 0,05 |
| 15 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т | 0,05 |
| 16 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,05 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0144 |
| Раздел 2. Коридор |  |  |  |
| 18 | Промывка поверхности, стен от побелки | 100 м2 | 0,3132 |
| 19 | Промывка поверхности, потолков от побелки | 100 м2 | 0,084 |
| 20 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,16 |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,044 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,3132 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,084 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,017 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,005 |
| 26 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 27 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 | 1,89 |
| 28 | Дверь противопожарная металлическая | шт. | 1 |
| 29 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 1 |
| 30 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| Раздел 3. Выход |  |  |  |
| 31 | Промывка поверхности, стен от побелки | 100 м2 | 0,2976 |
| 32 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,125 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,2976 |
| 35 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 1 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |
| 36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,6 |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,6 |