# Техническое задание на выполнение работ

## Общие требования

Работы будут производиться в здании МБОУ "СОШ № 2" г. Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 33 и будут включать в себя поставку, монтаж и наладку системы  управления освещением коридоров, холлов.

## Требования к выполнению работ

Все работы должны производиться в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ, СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение»; № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 31.05.2003 «Общественные здания административного назначения»; СНиП 12-03-2001 ч.1 и 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

## Объем и виды выполняемых работ

Установка системы управления освещением будет включать в себя на первом этапе:

    - Установку и программирование контроллера, управляющего внутренним освещением

    - Демонтаж и монтаж светильников по коридорам.

    - Замену в люминесцентных светильниках питающих дросселей со стартерами на электронные диммируемые балласты.

    - Поэтажный монтаж аналоговых модулей для управления яркостью светильников

    - Монтаж ИК-датчиков движения

    - Прокладка управляющих проводов в кабель-каналах для соединения светильников в единые регулируемые цепи освещения.

    - По окончании работ Подрядчик должен сдать  Заказчику исполнительную документацию

## Требования к материалам и оборудованию

Все материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Оборудование в заводской упаковке, которая вскрывается в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

## Гарантийные обязательства

Подрядчик несет гарантийные обязательства:

  - На произведенные работы не менее 12 месяцев;

  - На поставленное оборудование не менее 36 месяцев.

- Ориентировочный объем работ и поставок приборов на 1 этапе:

В 4-х этажном здании школы монтаж автоматики на 2 этажах

- Контроллер К2000 – 1 шт.

- Фотодатчик К2100 – 1 шт.

- Аналоговый модуль К2010  - 2 шт.

- Электронный диммируемый балласт – 20 шт.

- ИК-датчик движения типа «Рефлекс» или аналог – 8 шт.

- Модульный контактор 20 А  – 4 шт.

- Щит распределительный – 1 шт.

- Кабель-канал 20х10 мм – 160 м

- Провод КСВВнг-LS 2x0.5 – 160 м

- Провод КСВВнг-LS 4x0.5 – 300 м

- Кабель UTP Cat 5e   – 15 м

- Кабель ШВВП 2х0,75  – 150 м