Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на техническое обслуживание систем контроля и управления доступом в административных зданиях, расположенных по адресам:

г. Пермь ул. Ленина 23, 25, 27А,В,Е, ул. Сибирская 8,17,27.

1. Требования к выполнению работ

Система комплексного технического обслуживания систем предназначена для обеспечения их текущего функционирования, соблюдения и возможного увеличения установленного (паспортного) срока службы системы; планирования и максимальной экономии бюджетных средств путем снижения затрат на проведение ремонтов и восстановительных мероприятий.

Контроль технического состояния систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых технических осмотров с использованием современных средств диагностики.

Плановые технические осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать общее техническое состояние систем, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных видов оборудования или составных частей систем.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, а также после аварий в системах тепло-, водо- и энергоснабжения, которые могут вызвать повреждения систем объекта, его составных частей и отдельных видов оборудования.

Неисправности, выявленные при проведении осмотров, устраняются в течение времени, выделенного на осмотр.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния, в актах обследования и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния инженерной системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также разработаны рекомендации, направленные на устранение неисправностей.

Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы при ее отказе не должно превышать 4 ч. В случае невозможности в срок выполнить восстановительные работы, ремонтная служба должна информировать об этом пользователя системы.

Время работы согласовывается с Заказчиком.
Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта систем  должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322, ГОСТ 20911, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

В случае необходимости замена аккумуляторов DTM 1207 производится в счет накладных расходов.

2. Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.   Требования к безопасности работ.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТов.

4.  Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

5. Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата производится ежемесячно по факту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов выполненных работ, счета, счет – фактуры.

6.     Срок  выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по  31 декабря  2013 г.

График  технического обслуживания установок и систем административных зданий.

| № п/п | ## Наименование ТО | ## Периодичность ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТО систем контроля и управления доступом ул. Ленина 23, 25, 27А,В,Е ул.Сибирская 8,17,27. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Проверка электрических и иных параметров. Проверка работоспособности системы. Исследование системы на отказ установки. Определение предельных состояний установки. Выявление и устранение ложных срабатываний. | Еженедельно |

Перечень оборудования

1. Перечень оборудования систем контроля и управления доступом  ул. Ленина 23, 25, 27А,В,Е ул. Сибирская  8,17,27.

| № п/п | ## Наименование оборудования | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор С-2000-2, С-2000 | 17 |
| 2. | Считыватель C-2000Proxy(пластиковые карты) | 26 |
| 3. | Считыватель PR-A07(брелки) | 2 |
| 4. | Электромагнитный замок ML-180 | 16 |
| 5. | Блок бесперебойного питания | 10 |
| 6. | Шлагбаум GARD-4000 (Ленина,23) | 1 |
| 7. | Привод для распашных ворот КIT 503/24 | 2 |
| 8. | Фотоэлемент накладной DIR-10 | 2 |
| 9. | Турникет(калитка электромеханическая ОМА-386) | 2 |
| 10. | Радиобрелок ACS | 100 |
| 11. | Карта Stand Proxy | 400 |
| 12. | Домофон(переговорное устройство М-10.1-ТМ) | 2 |
| 13. | Домофон (трубка переговорного устройства ТКП-10М) | 15 |