Приложение № 1

к конкурсной документации

Приложение № 1 к

муниципальному контракту

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Создание, актуализация и текущий мониторинг

цифровых планшетов».

г. Пермь, 2013

1. Цели выполнения работ.

Работа выполняется в рамках исполнения п. 1.6.3. Ведомственной целевой программы «Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 15.06.2012 № 290

(в редакции Постановления Администрации г. Перми от 04.12.2012 № 855).

В настоящее время в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА) имеется база актуальных топографических планшетов на жесткой и лавсановой основе М 1:500 – 7000 шт. Базовое программное обеспечение, использующееся в настоящее время в ДГА и других структурных подразделениях (департамент земельных отношений, управление внешнего благоустройства, управление по экологии и природопользованию) – ГИС ArcGIS.

В результате работы создается база цифровых растровых и векторных планшетов, разрабатывается система мониторинга планшетов в виде программных модулей в формате ГИС ArcGIS (здесь и далее по тексту имеется в виду ГИС ArcGIS 10*). Электронные планшеты становятся составной частью раздела IX Автоматизированной Информационной Системы Обеспечения Градостроительной Деятельности (далее – АИСОГД) «Геодезические и картографические материалы».

Цель работы заключается в создании электронной цифровой базы растровых и векторных планшетов,  преобразовать и актуализировать имеющиеся цифровые планшеты, с использованием планшетов на жесткой и лавсановой основе в ПО ГИС ArcGIS с целью интеграции растровых и векторных планов в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД), создании системы мониторинга цифровых планшетов; разработке методики и модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых векторных топографических планов и модуля обновления и выдачи цифровых векторных топографических планов, модуля перехода из городской системы координат в систему координат МСК-59.

Разрабатывается и согласуется с Заказчиком:

- нормативный документ о требованиях к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500;

- разрабатывается прикладное программное обеспечение «Набор условных знаков для масштабного ряда 1:500  в ПО ArcGIS;

- разрабатывается структура баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500  в формате баз геоданных ПО ArcGIS;

- разрабатывается порядок дальнейшего сопровождения планов с использованием ПО ArcGIS.

- на основе комплекса руководящих документов унифицируются корпоративные требования, используются единые принципы создания цифровых топографических карт и планов (ЦТКиП) и кодирования пространственных объектов, в целях интеграции цифровых планов в АИСОГД.

Разрабатывается и согласуется с Заказчиком программное обеспечение в ПО ArcGIS:

- методика проверки послойной и межслойной топологии в ПО ArcGIS;

- гибкий автоматический (полуавтоматический) модуль проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО ArcGIS;

- типовые проекты цифрового планшета М 1:500 в формате ПО ArcGIS (с использованием согласованного набора условных знаков для масштабного ряда 1:500 в ПО ArcGIS, в том числе цифрового планшета ArcGIS для ограниченного доступа, ПО MapINFO (здесь далее имеется в виду не ниже версии 7.8), ПО AutoCAD (здесь далее имеется в виду не ниже версии 10) со стандартным набором слоев, цветом, толщиной линий, надписями, семантикой для каждого слоя, с возможностью генерации зарамочного оформления и распечатки с зарамочным и без зарамочного оформления;

- автоматизированный модуль экспорта-импорта стандартизованного цифрового планшета из ПО MapINFO, ПО AutoCAD в ПО ArcGIS и наоборот;

- автоматизированный модуль ведения (обновления) и выдачи цифровых планшетов в ПО ArcGIS с дополнительной функцией выдачи цифрового планшета для ограниченного доступа;

- автоматический модуль перехода из местной системы координат г. Перми в МСК-59 и наоборот в ПО ArcGIS.

Дорабатывается программное обеспечение системы АИСОГД:

- модуль интеграции с подсистемой АИСОГД «Инженерные изыскания», который предназначен для автоматизированной регистрации изменений планшетов в АИСОГД с автоматической привязкой их к картограммам съемок;

- доработка подсистемы АИСОГД «Инженерные изыскания» в части:

- атрибутивного состава картограмм съемок и планшетов;

- пользовательских экранных форм;

- модуль автоматизированной репликации баз данных АИСОГД для синхронизации данных между АИСОГД, развернутой в открытой сети и АИСОГД в закрытой части ограниченного доступа.

Выполняется работа по созданию, актуализации и текущему мониторингу 2477 планшетов (ПО ArcSDE ArcGIS):

- сканирование и привязка планшетов для создания растрового архива планшетов;

- векторизация и создание базы электронных планшетов в векторном виде;

- распечатка планшетов на лавсановой основе в 1 экз.

2. Исходные данные

- Планшеты на жесткой и лавсановой основе М 1:500 – 2477 шт.  Цифровые планшеты в форматах ПО ArcGIS и ВЕГА.

3. Состав работ, порядок выполнения работ и передачи продукции Заказчику.

3.1. Существующие планшеты на жесткой основе М 1:500 поэтапно частями (не более 200 планшетов) передаются по запросу подрядчика из ДГА в подрядную организацию с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.2. Состав работ:

3.2.1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком структуру баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО ArcGIS. В рамках данной работы должно быть использовано программное прикладное обеспечение «Набор условных знаков для масштабного ряда 1:500 ГИС ArcGIS».

3.2.2. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает автоматический (полуавтоматический) модуль проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО ArcGIS.

3.2.3. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает типовые проекты цифрового планшета М 1:500 в формате ПО ArcGIS (с использованием согласованного набора условных знаков для масштабного ряда 1:500 в ПО ArcGIS, в том числе цифрового планшета ArcGIS для ограниченного доступа, ПО MapINFO, ПО AutoCAD со стандартным набором слоев, цветом, толщиной линий, надписями, семантикой для каждого слоя, с возможностью генерации зарамочного оформления и распечатки с зарамочным и без зарамочного оформления;

3.2.4. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает автоматизированный модуль экспорта-импорта стандартизованного цифрового планшета из ПО MapINFO, ПО AutoCAD в ПО ArcGIS и наоборот;

3.2.5. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает автоматизированный (полуавтоматический) модуль ведения (обновления) и выдачи цифровых векторных топографических планов М 1:500 с дополнительной функцией выдачи цифрового планшета для открытого доступа.

3.2.6. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает модуль интеграции с подсистемой инженерных изысканий АИСОГД, предназначенный для автоматизированной регистрации изменений планшетов в АИСОГД с привязкой их к картограммам съемок;

3.2.7. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствие с которым производится доработка подсистемы АИСОГД «Инженерные изыскания»;

3.2.8. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает модуль автоматизированной репликации баз данных АИСОГД для синхронизации данных между АИСОГД, развернутой в открытой сети и АИСОГД в закрытой части ограниченного доступа

3.2.9. Подрядчик готовит и согласовывает с заказчиком частное техническое задание, в соответствии с которым разрабатывает автоматический модуль в формате ArcGIS перехода из городской системы координат в систему координат МСК-59.

3.2.10. Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком нормативно-методическую документацию, устанавливающую требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующую порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО ArcGIS.

3.2.11. Подрядчик выполняет сканирование с твердого (лавсанового) носителя в цветовой схеме 1 bit с разрешением 600 dpi в формате *.jpg. В отдельных обоснованных случаях (связанных с состоянием  планшетов) допускается выполнение растров в цветовой схеме 8 bit (Grayscale либо 256 Colors) с разрешением 400 dpi. Планшеты сканируются с зарамочным оформлением.

3.2.12. Подрядчик осуществляет привязку растров планшетов по сетке тиков (по 36 точкам).

3.2.13. Подрядчик передает заказчику первичные отсканированные растры планшетов с зарамочным оформлением.

3.2.14. Подрядчик передает заказчику координатно привязанные по сетке тиков и обрезанные по рамке растры планшетов в формате ПО ArcGIS.

3.2.15. Подрядчик создает проектный файл в формате ПО ArcGIS с разграфкой планшетов 1:500 на территорию города и выполняет развертывание растровых топографических планов в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. Подрядчик разрабатывает и демонстрирует пример сопровождения растровых топографических планов (сканирование, привязка, обрезка, трансформация, развертывание)  на имеющемся в ДГА аппаратном обеспечении в формате ПО ArcGIS на основе разработанного модуля и в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией.

3.2.16. Подрядчик осуществляет обновление и векторизацию цифровых планшетов в соответствии с разработанной структурой баз данных и разработанным проектом цифрового планшета М 1:500 в формате ПО ArcGIS.

3.2.17. Подрядчик создает проектный файл в формате ПО ArcGIS с разграфкой планшетов 1:500 на территорию города и выполняет развертывание векторных топографических планов в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. Подрядчик разрабатывает и демонстрирует пример сопровождения векторных топографических планов на основе разработанного модуля и в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией.

3.3. По окончании срока контракта:

- подрядчик передает Заказчику растровые и векторные планы М 1:500 в формате ПО ArcGIS попланшетно;

- планшеты на жесткой и лавсановой основе в полном объеме Заказчику;

- единые площадные векторные слои по всему городу зданий и сооружений с семантикой, площадных и линейных водных объектов, площадных и линейных дорог, линейный железных дорог, леса, точечный и линейный слой рельефа с семантикой (состав слоев может уточниться по согласованию с заказчиком);

- на основе комплекса руководящих документов унифицируются корпоративные требования, используются единые принципы  создания ЦТКиП и кодирования пространственных объектов, в целях интеграции цифровых планов в АИСОГД.

Передача материалов в электронном виде производится на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

По завершению работ Исполнителю оставлять информацию по отсканированным планшетам у себя, использовать её в собственных целях, передавать третьим лицам запрещается.

4. Требования к доработке АИСОГД

При выполнении работ по доработке АИСОГД необходимо выполнить следующие требования:

- Для совместимости с существующим программным кодом АИСОГД все доработки программных подсистем АИСОГД должны производиться на технологии .Net;

- Для хранения настроек системы должен использоваться язык XML;

- Все компоненты системы должны быть разработаны с помощью объектно-ориентированной инструментальной платформы (CASE-средства) разработки информационных систем, позволяющей генерировать на основе UML-диаграмм программный код на языке программирования C#, который должен автоматически встраиваться в существующую структуру программного обеспечения;

- Серверная часть АИСОГД должна функционировать на существующей инфраструктуре технических средств Заказчика под управлением ранее установленных операционных систем MS Windows Server 2003/2008.

- Система должна использовать установленные на серверах Заказчика СУБД MS SQL Server 2005/2008.

- Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений и доступа к информации, содержащейся в реляционных базах данных должен использоваться язык SQL.

- Разработка системы должна производиться с использованием только лицензионного программного обеспечения.

- Для получения пользователям доступа к функциям системы необходимо наличие на рабочих местах MS Internet Explorer версии не ниже 7.0, допускается использование браузеров Google Chrome, FireFox и Opera.

5. Основные нормативные документы.

При выполнении работ по обновлению следует руководствоваться и использовать следующие законодательные акты и нормативно-методические материалы:

- Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993г. № 5485-1.

- Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. № 149-ФЗ.

- Приказ Минэкномразвития Росси от 03.10.2012 № 646-ДСП «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2008г. № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 07.12.2011 № 1016 «О лицензировании геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)».

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500, Москва, «Недра», 1989г.

- ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения.

- ГОСТ Р51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования.

- ГОСТ Р51607-2000 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования.

- ГОСТ Р51353-99 Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержание.

- ГОСТ Р51606-2000 Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации.

- OCT 68-3.7.1-03 Цифровые модели местности. Каталог объектов местности. Состав и содержание.

- Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99 Федеральной службы геодезии и картографии России.

5. Контактное лицо.

Контактное лицо по выполнению данной работы со стороны ДГА:

Начальник Управления информационного обеспечения градостроительной деятельности Булатов Юрий Валентинович, тел. 212-80-09.