Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по валке, санитарной и  омолаживающей обрезке деревьев на  пустоши от ул. Л. Шатрова, 24 до ул. Л. Шатрова, 26 в Свердловском районе  города Перми

1.Срок  выполняемых работ:  10 дней с момента заключения муниципального контракта

2.Стоимость выполняемых работ:  143 326,68 Российский рубль

3. Виды выполняемых  работ:

- омоложение тополей на высоту не менее 7  м от уровня земли (работы с автовышки);

- санитарная обрезка насаждений (работы с автовышки);

- обработка спилов деревьев (дезинфекция - закрашивание масляной краской на натуральной олифе МА-021 (работы с автовышки);

- валка деревьев (работы с автовышки);

- складирование обрези и порубочных остатков в безопасное место и удобное для прохожих и автотранспорта;

- погрузка ветвей и кряжей  на автотранспорт;

- вывоз мусора и порубочных остатков на свалку, сжигание запрещено.

4.  Технические  условия по обрезке зеленых насаждений на улицах  города

4.1. Предоставить наряд – допуск от балансодержателей сетей электроснабжения (наряд-допуск - это задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ; выдается при наличии у рабочих соответствующего удостоверения).

4.2. Обеспечить безопасности  рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую  необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

4.3. Работы на улицах  согласовать с ГИБДД в установленном порядке.

4.4. Обеспечить видимость дорожных знаков.

4.5. Ветки складировать в кучи, своевременно вывезти на полигон ТБО, в течение трех суток после выполнения работ по валке и обрезке.

5. Место выполняемых работ: Свердловский район, от ул. Л. Шатрова, 24 до ул. Л. Шатрова, 26

6. Адреса объектов, объемы работ:

| Адрес | Порода | Диаметр, м | Коли-чество, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от ул. Л. Шатрова, 24 до ул. Л. Шатрова, 26 | Тополь Тополь | 0,25 | 2 | Омолаживающая обрезка |
|  |  | 0,3 | 10 |  |
|  |  | 0,4 | 5 |  |
|  | Ива, боярышник, вяз, береза, клен, сирень, яблоня, черемуха, ясень | 0,1-0,3 | 96 | Санитарная обрезка |
|  | Ива, клен | 0,35-0,4 | 6 | Санитарная обрезка |
|  | Ива | 0,05 | 6 | Вырубка |
|  |  | 0,15 | 1 |  |
|  |  | 0,2 | 2 |  |
|  |  | 0,25 | 1 |  |
|  |  | 0,3 | 1 |  |
|  | Клен | 0,2 | 2 | Вырубка |
|  |  | 0,25 | 2 |  |
|  |  | 0,3 | 1 |  |
|  |  | 0,45 | 1 |  |
|  | Боярышник | 0,2 | 3 | Вырубка |
|  | Яблоня | 0,2 | 3 | Вырубка |
|  | Черемуха Маака | 0,4 | 1 | Вырубка |

7. Требования к качеству работ  (результату работ)

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам  согласно ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, и др. нормативной и технической документации.