Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Перчатки латексные смотровые | Латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность на обе руки. Длина 250мм. Толщина на пальцах 0,19мм, ладонь 0,19мм. Усилие на разрыв (МПа): до использования ( >/-) 27; после использования (>/-)26 Эластичность/Растяжение (%): до использования (>/-) 920; после использования (>/-) 910 Содержание протеинов менее 50 мкг/гр. Содержание пудры (мг) в перчатке(>/- )2 Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 EN 455-3. РАЗМЕР S. | пара | 16 100 |
|  | Перчатки латексные смотровые | Латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность на обе руки. Длина 250мм. Толщина на пальцах 0,19мм, ладонь 0,19мм. Усилие на разрыв (МПа): до использования (>/-) 27; после использования >/-26 Эластичность/Растяжение (%): до использования >- 920; после использования >/- 910 Содержание протеинов менее 50 мкг Содержание пудры (мг) в перчатке:>/- 2 Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 455-3. РАЗМЕР М. | пара | 16 100 |
| - 2 | Перчатки латексные смотровые | Латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность на обе руки. Длина 250мм. Толщина на пальцах 0,19мм, ладонь 0,19мм Усилие на разрыв (МПа): до использования >/- 27; после использования >/-26 Эластичность/Растяжение (%): до использования >/- 920; после использования >/- 910 Содержание протеинов менее 50 мкг. Содержание пудры (мг в перчатке:>/- 2) Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 455-3. РАЗМЕР ХS. | пара | 2 400 |
|  | Перчатки нитриловые смотровые | Нитриловые, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые, без содержания латекса, особо тонкие. Наружная поверхность текстурирована, химически стойкие. Высокоустойчивы к проколам и натяжению. Толщина на пальцах 0,19мм(+/-)0,03; на ладонной части 0,12мм(+/-)0,03; на запястье 0,10мм(+/-)0,03.Материал 100% синтетический нитрил. Усилие на разрыв (МПа): до использования >- 21; после использования >-20 Эластичность/Растяжение (%): до использования (>/-) 740; после использования(>/-) 730 . Содержание пудры (мг) в перчатке(:>/- )0,8 Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 455-3. Длина 240мм | пара | 2 400 |
| - 4 | Перчатки повышенной прочности | Нестерильные, неопудренные, натуральный латекс, текстурированы в области пальцев. Имеют анатомическую форму. Манжета заканчивается валиком. Длина 300мм(+/-5) Толщина манжеты 0,27, ладонной поверхности 0,33, пальцев 0,38 Универсальны для обеих рук. Рекомендовано использовать при манипуляциях, связанных с повышенным риском заражения. Соответствует ГОСТу Р 52239-2004. РАЗМЕР М | пара | 750 |
| - 5 | Перчатки повышенной прочности | Нестерильные, неопудренные, натуральный латекс. Универсальны для обеих рук. Текстурированы в области пальцев. Имеют анатомическую форму. Манжета заканчивается валиком. Длина 300мм(+/-5) Толщина манжеты 0,27, ладонной поверхности 0,33, пальцев 0,38 Универсальны для обеих рук. Рекомендовано использовать при манипуляциях, связанных с повышенным риском заражения. Соответствует ГОСТу Р 52239-2004. РАЗМЕР L | пара | 750 |
|  | Перчатки стерильные | Хирургические, латексные, стерильные перчатки анатомической формы с упрочненной манжетой. Микротекстурированная наружная поверхность в области ладоней и пальцев. Длина 280-300мм. Толщина на пальцах 0,31мм(+/-)0,03; на ладонной части 0,2мм(+/-)0,03 на запястье 0,23мм(+/-)0,03. Эластичность/Растяжение(%): до использования ( >/-)820; после использования( >/-)600. Содержание пудры (мг) в перчатке; ( >/-)90,0 Состав пудры: модифицированный кукурузный крахмал. Уровень контроля AQL 1/5/ Соответствие ГОСТу 52239-2004 и стандарту СТБ ЕН-455-1-2006 Упакованы по парно в индивидуальных бумажных пакетах. | пара | 350 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук