Приложение № 1

| № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Кровать металлическая одинарная предназначена для оборудования общественных и бытовых помещений, и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». | Соответствие |
| 4 | Каркас выполнен из прямоугольного профиля цельносварной конструкции с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, белого цвета | Соответствие |
| 5 | Габариты профиля не менее, мм | 40*25 |
| 6 | Поверхность устойчива к дезинфицирующим средствам | Соответствие |
| 7 | Ложе кровати - сварная сетка диаметром, не менее, мм | 4 |
| 8 | Размер ячеек сетки, не менее, мм | 100х65 |
| 9 | Ложе имеет ребра жесткости, не менее, шт. | 2 |
| 10 | Спинки выполнены из стальных электросварных труб методом гибки, сваренных между собой | Соответствие |
| 11 | Диаметр верхней трубы у спинки не менее, мм | 38 |
| 12 | Диаметр нижней трубы у спинки не менее, мм | 30 |
| 13 | Метод крепления основания к спинкам | клиновидный |
| 14 | Матрас из пенополиуретана, плотностью | 22-36 |
| 15 | Размер матраса, не менее, мм | 1900х700х100 |
| 16 | Чехол из клеенки ПВХ на липких застежках | Соответствие |
| 17 | Номинальная нагрузка на кровать, не менее кг | 120 |
| 18 | Средний срок службы кровати, не менее лет | 10 |
| 19 | Масса кровати не более, кг | 20 |
| 20 | Размеры кровати, не менее, мм: | 2006х700х806 |
| 21 | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 22 | Количество | 80 шт. |
| 23 | Цена, руб. | Указать |
| 24 | Сумма, руб | Указать |