Приложение №2

к извещению №10 от «19» февраля 2013 года

Техническое задание

| № п.п | Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора России или Минздрава РФ | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р (или декларация соответствия) | Наличие |
| 3 | Гарантия на поставляемое оборудование | 12 месяцев с даты продажи |
| 4 | Технический паспорт | Наличие |
| 5 | Основные параметры |  |
| 5.1 | Проведение процедур гальванизации и лекарственного электрофореза (ГТ); диадинамотерапии (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ); амплипульстерапии (СМТ1-СМТ5) | Наличие |
| 5.2 | Год выпуска оборудования, не ранее 2011 года | 2012 год |
| 5.3 | Режимы работы: |  |
| 5.3.1 | Амплипульстерапия (СМТ – 1, 2, 3, 4, 5) | Наличие |
| 5.3.1.1 | Частота несущих синусосоидальных колебаний, кГц, (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | Наличие |
| 5.3.1.2 | Выбор модулирующей частоты 1-150 Гц через 1-цу или дискретно | Наличие |
| 5.3.2 | Диадинамотрапия (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ) | Наличие |
| 5.3.3 | Гальванизация | Наличие |
| 5.3.4 | Электрофорез | Наличие |
| 5.4 | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие |
| 5.4.1 | Меню на русском языке | Наличие |
| 5.4.2 | Отображение режимов, параметров сигналов и тока процедуры на дисплее | Наличие |
| 5.4.3 | Встроенные часы с таймером окончания процедуры | Наличие |
| 6 | Технические характеристики |  |
| 6.1 | Ток пациента при нагрузке 500 Ом | до 80мА |
| 6.2 | Непрерывное время работы | 8 часов |
| 6.3 | Дискретность регулировки тока | 0,1 мА |
| 6.4 | Потребляемая мощность, не более 100 Вт | 25 Вт |
| 6.5 | Параметры сети 220В, 50Гц | 220В, 50Гц |
| 7 | Комплектация |  |
| 7.1 | Аппарат «Радиус-01»-1 шт. | Наличие 1 шт. |
| 7.2 | Электрод фланелевый | Наличие 16 шт. |
| 7.3 | Кабель пациента | Наличие 2 шт. |
| 7.4 | Дополнение к «Руководство по эксплуатации» по выбору режимов стимуляции аналогичных аппарату РМ-01 | Наличие 1 шт. |
| 7.5 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие 1 шт. |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31